# Plan upravljanja okolišem i društvom (PUOD)

# za

# sistem navodnjavanja u pod-projektnom području Živinice (Finalni)

# Agriculture Resilience and Competitiveness Project

# (ARCP)

May 2021

OPĆI PODACI

| Konsultanti: | Institut za hidrotehniku, d.d. | OIKON, d.o.o. Institut za primjenjenu ekologiju |
| --- | --- | --- |
|  | Stjepana Tomića 1 | Trg senjskih uskoka 1-2, HR-10020 |
|  | 71000 Sarajevo | 11000 Zagreb, Republika Hrvatska |
|  | Tel: + 387 33 212 466/7 | Tel: + 385 1 5507 100 |
|  | Fax: + 387 33 207 949 | Fax: + 385 1 5507 101 |
|  | E-mail: heis@heis.ba | E-mail: oikon@oikon.hr |
|  | Web: https://www.heis.com.ba | Web: https://oikon.hr |
| Obrađivači: | Mr Dragana Selmanagić, dipl.inž.građ. Erna Zildžović, dipl.oec. Dr Vukašin Balta, dipl.inž.geol. Mr Nijaz Lukovac, dipl.inž.građ Namik Hadžimuratović, dipl.inž.građ., Nijaz Zerem, hidrolog Semra Fejzibegović, dipl.inž.maš. Admir Aladžuz, MA ekologije Selma Osmanagić Klico, apsolvent Pravnog fakulteta | Dr Božica Šorgić, dipl.inž.hem. Dr Zrinka Mesić, dipl.biolog/ekolog Dr Vladimir Kušan, dipl.inž.šum. Nela Jantol, mag, biol. Marta Mikulčić, mag, biol. Ivona Žiža, mag.ing.agr. Mateo Gudić, mag. soc. Nebojša Subanović, dipl.inž.fiz. i geofiz. |

Napomena: Dokument su radili stručnjaci različitih jezičkih izražaja.

SADRŽAJ

1	UVOD	1

1.1	Kratak opis projekta	1

1.2	Cilj Plana upravljanja okolišem i društvom	3

2	PREGLED POTREBA ZA DOZVOLAMA	3

3	OPIS PROJEKTA	5

3.1	Opis lokacije projekta	5

3.2	Historija poljoprivredne proizvodnje na lokaciji	7

3.3	Opis prethodno korištenih sistema navodnjavanja	7

3.4	Potrebe za vodom	7

3.4.1	Vodni resursi za navodnjavanje	7

3.4.2	Procjena potreba za vodom poljoprivrednih kultura	7

3.5	Opis prijedloga novog sistema navodnjavanja	8

3.6	Način korištenja i održavanja sistema	13

4	OPIS OKOLIŠA I DRUŠTVENOG OKRUŽENJA	14

4.1	Fizički okoliš	14

4.1.1	Klima i padavine	14

4.1.2	Kvaliteta zraka	15

4.1.3	Geološke i hidrogeološke karakteristike	16

4.1.4	Zemljište	21

4.1.5	Šume	23

4.1.6	Vodni resursi	23

4.1.7	Biološke karakteristike	25

4.1.8	Fauna	27

4.1.9	Zaštićena područja	27

4.1.10	Ekološka mreža	27

4.1.11	Upravljanje otpadom	28

4.1.12	Postojeći uticaji na zdravlje ljudi vezani za vode i poljoprivredu	28

4.2	Socio-kulturološke karakteristike	28

4.2.1	Osnovne karakteristike područja podprojekta	28

4.2.2	Okvirna analiza strukture nad vlasništvom zemljišta	29

4.2.3	Poljoprivredne parcele obuhvaćene sistemom navodnjavanja	31

5	PROCJENA UTICAJA PREDLOŽENIH AKTIVNOSTI NA OKOLIŠ I DRUŠTVO	32

5.1	Uticaji u fazi projektovanja/planiranja	32

5.1.1	Uticaji na riječni podsliv	32

5.1.2	Sticanje/otkup zemljišta, ograničenje korištenja zemljišta i prisilno preseljenje	34

5.2	Uticaji u fazi izgradnje	34

5.2.1	Zemljište	34

5.2.2	Šume	35

5.2.3	Vodni resursi	35

5.2.4	Zrak	35

5.2.5	Buka	36

5.2.6	Flora i fauna	36

5.2.7	Nastajanje otpada	36

5.2.8	Kulturno nasljeđe	36

5.2.9	Zdravlje i sigurnost na radu	36

5.2.10	Zdravlje i sigurnost zajednice	37

5.2.11	Rizici po zdravlje i sigurnost radnika i zajednice vezano za COVID-19	37

5.2.12	Rizik od SIZ/SU	37

5.3	Uticaji u fazi korištenja	37

5.3.1	Zemljište	37

5.3.2	Vodni resursi	38

5.3.3	Upravljanje štetočinama i korovima	39

5.3.4	Uticaj na kvalitetu zraka	39

5.3.5	Uticaj na razine buke	39

5.3.6	Uticaj na floru i faunu	39

5.3.7	Nastanak otpada	40

5.3.8	Zdravlje i sigurnost zajednice	40

5.4	Pozitivni uticaji na okoliš i društvo	41

6	PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I DRUŠTVOM	42

6.1	Plan mjera za prevenciju/ublažavanje okolišnih i društvenih uticaja	42

6.2	Plan praćenja stanja okoliša i društva	53

7	JAVNA RASPRAVA	61

7.1	Detalji o javnim kosultacijama o prvobitnom PUO	61

8	ANALIZA POTREBA ZA JAČANJEM KAPACITETA I OBUKOM	62

8.1	Potrebe za obukom	62

8.2	Nabavka opreme	63

9	PRILOZI	64

POPIS TABELA

Tabela 1.  ODS Svjetske banke relevantni za Projekat	2

Tabela 2. Instrumenti potrebni u skladu sa procedurama SB i zakonima FBiH	4

Tabela 3. Hidromodul za mjesec najveće potrošnje vode u sušnoj godini	8

Tabela 4. Prosječne temperature	14

Tabela 5. Broj dana sa temperaturom nižom od 0°C	14

Tabela 6. Broj dana sa temperaturom višom od 25°C	14

Tabela 7. Prosječne kišne padavine	14

Tabela 8. Prosječni klimatski podaci	15

Tabela 9. Prosječni godišnji tok insolacije	15

Tabela 10. Prosječni tok oblačnosti	15

Tabela 11.  Podaci o kvalitetu zraka na mjernoj stanici Cerin (2020)	15

Tabela 12. Pregled rezultata hemijskih analiza vode na vodotocima (Rudarski institut, 2013. godine)	24

Tabela 13. Pregled rezultata ispitivanja teških metala u uzorcima vode na rijeci Krivači (Dvokut Pro, 2017. godine)	24

Tabela 14. Prikaz rezultata ispitivanja kvalitete vode u uzorcima vode na rijeci Spreči i Krivači	25

Tabela 15. Struktura vlasništva i veličina parcela na području pod-projekta	30

Tabela 16. Struktura parcela prema mjesnim zajednicama	30

Tabela 17. Struktura parcela prema vrstama zemljišta	30

Tabela 18. Plan mjera za prevenciju/ublažavanje okolišnih i društvenih uticaja za podprojekat Živinice	43

Tabela 19. Plan praćenja stanja okoliša i društva	53

Tabela 20. Potrebna oprema	63

POPIS SLIKA

Slika 1. Položaj projektnog područja u odnosu na grad Živinice	5

Slika 2. Područje obuhvata sistema navodnjavanja Živinice	6

Slika 3. Situativni prikaz sistema navodnjavanja u Općini Živinice	9

Slika 4. Vodozahvat na rijeci Krivači	10

Slika 5. Rezervoarski prostor	11

Slika 6.  Osnova i poprečni presjek zahvatnog objekta i PS	12

Slika 7. Izgled filtera	12

Slika 8. Pozicija prostora Općine Živinice unutar okruženja definiranog vodotocima Spreča, Oskova, Gostelja i Krivača na morfološki zaravnjenom terenu (istočni potez Sprečkog Polja)	17

Slika 9. Geologija šireg okruženja lokaliteta namijenjenog za uzgoj poljoprivrednih kultura u Općini Živinice	18

Slika 10. Tektonske karakteristike područja istraživanja	19

Slika 11. Hidrogeologija šireg okruženja područja poljoprivrednih površina u Općini Živinice	20

Slika 12. Tipovi zemljišta unutar podprojekta Živinice	22

Slika 13. Klase pogodnosti unutar podprojekta Živinice	22

Slika 14. Područje planiranog rezervoara	26

Slika 15. Područje planiranog vodozahvata na rijeci Krivača	26

Slika 16. Histogram srednjih mjesečnih proticaja na profilu vodozahvata na rijeci Krivači	32

Slika 17. Prosječna linija trajanja proticaja sa anvelopama minimuma i maksimuma na profilu vodozahvata na rijeci Spreči	33

Slika 18. Primjer ribljih staza na rijekama Dölln i Fils u Njemačkoj (Izvor: Jovanović, 2011)	40

SKRAĆENICE

| APP | Akcioni plan preseljenja |
| --- | --- |
| ARCP | Projekat otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi |
| BiH | Bosna i Hercegovina |
| COVID-19 | Koronavirusna bolest |
| EPP | Ekološki prihvatljiv protok |
| EU | Evropska Unija |
| FBiH | Federacija Bosne i Hercegovine |
| FMOiT | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| FZS | Federalni zavod za statistiku |
| IDP | Projekt razvoja navodnjavanja |
| IT | Informacione tehnologije |
| JIP | Jedinica za implementaciju projekata |
| JKP | Javno komunalno preduzeće |
| MPVŠ | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH |
| MZ | Mjesna zajednica |
| ODO | Okolišni i društveni okvir |
| ODS | Okolišni i društveni standardi Svjetske banke |
| OODU | Okvir za okolišno i društveno upravljanje |
| OPP | Okvir politike preseljenja |
| PUO | Procjena utjecaja na okoliš |
| PUOD | Plan upravljanja okolišem i društvom |
| PUR | Procedure za upravljanje radnom snagom |
| PUZS | Plan uključivanja zainteresiranih strana |
| SB | Svjetska banka |
| SIZ/SU | Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje / Seksualno uznemiravanje |
| UKV | Udruženje korisnika voda |
| ZRO | Zaštitna radna oprema |

# UVOD

## Kratak opis projekta

Svjetska banka (SB) razmatra da podrži Bosnu i Hercegovinu (BiH) kroz Projekat otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi (ARCP). Cilj projekta je ojačati otpornost poljoprivrednog sektora i povećati konkurentnost prema pristupanju tržištu EU. Projekat se provodi u oba entiteta, Federaciji BiH (FBiH) i Republici Srpskoj (RS), te Brčko Distriktu (BD). Implementacijom projekta u FBiH upravljat će Jedinica za implementaciju projekata (JIP) pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (MPVŠ).

Projekat se sastoji iz 4 komponente:

- Komponenta 1. Jačanje javne potpore otpornosti i praćenju, sa pod-komponentama:

  - Pod-komponenta 1.1 Poboljšanje poljoprivrednih informacijskih sistema;

  - Pod-komponenta 1.2 Podržavanje poljoprivrede otporne na klimu;

- Komponenta 2. Poboljšanje poljoprivredne produktivnosti, adaptacija na klimatske promjene i jačanje veza s tržištima, sa pod-komponentama:

  - Pod-komponenta 2.1. Jačanje lanca vrijednosti i razvoj produktivnih partnerstava;

  - Pod-komponenta 2.2. Poboljšanje sistema navodnjavanja i odvodnje radi adaptacije klimatskim promjenama;

- Komponenta 3. Poboljšanje kvalitete i sigurnosti hrane, sa pod-komponentama:

  - Pod-komponenta 3.1. Standardi kvalitete i sigurnosti hrane;

  - Pod-komponenta 3.2. Sistemi informacionih tehnologija (IT) za poboljšanje sigurnosti hrane;

- Komponenta 4. Upravljanje projektom.

Planirane aktivnosti u okviru pod-komponente 2.2 uključuju izgradnju/rehabilitaciju shema navodnjavanja. FBiH ima četiri sheme (pod-projekta) spremne za provedbu, a koje su pripremljene u okviru Projekta razvoja navodnjavanja (Irrigation Development project - IDP). Postoji još 15 potencijalnih shema koje treba razmotriti za potporu u okviru ARCP-a prema dogovorenim kriterijima, a za koje studije izvodljivosti i dizajna tek trebaju biti provedene.

Četiri potprojekta spremna za provedbu koji se odnose na izgradnju/rehabilitaciju sistema za navodnjavanje uključuju sljedeće lokacije:

- Područja MZ Svojat i Zelenika - općina Živinice,

- Područja Žepačkog polja, Bistričkog polja, Lupoglavskog polja i Radovlja - općina Žepče,

- Područja Trnova i Šehovci - općina Sanski Most,

- Područja Klokot – Papari i Bakšaiš (podpodručje Kralje-Vrkašić) - Grad Bihać.

Ovaj Plan upravljanja okolišem i društvom (PUOD) se odnosi na sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Svojat i Zelenika u općini Živinice u Federaciji BiH. Idejni projekat za sistem navodnjavanja u podprojektnom području općine Živinice (Tuzlanski Kanton-TK) bio je osnova za izradu ovog dokumenta.

PUOD je izvorno pripremljen za sada zatvoreni Projekt razvoja navodnjavanja, u septembru 2018. godine, u skladu s Operativnom politikom Svjetske banke (zaštitne mjere). PUOD je revidiran u maju 2021. godine kako bi obuhvatio odredbe Okolišnog i društvenog okvira (ODO) Svjetske banke i osigurao usklađenost PUOD-a s odredbama relevantnih okolišnih i društvenih standarda (ODS).

Tabela 1.  ODS Svjetske banke relevantni za Projekat

| ODS | Name | Relevance to the Project |
| --- | --- | --- |
| ODS 1 | Procjena i upravljanje okolišnim i društvenim rizicima i utjecajima | Ovaj standard daje smjernice za pripremu okolipnih i društvenih instrumenata, uključujući one koji su pripremljeni za projekt ARCP BiH: (i) OODU, (ii) PUZS, (iii) OPP, (iv) PUR i ovaj PUOD. |
| ODS 2 | Radna snaga i uslovi rada | Ovaj standard daje smjernice za stvaranje dobrih odnosa radnika i menadžmenta. Primarni rizici radne snage su: rizik neformalnog rada, rizici neplaćenog i potplaćenog rada, preopterećenost radom, loše odredbe i i uslovi angažmana, nedostatak mjera zaštite na radu i onemogućeno socijalno osiguranje, mirovinsko ili zdravstveno osiguranje. Izvještaj o usklađenosti s uslovima radne snage te procedure monitoringa i evaluacije razvijeni su kako bi se uključili kao obavezni u tendersku dokumentaciju, osiguravajući usklađenost trećih strana, tj. različitih ugovarača u Projektu sa zahtjevima ODS 2. |
| ODS 3 | Efikasnost resursa i sprečavanje i upravljanje zagađenja | Ovaj standard postavlja zahtjeve vezano za učinkovitost korištenja resursa i sprečavanje i upravljanje onečišćenjem tokom životnog ciklusa Projekta. Uzimajući u obzir da aktivnosti za ovaj pod-projekat uključuju građevinske radove, glavni je rizik da izvođači neće biti svjesni najboljih praksi kako bi izbjegli ili umanjili onečišćenje projektnim aktivnostima ili izbjegli ili umanjili štetne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš. Ovaj će PUOD dati smjernice izvođačima da provode odgovarajuće mjere sprečavanja i upravljanja onečišćenjem. |
| ODS 4 | Zdravlje i sigurnost zajednice | Ovaj standard postavlja zahtjeve kako bi se izbjegla ili svela na najmanju moguću mjeru izloženost zajednice rizicima od prometa i sigurnosti na cestama, bolestima i opasnim materijalima povezanim s projektom te da se uspostave učinkovite mjere za rješavanje hitnih događaja. |
| ODS 5 | Sticanje zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilno preseljenje | Ovaj standard daje smjernice za uspostavljanje procedura za izbjegavanje ili provedbu prisilnog preseljenja i ekonomskog preseljenja s najmanjim mogućim utjecajima. |
| ODS 6 | Očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje živim prirodnim resursima | Ovaj standard postavlja zahtjev za izbjegavanjem štetnih utjecaja na biološku raznolikost i staništa. Prepoznaje da su zaštita i očuvanje biološke raznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim resursima od ključne važnosti za održivi razvoj. Ovaj se pod-projekt neće provoditi na nacionalno i međunarodno priznatim prirodnim i kritičnim staništima, zaštićenim područjima, močvarama i Ramsarskim lokalitetima ili lokalno određenim prirodnim lokalitetima. Ovaj PUOD pruža smjernice za izbjegavanje ili minimiziranje utjecaja na biološku raznolikost i primjenu mjera ublažavanja prema potrebi. |
| ODS 8 | Kulturna baština | Cilj ovog standarda je zaštititi kulturnu baštinu od negativnih utjecaja projektnih aktivnosti i podržati njezino očuvanje. |
| ODS 10 | Uključivanje zainteresiranih strana i objavljivanje informacija | Ovaj standard daje smjernice za uključivanje relevantnih zainteresiranih strana u životni ciklus projekta. U skladu sa zahtjevima ovog ODS-a, za ovaj Projekt izrađen je Plan uključivanja zainteresiranih strana (PUZS), uključujući mehanizam za rješavanje žalbi. Glavni rizik je odgovarajuća primjena PUZS-a. |

## Cilj Plana upravljanja okolišem i društvom

Cilj izrade Plana upravljanja okolišem i društvom jeste da se:

- Analizira trenutno važeći zakonski okvir relevantan za projekte rehabilitacije i izgradnje sistema navodnjavanja i odvodnjavanja,

- Analiziraju raspoloživi podaci o nultom stanju fizičkog i biološkog okoliša i društva,

- Identificiraju mogući negativni i pozitivni okolišni i društveni uticaji projekta i predlože mjere ublažavanja,

- Predloži program praćenja stanja okoliša i društva.

# PREGLED POTREBA ZA DOZVOLAMA

Poslije početnog pregleda situacije razvojnih podprojekata navodnjavanja (screeninga) od strane Svjetske banke zaključeno je da se ne očekuju nikakvi značajni negativni uticaji te su inicijalno klasificirani kao Kategorija 'B' po proceduri Okolišne procjene OP 4.01. Prema ODO-u, ovaj se pod-projekat procjenjuje kao onaj s umjerenim rizikom, što zahtijeva pripremu Plana upravljanja okolišem i društvom (PUOD).

U nastavku je dat kratak pregled potreba za dozvolama za podprojekat Živinice. Detaljan pregled zakonskog okvira procjene uticaja na okoliš u Bosni i Hercegovini dat je u Okviru za upravljanje okolišem i društvom (OUOD) za „Projekat otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi (ARCP)“. OUOD je dokument u kom je detaljno analizirana usklađenost aktivnosti Projekta sa odredbama zakona kojim se regulira zaštita okoliša u Bosni i Hercegovini, kao i sa zahtjevima Okolišnog i društvenog okvira (ODO) Svjetske bank.:

U skladu sa zahtjevima Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, br. 19/04) projekti izgradnje/rekonstrukcije sistema za navodnjavanje nisu predmet procjene uticaja na okoliš, niti podliježu proceduri izdavanja okolišne dozvole.

Prema Zakonu o vodama („Službene novine FBiH“, br. 70/06) projekti razvoja navodnjavanja podliježu proceduri izdavanja vodnih akata za čije izdavanje je u ovom slučaju zadužena Agencija za vodno područje rijeke Save. U Okviru upravljanja okolišem i društvom detaljno je opisana procedura izdavanja vodnih akata, i njihova veza sa okolišnom dozvolom.

U skladu sa federalnim i kantonalnim propisima o prostornom uređenju i građenju, za projekte izgradnje sistema navodnjavanja potrebno je pribaviti odgovarajuće akte iz oblasti građenja i to urbanističku saglasnost, građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu. Za projekte rekonstrukcije sistema navodnjavanja potrebno je pribaviti građevinsku i upotrebnu dozvolu.

Također, ova vrsta projekta podliježe proceduri davanja koncesije za crpljenje vode u svrhu navodnjavanja, koja je u Tuzlanskom kantonu uređena Zakonom o koncesijama („Službene novine TK“, br. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14).

Naredna tabela daje sažetak svih potrebnih instrumenata za predloženi podprojekat Živinice. Važno je naglasiti da podnosilac zahtjeva za vodne akte, koncesiju za vodozahvat te dozvole u skladu sa propisima o građenju jeste budući korisnik sistema.

Tabela 2. Instrumenti potrebni u skladu sa procedurama SB i zakonima FBiH

| Podprojekat | Rizik prema SB | Instrument okolišne i društvene procjene | Instrument u skladu sa propisima o vodama | Instrument u skladu sa propisima o građenju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Živinice | Umjeren | Plan upravljanja okolišem i društvom | Vodni akti Koncesija na vodozahvat | Urbanistička saglasnost Dozvola za građenje Dozvola za upotrebu |

# OPIS PROJEKTA

## Opis lokacije projekta

Općina Živinice se nalazi u Tuzlanskom kantonu, te na sjeveroistoku graniči sa Gradom Tuzla, na sjeverozapadu sa Općinom Lukavac, na jugu Općinom Kladanj, na zapadu sa Općinom Banovići, na jugoistoku sa Općinom Šekovići i na istoku s Općinom Kalesija. Površina općine iznosi 291 km2. Prema popisu stanovnika iz 1991. godine u općini je bilo 54.783 stanovnika. Broj stanovnika u 2016. godini je 57.916 stanovnika.

Preko područja Općine Živinice prolaze značajne putne komunikacije, kao što su magistralni put Sarajevo – Tuzla – Orašje, regionalni putevi Banovići – Živinice – Zvornik i Lukavac – Živinice – Šekovići, te željezničke pruge Brčko – Banovići i Tuzla – Zvornik. U visinskom pogledu, teritorija Općine Živinice se nalazi u Sprečkom polju, na nadmorskoj visini koja se kreće od 200 do 1156 m.n.v. Reljef općine obilježavaju sjeverni obronci masiva Konjuh i Javornik, južne padine planine Majevica, središnji dio Sprečkog polja i dio jezera Modrac.

Slika 1. Položaj projektnog područja u odnosu na grad Živinice

Planirani sistem navodnjavanja Živinice nalazi se oko 10 km jugoistočno od grada Živinice. Područje navodnjavanja pokriva oko 108 ha zemljišta, a obuhvata naseljena mjesta Svojat, Zelenika i Lukavica Gornja. Prema popisu iz 2013. godine u projektnom području je živjelo 2.962, i to: Svojat 749 stanovnika, Zelenika 757 stanovnika i Lukavica Gornja 1.456 stanovnika.

Slika 2. Područje obuhvata sistema navodnjavanja Živinice

Površina navodnjavanja podprojektnog područja „Svojat – Zelenika“ je 153 ha u privatnom i državnom vlasništvu. Na oranice, livade, pašnjake i voćnjake otpada oko 108 ha, a ostalo je neproduktivno zemljište (šuma, rijeka, put, kuća i dvorište) na koje otpada 45 ha.

Ključne specifičnosti podprojektnog područja „Svojat – Zelenika“ su:

- usitnjeni individualni posjedi relativno malih površina na kojima se uzgajaju uglavnom krastavac kornišon i jagoda;

- razbacane parcele po projektnom području;

- pristranit teren sa denivelacijom od 20-50 m; te

- postojeće iskustvo poljoprivrednih proizvođača  u primjeni navodnjavanja kap po kap.

Tehničko rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina podrazumijeva uzimanje vode iz rijeka Krivače i Spreče i distribuiranje iste na poljoprivredne parcele. Ovim projektom predviđeno je da se voda gravitaciono zahvata iz rijeke Krivače i akumuliše u rezervoarski prostor cca. 900 m³/h, a ostala količina u periodu intenzivnog navodnjavanja preko PS doprema iz rijeke Spreče.

Iz rezervoara, voda se gravitacijski cijevnom distributivnom mrežom transportuje do korisničkih parcela. Primarni cjevovod se projektuje i izvodi u prvoj fazi, dok se sekundarni samo projektuje.

Planirana je i ugradnja filterske stanice na gravitacijskom djelu cjevovoda, u cilju pročišćavanja zahvaćene vode, kao i s obzirom na izabrani sistem "kap po kap".

## Historija poljoprivredne proizvodnje na lokaciji

Razvoj poljoprivrede na lokaciji započinje oko 1878. godine, dolaskom Austro-ugarske monarhije u Bosnu. U to vrijeme grade se saobraćajnice i industrijski pogoni unutar Općine Živinice, pa su poljoprivredni i šumarski resursi veoma važni. Historijski gledano, poljoprivredna proizvodnja bila je najzastupljenije zanimanje stanovništva uz razvijanje djelatnosti drvne industrije i rudarstva koje su u modernom dobu bile nosioci urbanizacije i razvoja cijele općine. U prijeratnom razdoblju poljoprivredno dobro „Farma Spreča“, smješteno u području Sprečanskog polja bilo je jedno od najvećih, a raspolagalo je sa ukupno 1300 ha zemljišta prve klase.

Danas poljoprivredne površine na području Općine Živinice zauzimaju oko 8.245,61 ha, što znači da se raspolaže s oko 0,15 ha poljoprivrednih površina po stanovniku, prosječno 0,14 ha obradivog zemljišta. Upravo se zato dugoročni razvoj područja, između ostalog temelji i na iskorištavanju poljoprivrede.

## Opis prethodno korištenih sistema navodnjavanja

U podprojektnom području „Svojat – Zelenika“ u Općini Živinice nije postojao jedinstveni organizovani sistem za navodnjavanje. U prethodnom periodu poljoprivredni proizvođači samostalno su organizovali navodnjavanje, prema potrebama i mogućnostima.

Dominantno je bio zastupljen sistem „kap po kap“, te individualni načini navodnjavanja prema mogućnostima poljoprivrednika (iz javnog vodovoda, akumulacijom vode u buradima, zahvatanje voda putem cijevi iz vodotoka i sl.).

## Potrebe za vodom

### Vodni resursi za navodnjavanje

U Idejnom projektu, prema proračunu potreba za vodom za sistem navodnjavanja u Općini Živinice (MZ Svojat i Zelenika), potrebna količina vode je 30 l/s. Primarni izvor vode je rijeka Krivača gdje se zahvata i akumulira raspoloživa količina vode od 30 do 3,5 l/s, zavisno od hidrološkog perioda. U najsušnijem periodu (mjesec jul) to je količina od 3,5 l/s. Ostatak potreba za vodom u ovom periodu se zahvata iz rijeke Spreče usisnom korpom koja je u vodotoku. Zahvaćena voda se pumpa tlačnim cjevovodom u rezervoar (akumulaciju) koja je iznad projektnog područja, a kasnije se voda gravitaciono distribuira na poljoprivredne parcele. Na rijeci Spreči nije planiran pregradni objekat u cilju zahvatanja voda za potrebe navodnjavanja.

### Procjena potreba za vodom poljoprivrednih kultura

Za procjenu potrebe vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura neophodno je utvrditi ukupno potrebnu vodu u vegetacijskom periodu, odnosno vrijednost evapotranspiracije. Evapotranspiracija jest ukupna količina vode koja se gubi procesima evaporacije i transpiracije sa određene površine u određenom vremenu. Evaporacija odgovara vrijednosti vode koja se gubi s površine zemljišta isparavanjem, dok transpiracija odgovara vrijednosti potrošene vode od strane biljke putem korijenovog sustava. Na procese evapotranspiracije utječu klimatski uvjeti (temperatura zraka, vjetar, relativna vlažnost zraka i sunčeva radijacija), nagib terena, boja zemljišta, pokrivenost zemljišta i dr.

Idejnim projektom definirane su kulture koje će se uzgajati na području podprojekta Živinice i njihov nedostatak vode, kao i hidromodul navodnjavanja (Tabela 3.). Pojedina poljoprivredna kultura različitih je potreba za vodom, kao i manjka kojeg je potrebno nadoknaditi, tako najveću potrebu za vodom ima paprika, dok najmanju potrebu ima kukuruz šećerac.

Tabela 3. Hidromodul za mjesec najveće potrošnje vode u sušnoj godini

| Struktura proizvodnje | Manjak vode (mm) | Neto hidromodul 24h (l/s/ha) | Korekcijski koeficijenti (kr) | Neto hidromodul reducirani (l/s/ha) | Radni hidromodul 16h (l/s/ha) | Bruto hidromodul 16h, 25% (l/s/ha) | Površina pod kulturom (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krompir | 101,00 | 0,38 | 1,00 | 0,38 | 0,56 | 0,71 | 14,00 |
| Krastavac | 106,00 | 0,39 | 0,80 | 0,32 | 0,47 | 0,59 | 40,00 |
| Paprika | 113,00 | 0,42 | 1,00 | 0,42 | 0,63 | 0,79 | 2,00 |
| Rajčica | 98,00 | 0,36 | 1,00 | 0,36 | 0,55 | 0,68 | 4,00 |
| Kukuruz šećerac | 61,00 | 0,23 | 1,00 | 0,23 | 0,34 | 0,43 | 12,00 |
| Jagoda | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| Borovnica | 109,00 | 0,41 | 0,80 | 0,33 | 0,49 | 0,61 | 10,00 |
| Ukupno - Živinice, 108 ha | 588,00 | 0,28 |  | 0,24 | 0,36 | 0,45 | 108,00 |

## Opis prijedloga novog sistema navodnjavanja

Prethodno navedene specifičnosti podprojektnog područja „Svojat – Zelenika“ uticale su na izbor tehničkog rješenja koje obuhvata tlačni sistem navodnjavanja odnosno primarni cjevovod sa šahtovima za priključenje individualnih poljoprivrednih proizvođača. Po Idejnom projektu zahvata se voda iz rijeke Krivače i akumulira u rezervoar, a zatim gravitacionim cjevovodom transportuje do parcela za navodnjavanje. Dužina gravitacionog cjevovoda (primarni ) je 7.383 m. Dodatne količine vode obezbjeđuju se iz rijeke Spreče, pa se planira i izgradnja pumpne stanice (PS) sa pripadajućom opremom pored rijeke Spreče, kao i polaganje tlačnog cjevovoda (od PS do rezervoara) u dužini od 6.034 m. Situativni prikaz planiranog sistema dat je na Slici 3.

Planiraju se koristiti raspoložive količine vode iz rijeke Krivače, a u sušnom periodu bi se rezervoar dopunjavao vodom iz rijeke Spreče putem PS i tlačnog cjevovoda.

Slika 3. Situativni prikaz sistema navodnjavanja u Općini Živinice

Prednosti planiranog sistema u Idejnom projektu su:

- korištenjem rijeke Krivače dobija se gravitaciono besplatna voda i to je primarni izvor vode za navodnjavanje;

- pogodnost što rijeka Krivača protiče kroz projektno područje;

- obezbjeđenje dovoljne količine vode za navodnjavanje nezavisno od vremenskih uslova, putem PS i tlačnog cjevovoda;

- siguran i pouzdan izvor vode (PS pored rijeke Spreče);

- kvalitet vode odličan za navodnjavanje (nema teških metala itd.);

Planirani objekti sistema za navodnjavanje u Idejnom projektu su:

- Vodozahvat na rijeci Krivači (Slika 4);

Slika 4. Vodozahvat na rijeci Krivači

- Rezervoarski prostor cca. 900 m³ (Slika 6);

Slika 5. Rezervoarski prostor

- Gravitacioni cjevovod (primarni);

- Zahvatni objekat i PS pored rijeke Spreče (Slika 6);

Slika 6. Osnova i poprečni presjek zahvatnog objekta i PS

- Tlačni cjevovod (od PS do rezervoara);

- Filterska stanica (Slika 7).

Slika 7. Izgled filtera

Vodozahvat na rijeci Krivači je betonska pregrada sa bočnim krilnim zidovima. Kota krune zahvata je na + 303,0 m.n.m, a kota dna korita odnosno vrh temelja vodozahvata je na +302,20 m.n.m. Kompletna pregrada je visoka 0,8 m. Zahvatni dio je isti kao kod tirolskog zahvata. Zbog erozije obala i propuštanja stogodišnji voda (Q1/100=8,3 m³/s), isprojektovani su AB krilni zidovi.

Rezervoar je planiran da se montira na licu mjesta od armirane poliesterske cijevi prečnika 2,4 m. Prefabrikovane cijevi bi se spajale na licu mjesta, uz sve ostale upute proizvođača istih (vrsta nasipnog materijala, granulacija, itd.). 4 rezervoara se spajaju u seriju (paralelno) i čine ukupnu akumulaciju tj. rezervoarski prostor cca. 900 m³. Zahvaćena voda sa vodozahvata se preliva u šaht odnosno taložnik, a zatim gravitaciono odlazi prema rezervoarima, u ulazni AB šaht, a iz istog u same rezervoare. Voda iz rezervoara odlazi u izlazni AB šaht, u kome se nalaze armature i ispust za čišćenje rezervoara. Iz izlaznog rezervoara voda gravitaciono odlazi u projektovano područje za navodnjavanje. Rezervoari pored revizionih otvora imaju i odušne cijevi koje sprečavaju pojavu vakuma.

Planirano je i zahvatanje vode direktno iz vodotoka Spreča. Lokalitet zahvatnog objekta i PS je na ušću Krivače u Spreču. S obzirom na najsušniji period tj. mjesec juli, kada se iz rijeke Krivače ne mogu uzeti dovoljne količine, voda iz rijeke Spreče će se cjevovodom (tlačnim) transportovati do rezervoara, koji se nalazi iznad projektnog područja.

Bunarske pumpe su izabrane nešto većeg kapaciteta zbog potrebnog prekida u radu za 24 i veće brzine punjenja rezervoara.

Zahvatanje vode bi se izvelo gravitacionim cjevovodom od daktila DN400, koji bi se položio jednim malim djelom u korito rijeke Spreče, a drugim djelom vodio obalom rijeke do objekta PS. Vodozahvatni cjevovod poslije instalacije u predviđenom padu se oblaže betonom, a na ulaznom djelu se postavlja usisna korpa, sa ventilom za zatvaranje iste u periodu kada se ne vrši navodnjavanje. Usisna korpa je dodatno zaštićena metalnom konstrukcijom tj. barijerom od kvadratni cijevi (100x100x4) od eventualnog dolaska velikih plivajućih objekata (balvana) u režimu velikih voda. Metalna konstrukcija oko usisne korpe se dodatno oblaže čeličnom zaštitnom mrežicom sa kvadratnim otvorima 5x5 cm, radi sprječavanja ulaska krupnog plutajućeg materijala iz rijeke Spreče. Cjevovod je urađen u padu 2% u smjeru prema objektu PS.

Objekat PS izvodi se u armiranom betonu MB30, sa ukupnim dimenzijama 2,95 x 3,8 m, visine 9,0 m. Debljina zidova i pokrovne ploče objekta iznosi 25 cm, a debljina podne ploče je 30 cm. Na pokrovnoj ploči ugrađena su dva poklopca dim. 800x800 mm. Unutar PS ugrađena su dva pumpna agregata, kao Grunfos tip: SP 95-9 , Q=80 m³/h, H=121 m, N=42,5 kW, 3/400V/50Hz. Pumpe rade u kaskadi prema potrebi. Fazonski komadi i vodovodne armature unutar PS predviđeno je da se fiksiraju sa dovoljnim brojem nosača. Potopne pumpe su planirane da se ugrade sa košuljicama radi obezbjeđenja hlađenja motora istih, kao i sa protuvrtložnim pločama radi obezbjeđenja kontinuiranog usisa. Objekat PS na strani do vodotoka, osigurava se lomljenim kamenom srednjeg promjera dsr.=40cm, koji se prekriva slojem prskanog betona, debljine 10 cm. Ulaz u pumpnu stanicu tj. kota gornje ploče je podignuta 1,5 m u odnosu na okolni teren radi obezbjeđenja el. opreme od plavljenja iste, sve je vidljivo u grafičkom dijelu dokumentacije.

Potisni cjevovod je PEHD PE100 Φ250 x 27,9 mm; ukupne dužine L=6000 m.

Na lokaciji za navodnjavanje predviđena je ugradnja filtarske stanice u cilju pročišćavanja zahvaćene vode iz rijeke Krivače i PS pored rijeke Spreče. Filterska stanica je postavljena na gravitacionom djelu.

Sekundarni dio cjevovoda predviđa dovoljan broj hidranata za navodnjavanje tako da se pokriva cijelo projektno područje.

## Način korištenja i održavanja sistema

Projektom je predviđeno da budući korisnici, vlasnici polja koja će se navodnjavati, formiraju tzv. Udruženje korisnika voda (UKV) koje će biti zaduženo za korištenje i održavanje sistema. Očekuje se da će UKV moći upravljati sistemom. U početku će im trebati odgovarajuća pomoć u upravljanju i održavanju sistema za koju se očekuje da može pružiti lokalno komunalno preduzeće. Sve troškove korištenja i održavanja će snositi članovi UKV. Pod-komponentom 2.2 ARCP Projekta predviđeno je jačanje kapaciteta UKV vezano za rad i održvanje sistema za navodnjavanje.

# OPIS OKOLIŠA I DRUŠTVENOG OKRUŽENJA

## Fizički okoliš

### Klima i padavine

Na području Općine Živinice je zastupljena umjereno – kontinentalna klima sa umjereno hladnim zimama i dosta toplim ljetima. Ovaj kraj je sa svih strana okružen planinama, tako da je Majevicom odvojen od Panonske nizije, a Dinarske planine sprječavaju uticaj Mediterana. Otvorenost prostora je obezbjeđena dolinom rijeke Spreče, što omogućava prodor zračnih masa iz Posavine.

Najhladniji mjesec je januar, a najtopliji juli. Vegetacioni period traje od polovine marta do kraja mjeseca septembra. Vrijednosti važnijih meteoroloških pojava su prikazane u narednim tabelama. Podaci se odnose na meteorološku stanicu Tuzla.

Srednja mjesečna temperatura za period 1950 - 2000. godine prikazana je u narednoj tabeli.

Tabela 4. Prosječne temperature

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | God. prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura zraka (°C) | 0,8 | 1,4 | 5,6 | 10,3 | 14,8 | 18,0 | 19,5 | 19,1 | 15,5 | 10,6 | 5,9 | 1,5 | 10,1 |

Prosječan broj dana sa temperaturom nižom od 0°C za period 1950 - 2000. godine prikazan je u narednoj tabeli.

Tabela 5. Broj dana sa temperaturom nižom od 0°C

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj dana | 25,5 | 20,7 | 14,2 | 2,8 | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 2,3 | 8,2 | 21,0 |

Prosječan broj dana sa temperaturom višom od 25°C za period 1950 - 2000. godine prikazan je u narednoj tabeli.

Tabela 6. Broj dana sa temperaturom višom od 25°C

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj dana | - | - | 0,3 | 2,2 | 7,5 | 15,2 | 19,7 | 20,3 | 12,3 | 2,5 | 0,1 | - |

Područje općine ima relativno ravnomjernu godišnju raspodjelu padavina s tim da je najviše padavina u mjesecu junu, a najmanje u mjesecu septembru. U strukturi padavina, najznačajnije su kiše koje se registruju tokom cijele godine, a snježni pokrivač se tokom godine zadržava 61 dan, sa prosječnom dubinom od 20 cm. Na planini Konjuh, odnosno, na većim nadmorskim visinama, snježne padavine se pojavljuju u ranu jesen i traju do kasnog proljeća. Dubina snježnog pokrivača na ovim nadmorskim visinama je veća od prosjeka. Prosječne mjesečne i godišnja količina padavina (mm/m2) za period 1950 - 2000. godine prikazane su u narednoj tabeli.

Tabela 7. Prosječne kišne padavine

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | God. prosjek | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Količina padavina (mm/m2) | 59 | 57 | 57 | 76 | 88 | 109 | 97 | 80 | 67 | 62 | 72 | 77 | 75 | 900 |

Na meteorološkoj stanici Tuzla ustanovljeno je da se relativna vlažnost zraka kreće od 68 – 85% i da je ujednačena tokom cijele godine. Godišnji tok relativne vlažnosti u području Živinica stoji u obrnutom odnosu sa temperaturom zraka, tj. kada su srednje mjesečne temperaturne vrijednosti u toku ljetnih mjeseci najviše, relativna vrijednost vlažnosti zraka je najniža i obrnuto. Godišnji tokovi relativne vlažnosti (%) u Općini Živinice za period 1950 - 2000. godine prikazani su u narednoj tabeli.

Tabela 8. Prosječni klimatski podaci

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Godišnji prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relativna vlažnost zraka % | 84 | 77 | 73 | 68 | 73 | 74 | 73 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 76 |

Najviše sunčanih dana ima mjesec august, sa prosjekom od 271 h mjesečno, a najmanje novembar sa 64,7 h mjesečno ili 2,2 h dnevno. Prosječni godišnji tok insolacije u satima na prosječan dan za period 1950 - 2000. godine prikazan je u narednoj tabeli.

Tabela 9. Prosječni godišnji tok insolacije

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Godišnji prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insolacija (sati) | 2,3 | 3,2 | 4,5 | 5,6 | 6,2 | 7,4 | 8,7 | 8,8 | 7,8 | 4,9 | 2,2 | 1,8 | 5,3 |

Najvedriji mjesec tj. mjesec sa najmanje oblačnosti je august, sa srednjom oblačnošću od 3,5, a najoblačniji je novembar sa 7,4. Po godišnjim dobima, pojava oblačnosti je sljedeća: ljeto 4,4; jesen 5,7; proljeće 6,8; zima 7,0. Prosječni tok oblačnosti (%) za period 1950 - 2000. godine prikazan je u narednoj tabeli.

Tabela 10. Prosječni tok oblačnosti

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Godišnji prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblačnost (sati) | 71 | 72 | 67 | 62 | 60 | 54 | 43 | 38 | 42 | 54 | 72 | 75 | 59 |

### Kvaliteta zraka

U Tuzlanskom kantonu, koji uključuje općinu Živinice, postoje četiri mjerne stanice za monitoring kvalitete zraka. Jedna od stanica nalazi se u naselju Cerik koje je udaljeno oko 4,5 km od urbanog područja Živinice.

Mjerenja kvaliteta zraka na području mjerne stanice Cerik pokazala su da su vrijednosti zagađenja zraka u zimskom periodu (februar) bile znatno veće od preporučenih, dok je u ljetnom periodu (juni) situacija bila nešto povoljnija i bila je u granicama normalnih vrijednosti (Tabela 11). Iako su u proteklom periodu, koje se veže za ratni I post-ratni period, do danas, najveće industrijske zagađivače poput Konjuha (drvoprerađivačka industrija), Rudnika mrkog uglja Đurđevik i Rudnika mrkog uglja Kreka radile smanjenim kapacitetom i na taj način rasteretile ekološku sliku, onečišćenje zraka i dalje ima negativan i rastući trend uz zaključak da stanje onečišćenja zraka nije relativno visoko.

Tabela 11.  Podaci o kvalitetu zraka na mjernoj stanici Cerin (2020)

| Stanica | SO2 | SO2 | NOx | NOx | O3 | CO | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Br.dana s dnevnom konc.>125 ug/m3 | Br.dana sa satnom konc.>350 ug/m3 | Br.dana s dnevnom konc.>85 ug/m3 | Br.dana sa satnom konc.>200 ug/m3 | Br.dana sa 8-satnom konc.>120 ug/m3 | Br.dana sa 24-satnom konc.>5 mg/m3 | Br.dana sa 24-satnom konc.>50 ug/m3 |
| Cerik/Živinice | 93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |

Pored motornih vozila, koja su najveći zagađivači zraka u općini Živinice, povremeno postoji relativno visok intenzitet zagađenja štetnim tvarima, kao i onečišćenja prašinom, pepelom i čađi. Zagađenje zraka dolazi iz brojnih industrijskih postrojenja u općini Živinice, ali na njega utječu i industrijska postrojenja iz okolnih općina.

### Geološke i hidrogeološke karakteristike

#### Morfološke i hidrografske karakteristike

Lokalitet predviđen za istraživanje unutar prostora Općine Živinice u morfološkom pogledu predstavlja područje zaravnjenog tipa s intervalom nadmorske visine cca 16 metara.

Površina istraživanja definirana je tokom rijeka Krivače i Spreče, koje se nalaze u sastavu Sprečkog polja, te grebenskim uzvišenjima duž linije Petrovice Donje – Vukovije Donje, gdje su kao krajnje sjeverne reperne pozicije ovog prostora predviđenog za uzgoj poljoprivrednih kultura ustanovljeni:

- Trigonometrijska tačka Kremino Brdo (277)

- Trigonometrijska tačka Bukovac (318), smještena u prostoru Dubrave Donje

- Trigonometrijska tačka 318, u prostoru Dubrave Donje, prepoznata kao jedna od krajnjih istočnih pozicija prema Vukovijama Donjim, koja aproksimativno definira sjevernu poziciju prostora poljoprivredne površine unutar Općine Živinice (Slika 8).

Krajnja južna pozicija koja okonturuje prostor poljoprivredne površine Općine Živinice aproksimativno je predstavljena linijom toka rijeka Oskove i Gostelje na zapadnom potezu Brčaninovići – Palučci, koji se dalje na istok proteže prema lokalitetima Bratinovac i Studenac, odnosno Bare (Slika 8).

Hidrografija područja istraživanja dominantno je predstavljena rijekom Sprečom kao najznačajnijim vodotokom u ovom dijelu regiona s pritokama Oskovom i Gosteljom. Na prostoru Maline (cca 1,5 km sjeverozapadno od Živinica), Oskova se uliva u Spreču, koja se kod Šerića uliva u jezero Modrac (najznačajnija vještačka akumulacija u sjeveroistočnoj Bosni). Strukturu vodnih tokova predmetnog prostora dopunjavaju i manji vodotoci (prioritetno rijeka Krivača, kao vrlo važan tok u pogledu očekivanog pozitivnog vodnog doprinosa za snabdijevanje poljoprivrednih površina predviđenih za uzgoj poljoprivrednih kultura u Općini Živinice).

Unutar istraživanog područja također je konstatovano prisustvo znatne zastupljenosti aluvijalnog akvifera u neposrednom okruženju rijeke Spreče, koji potencijalno omogućava dopunsko vodosnabdijevanje za potrebe eventualno nedostajućih količina vode u procesu proizvodnje poljoprivrednih kultura na teritoriju Općine Živinice. Ova činjenica zapravo djeluje poticajno na ohrabrivanje i stimuliranje za bržu afirmaciju realizacije zamišljenog projekta, jer u hidrogeološkom smislu (s obzirom na dobru vodopropusnost), omogućava brži protok podzemne vode unutar porozne sredine predmetnog prostora, premda se mora naglasiti da u podlozi njegovih hipsometrijski najnižih pozicija (blizak kontakt sa slabije propusnom podlogom Plio-Kvartarne starosti, ili u izdanačkoj zoni Plio-Kvartara), postoje prostori periodičnog zaplavljivanja tokom hidroloških maksimuma (okruženje povremenog površinskog vodotoka Neteka, te područje duž poteza Jošje – Suvat).

Slika 8. Pozicija prostora Općine Živinice unutar okruženja definiranog vodotocima Spreča, Oskova, Gostelja i Krivača na morfološki zaravnjenom terenu (istočni potez Sprečkog Polja)

#### Geološka građa područja istraživanja

Definirani prostor koji ostvaruje uticaj na kvalitet istraživanja, u stratigrafskom smislu izražen je zastupljenošću Kenozojske vremenske odrednice (u užem smislu Tercijar i Kvartar) (Slika 9).

Tercijar (Tc)

Plio-Kvartar (Pl,Q), izražava se kao neposredna krovina produktivnoj pliocenskoj ugljenoj seriji „krekanskog ugljenog basena“ i također direktna podina kvartarnom vodonosniku koji blisko okružuje rijeku Spreču s pritokama. Znatno je zastupljen na površini terena, tako da u većem obimu predstavlja i osnov za formiranje površine na kojoj se predviđa, ili je već zastupljen uzgoj poljoprivrednih kultura. Ovo su riječno-jezerski sedimenti koji su u litološkom smislu predstavljeni sitnozrnim šljunkom, pijeskom, alevrolitskom i glinovitom komponentom, čija debljina u maksimalnom razvoju dostiže vrijednost 500 m.

Kvartar (Q), u prostoru istraživanja dominantno je zastupljen elementima riječnog korita (aluvijum-al), te produktima plavinskih procesa (proluvijum-pr), čija se manifestacija dominantno izražava duž tokova površinskih vodotoka sjevernog dijela područja istraživanja (kontakt produktivne ugljene serije Donjeg Pliocena (Pl1) i sedimenata Plio-Kvartara (Pl,Q), u vidu širokih lepeza koje označavaju prelazak silovitog u miran tok, što je također i odraz promjene morfologije unutar promatranog ambijenta.

Aluvijum (al), kako je već naglašeno predstavljen je depozicionom masom koja blisko okružuje rijeku Spreču, odnosno njene pritoke. Znatno je zastupljen na površini terena, a po dubini aproksimativno može dostići vrijednost i do 30 m. Litološki je zastupljen šljunkovitom, pjeskovitom i alevrolitskom komponentom, što mu odaje karakteristike dobro vodopropusne i aerirane sredine (značaj u smislu formiranja podzemnog vodnog tijela znatne kapacitiranosti, vrlo je izražen).

Proluvijum (pr), s aspekta zainteresiranosti ljudskog faktora za ove depozicione mase u smislu uzgoja poljoprivrednih kultura (kako po obimu, tako i po kvalitetu), svrstava se u kategoriju nepoželjnih, jer odražava neželjen produkt nepostojanosti, odnosno kontinuirano izraženih erozionih procesa unutar zadatog okruženja. Litološki je zastupljen drobinom, pijeskom i alevritima, debljine koja obično iznosi manje od 1,0 m. S obzirom na svoje karakteristike, kao i pozicioniranost proluvijalnih depozicionih masa, može se zaključiti da proluvij (pr), ne odražava signifikantan uticaj na promatrano područje, te da je značaj predmetne litofacijalne cjeline za formiranje poljoprivrednih površina u prostoru Općine Živinice suštinski zanemariv.

Slika 9. Geologija šireg okruženja lokaliteta namijenjenog za uzgoj poljoprivrednih kultura u Općini Živinice

#### Tektonske karakteristike

Posmatrano iz konteksta slivne površine cca 31,6 km2, (uzevši u obzir specifičnosti u smislu definiranja hidrogeoloških karakteristika litoloških članova pojedinih stratigrafskih cjelina koje podrazumijevaju i uže prostorno okruženje poljoprivrednih površina u Općini Živinice), došlo se do zaključka kako tektonska obrada ovog prostora nužno utiče na kvalitet izrade projekta. S tim u vezi, izvršena je obrada tektonskih karakteristika područja, unutar kog su u gotovo 50% obimu, zastupljeni slabopropusni stjenski materijali. Ovim se naglašava da uvjeti definiranje zaštite okoliša, ostaju nepromijenjeni unutar kompletne slivne površine koju zahvata poljoprivredno zemljište Općine Živinice. Unutar tretiranog okruženja, ustanovljena je prisutnost pet strukturno-facijalnih jedinica, od kojih je predmetno poljoprivredno zemljište s pripadajućim slivom, generalno u svojoj ukupnosti, smješteno unutar prostora samo jedne od njih. S tim u vezi prezentira se zastupljenost strukturno-facijalnih jedinica i daje interpretacija njihovog uticaja na uvjete formiranja i funkcioniranja promatranih poljoprivrednih površina, kao i interpretacija uvjeta njegovog uticaja na okoliš.

U tom smislu, unutar prostora istraživanja ustanovljena je zastupljenost slijedećih tektonskih jedinica (Slika 10):

- Centralna ofiolitska zona (A)

- Tuzlanski bazen - krekanski ugljeni bazen (B)

- Sprečka depresija (C)

- Unutrašnji dinaridski ofiolitski melanž (D)

- Bazen Đurđevik (E)

Slika 10. Tektonske karakteristike područja istraživanja

Unutar tektonske jedinice Sprečanska depresija, generalno je smješten kompletan prostor poljoprivrednih površina u području Općine Živinice, tako da se može zaključiti kako ostale četiri tektonske cjeline, imaju znatno zanemariviji uticaj na njegovo besprijekorno funkcioniranje.

Tektonska jedinica Sprečka depresija u strukturnom smislu predstavlja rov, zapunjen aluvijalnim materijalom (šljunak,  pijesak i alevriti), koji formira izdanačku zonu ove sredine u neposrednom okruženju lokalnih površinskih vodotoka. Aluvion je dakle situiran na hipsometrijski višim pozicijama od slabije propusnih sedimenata Plio-Kvartara (Pl,Q), a nastao je kontinuiranim dinamičkim djelovanjem vodnih tokova u bliskom okruženju, kojim je obrazovana specifičnu zaravnjena morfologija. U tom smislu, nevezana zrnasta struktura ovih sedimenata smatra se osnovnim uzrokom pojave i funkcioniranja ovako strukturirane morfološke cjeline.

Unutar ovog prostora, zamjetna je tektoniziranost koja odražava regionalni karakter (sjeverni i južni Sprečanski rasjed, generalne orijentacije po pravcu sjeverozapad – jugoistok), dok šire područje (posebno sjeverno od sjevernog Sprečkog rasjeda), karakterizira tangencijalna tektonika od koje je formiran Tuzlanski bazen, odnosno produktivna serija krekanskog ugljenog basena.

Lokalno, mogu se zamijetiti i pojave manjih ruptura ili rasjeda u širem okruženju (posebno u južnom dijelu, koji ne podrazumijeva područje istraživanja, ali koji svojim prisustvom označavaju povećanu vodopropusnost stijenskog materijala, što također odražava važan uticaj na podzemnu i površinsku hidrografiju prostora istraživanja (izvorište Toplica).

#### Hidrogeološke karakteristike područja istraživanja

Hidrogeološke karakteristike područja istraživanja neposredno su vezane za geološku građu i strukturu ukupno tretiranog prostora, odnosno njegove litostratigrafske karakteristike i tektoniku. U tom smislu geološke osobenosti ovog terena, prvenstveno podrazumijevaju sastav stijena, njihovu strukturu i genezu. Po tim elementima izvršena je primarna podjela paleogeografsko-strukturnih jedinica, što je elaborirano u prethodnim razmatranjima. S tim u vezi prezentirat će se njihova osnovna podjela, kao podloga za lokalnu karakterizaciju prostora po hidrogeološkim svojstvima na području istraživanja, gdje se mogu izdvojiti slijedeće skupine vodonosnih sedimenata (Slika 11):

a) Stijene dobre vodopropusnosti sastavljene od šljunka, pijeska i alevritske komponente (aluvijalni sedimenti Kvartara intergranularne poroznosti).

Aluvion (al), zastupljen je stijenskim materijalima međuzrnske poroznosti, od kojih (posebno šljunak i pijesak), imaju karakteristike veoma vodopropusne sredine. S obzirom na svoju zastupljenost i potencijale koje nude ove tvorevine u smislu nužnosti zaštite izvorišta, evidentna je njihova prisutnost u odnosu na izvedene vodozahvate za vodosnabdijevanje lokalnog stanovništva. S tim u vezi naslage Kvartara, s obzirom na dobre karakteristike vodoocjednosti, mogu se smatrati važnim faktorom za donošenje odluke o definiranju zaštitnih zona izvorišta (kako po pitanju kvantiteta, tako i u smislu kvaliteta), obzirom da izražavaju potencijalno vrlo snažan karakter uticaja na sliv bunarskih vodozahvata u relativno bliskom okruženju.

b) Osrednje do slabo propusne stijene, sastavljene od sedimenata proluvija (pr), Plio-Kvartara (Pl,Q), te depozicionih masa donje-pliocenske starosti (Pl1), imaju preovlađujuća svojstva relativne hidrogeološke barijere. Međutim u uslovima intenzivno zastupljene razlomne tektonike masiva u podlozi ovih sedimenata, moguće je u zamjetnom obimu zapaziti tok podzemne vode po pravcima razlomnih linija, nastalih uslijed snažne endogene aktivnosti. U ukupnosti krovinski pokrivač unutar tretiranog sliva zastupljen proluvijalnim (pr), sedimentima i depozicionim masama Plio-Kvartara (Pl,Q), karakterizira osrednja do slaba vodopropusnost u zoni nisko zastupljene hipsometrije i ograničenog rasprostiranja prema krekanskom ugljenom basenu, što u konačnici rezultira zanemarivim hidrogeološkim uticajem na aluvijalni vodonosni horizont (zamjetan samo hidrološki uticaj uslovljen morfologijom terena).

Slika 11. Hidrogeologija šireg okruženja područja poljoprivrednih površina u Općini Živinice

c) Vodonepropusne stijene

Serpentiniti (Se), centralne ofiolitske zone i vodonepropusne naslage (3Pl12,  2Pl12), produktivne serije krekanskog ugljenog basena, zastupljeni su stijenskim masama izrazito slabe vodopropusnosti, koje u hidrogeološkom pogledu predstavljaju podinske,pa i bočne barijere, naglašeno prisutne u području supstrata, odnosno paleoreljefa. Ove litološke cjeline vrlo slabe vodopropusnosti (ili potpuno vodonepropusne), gotovo u potpunosti predstavljaju podinske depozicione mase području označenom kao prostor poljoprivrednih površina Općine Živinice, čim se u hidrogeološkom smislu naglašava njihov važan značaj u determiniranju graničnih uvjeta prihranjivanja izdani podzemne vode sa slobodnim nivoom, kao i definiranju geometrije predmetne izdani (aluvijalni akvifer).

#### Zaključna razmatranja

S obzirom na signifikantnu tektonsku degradiranost paleoreljefa u podini aluvijalnih depozicionih masa koje se pojavljuju kao posljedica fluvijalne aktivnosti ovog područja, uz činjenicu znatne prisutnosti u prostoru predviđenom za uzgoj poljoprivrednih kultura, osnovano se može zaključiti kako predmetni sedimenti Kvartara (Q), u hidrogeološkom smislu označavaju glavnu akvifersku sredinu iz koje se podzemnom vodom snabdijeva aluvion rijeke Spreče i riječno-jezerski sedimenti u bliskom kontaktu. Činjenica pojavljivanja aluvijalne izdani pripisuje se snažnom uticaju površinskog vodotoka Spreča, premda izvjestan uticaj ostvaruju i pritoke Oskova, Gostelja i Krivača u zoni ušća.

Shodno prethodno izvedenim konstatacijama, potrebnim se smatra naglasiti da je stijenski masiv iz neposrednog okruženja prostora predviđenog za formiranje poljoprivrednih površina u svojoj podlozi izložen potencijalno snažnom uticaju egzogenih procesa i tehnogenog faktora (izražena bočna eroziona aktivnost, povećano gomilanje sitnozrnog akumulacionog materijala i onečišćenje tla), što kao logičnu posljedicu ovakvih uticaja (prirodni ili antropogeni), za rezultat može imati zamućenje vode, kao i njeno biološko-hemijsko onečišćenje. U tom smislu, nužno je predvidjeti neophodne zahvate kojim bi se navedeni potencijalno negativni uticaji na kvalitet podzemne vode postavili u okvir maksimalno dozvoljenih koncentracija, ili se osigurala potpuna zaštita podzemnih voda predmetnog prostora od negativnog antropogenog uticaja.

### Zemljište

Zemljište je neobnovljivi prirodni resurs na kojem počiva sve živo na Zemljinoj kugli, uključujući cjelokupnu privredu bilo kojeg područja. Tlo je trodimenzionalno tijelo, rastresiti površinski sloj Zemljine kore, nastao pod utjecajem pedogenetskih činilaca kroz procese pedogeneze, a determinira se na temelju njegovih unutarnjih osobina.

Područje obuhvata podprojekta Živinice nalazi se na jugoistočnom dijelu Općine Živinice. Planirane poljoprivredne površine zauzimaju nizinsko područje, dok područje akumulacije zauzima nešto viši teren.

Zemljišta podprojekta Živinice pripadaju većinskim dijelom klasi kambičnih-smeđih tla, a manji dio klasi pseudoglejnih tla. Uvidom u pedološku kartu područja utvrđene su 4 kartirane jedinice zemljišta (Slika 12): Distrični kambisol na pješčarima, škriljcima i glincima, jedinica kalkokambisola i distričnog kambisola na pješčarima, zatim jedinica pseudogleja obronačnog/na zaravni i eutričnog kambisola na glincima te vertisol karbonatni i nekarbonatni.

Prema Pravilniku o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u kategorije pogodnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/11), član 18., zemljišta/tla mogu biti pogodna (P) ili nepogodna (N) za intenzivnu obradu ili kultivaciju pojedinih kultura unutar agrozona. Klase tla određuju stupanj pogodnosti, što znači da su P-1 dobra obradiva tla, P-2 umjereno ograničena obradiva tla, dok su P-3 ograničeno obradiva tla. N-1 klasu čine tla koja su privremeno nepogodna, dok su N-2 klase trajno nepogodna tla za obradu i/ili višenamjensko korištenje u poljoprivredi (Slika 13).

Tipovi tla promatranog područja pripadaju većinom kategoriji P-3 ograničeno obradiva tla za povrćarsku proizvodnju unutar prve i druge agrozone.

Slika 12. Tipovi zemljišta unutar podprojekta Živinice

Slika 13. Klase pogodnosti unutar podprojekta Živinice

### Šume

Na području Općine Živinice 49,9 % površine otpada na šume koje su značajan resurs za privredni razvoj. Najveći dio šuma otpada na državne šume koje se nalaze u Šumsko privrednom području „Sprečko“ i kojima upravlja JP „Šume Tuzlanskog kantona“, dioničko društvo Kladanj, ŠG „Sprečko“ Živinice.

Na području kompletnog obuhvata sustava navodnjavanja veličine 153 ha, 26,89 ha (17,6 %) otpada na šume koje se nalaze na privatnim parcelama u prostoru obuhvata. Tu se prvenstveno radi o šumarcima i manjim površinama šuma bukve, graba i hrasta kitnjaka te potezima šumske vegetacije uz vodotoke i živice gdje uglavnom revladavaju joha, vrba i topola. Navedene šume imaju razmjerno malu privrednu vrijednost i značajno veću zaštitnu vrijednost te služe uglavnom za snabdijevanje ogrjevom njihovih vlasnika.

Planirani vodozahvat na rijeci Krivači i rezervoarski prostor u neposrednoj blizini tog zahvata nalaze se na prostoru gospodarske jedinice „Mala Spreča“. Pritom se vodozahvat nalazi na Krivači u odsjeku 48a koji je svrstan u gazdinsku klasu visoke šume bukve s crnim borom (1105). Rezervoarski prostor se nalazi na šumskoj čistini između odsjeka 48a i 56f. Navedene šume imaju značajnu privrednu vrijednost.

### Vodni resursi

Rijeka Spreča je desna pritoka rijeke Bosne i pripada slivnom području rijeke Save. Izvire ispod Snagova, na prostoru između Zvornika i ušća Drinjače u Drinu. Teče sjeverozapadnim pravcem sa ukupnom dužinom toka od 127 km. U rijeku Bosnu se uliva kod Doboja. Ukupna površina sliva je 1.947 km2. Nadmorska visina izvorišta rijeke Spreče je 261,32 m.n.m., a ušća 137,70 m.n.m. Visinska razlika iznosi 123,62 m, a osrednjeni podužni pad toka je 0,00098. Hidrografiju Općine Živinice čine mnoge rijeke, rječice, potoci, izvori, povremeni tokovi i vještačke akumulacije. Strukturu vodenih tokova čini rijeka Spreča sa svojim pritokama. Ukupna dužina svih tokova u Općini Živinice iznosi 109,8 km. Najveći vodotok je rijeka Spreča, a Općinom Živinice protiče u dužini od 30,3 km.

Karakteristični protoci rijeke Spreče na lokaciji zahvatanja voda za sistem navodnjavanja su:

- Srednji godišnji proticaj Qsr.god.=2,78 m3/s,

- Srednji minimalni protok Qsr.min.=0,289 m3/s,

- Velike vode povratnog perioda 1/100 Q1/100= 50 m3/s.

Rijeka Krivača je desna pritoka rijeke Spreče. Izvire na lokalitetu Džebari i do ulijevanja u rijeku Spreču teče dužinom od 9,5 km.

Karakteristični protoci rijeke Krivače na lokaciji vodozahvata su:

- Srednji godišnji proticaj Qsr.god.=0,015 m3/s,

- Usvojeni instalisani/projektni proticaj Qinst=0,03 m3/s,

- Biološki minimum QEPP = 0,0015 m3/s=1,5 l/s za period maj – oktobar; QEPP = 0,00225 m3/s = 2,25 l/s za period novembar - april

- Velike vode povratnog perioda 1/100 Q 1/100= 8,3 m3/s.

Rijeka Spreča sa pritokama, uzvodno od jezera Modrac, Uredbom o klasifikaciji voda su svrstane u II kategoriju – klasu voda.

U Planu upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 2021) ukupni ekološki status vodnog tijela na predmetnom području vodotoka Spreča, u periodu 2011-2013. god. po osnovu rezultata monitoringa, definisan je kao slab, a ukupni status definisan je kao loš. Ukupni status vodnog tijela na području vodotoka Spreča, uključujući i rijeku Krivaču u istom periodu definisan je kao loš.

Za potrebe Idejnog projekta, podaci o kvalitetu površinskih voda Spreče i Krivače korišteni su iz Studije analize pritisaka za FBiH (2013), te izvještaja o ispitivanju iz 2017 i 2018. godine.

Rezultati hemijskih parametara kvaliteta površinske vode Spreče i Krivače u 2013. godini (Tabela 12) ukazuju na povišen sadržaj amonijaka.

Tabela 12. Pregled rezultata hemijskih analiza vode na vodotocima (Rudarski institut, 2013. godine)

| Lokalitet | Parametri kvaliteta |  |  |  |  | Napomena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Elektrovodljivost (µS/cm) | Rastvoreni kisik (mg/l) | NH4 (mg/l) | NO3 (mg/l) | Mjesto uzimanja uzorka | Oznaka na karti |
| Potok Krivača | 7,30 | 306 | 7,63 | 2,87 | 0,25 | na ulazu u TPV | SP-1 |
| Spreča | 7,71 | 490 | 7,72 | 7,33 | 0,08 | na ušću Krivače | SP-2 |
| Gribaja | 7,90 | 751 | 8,79 | 6,03 | 0,09 | na ulazu u TPV | SP-3 |
| Spreča | 7,74 | 591 | 6,75 | 1,00 | 1,67 | nizvodno od deponije Vis | SP-4 |
| Oskova | 7,82 | 973 | 5,46 | 41,4 | 2,14 | Ispust iz kolektora otpadnih voda Živinice-lokalitet Strašanj | SP-5 |
| MDK | 6,5-9,5 | < 2000 | 5,0 | 0,5 | 50 | Vrijednosti MDK su utvrđene Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10) |  |

U okviru hemijskih ispitivanja kvaliteta vode za potrebe navodnjavanja šireg obuhvata MZ Svojat i Zelenike firma Dvokut Pro (2017.) izvršila je ispitivanje sadržaja teških metala u vodotocima Spreče i Krivače kojom prilikom su dobiveni podaci prikazani u Tabeli 13.

Tabela 13. Pregled rezultata ispitivanja teških metala u uzorcima vode na rijeci Krivači (Dvokut Pro, 2017. godine)

| Parametri | Jedinica mjere | Granične vrijednosti ispuštanja otpadnih voda u površinske vode | Rijeka Krivača |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakar (Cu) | mg/l | 0,5 | <0,01 |
| Željezo (Fe) | mg/l | 2 | <0,01 |
| Olovo (Pb) | mg/l | 0,5 | <0,01 |
| Nikal (Ni) | mg/l | 0,5 | <0,01 |
| Kobalt (Co) | mg/l | 1 | 0,03 |
| Cink (Zn) | mg/l | 2 | <0,01 |
| Kadmij (Cd) | mg/l | 0,1 | 0,04 |

Prema ovim podacima, svi izmjereni parametri bili su u okviru dozvoljenih graničnih vrijednosti za ispuštanje u površinske tokove.

Zavod za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije i Institut za hemijsko inžinjerstvo Tuzla (2017., 2018.) izvršili su ispitivanja određenih parametara kvaliteta vode u vodotocima Spreče i Krivače kojom prilikom su dobiveni podaci prikazani u nastavku.

Tabela 14. Prikaz rezultata ispitivanja kvalitete vode u uzorcima vode na rijeci Spreči i Krivači

| Parametri | Jedinica mjere | Granične vrijednosti vode za piće | Spreča | Krivača | Spreča |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.08.2017. | 31.08.2017. | 10.01.2018. |
| Kalcij (Ca) | mg/l | 200 | 71 | 71 | 52,1 |
| Magnezij (Mg) | mg/l | 50 | 9,4 | 9,4 | 19,5 |
| Natrij (Na) | mg/l | 200 | 11 | 11 | 5,45 |
| Željezo (Fe) | mg/l | 0,2 | - | - | 0,494 |
| Mangan (Mn) | mg/l | 0,05 | - | - | 0,026 |
| pH vrijednost | - | 6,5-9,0 | - | - | 8,01 |
| Elektro-provodljivost | µS/cm | 2500 | - | - | 378 |

Prema izračunatim vrijednostima koeficijenta adsorpcije natrijuma i elektrovodljivosti vode Spreče i Krivače u Idejnom projektu (na osnovu rezultata ispitivanja ZJZ Osiječko-Baranjske županije iz 2017. godine), zaključeno je da su ove vode upotrebljive za navodnjavanje bez ograničenja.

Lokacija planiranog vodozahvata na rijeci Spreči nalazi se na značajnijoj udaljenosti, uzvodno, od velikih industrijskih zagađivača u Lukavcu. Prema informacijama dobivenim iz Općine Živinice u prošlosti nije bilo nikakvih incidentnih situacija ni značajnog zagađivanja voda rijeke Spreče i Krivače na području razmatranja, a koje bi izazvalo pomor ribe ili neke značajnije negativne uticaja na okoliš.

### Biološke karakteristike

#### Staništa, vegetacija i flora

Predloženo područje navodnjavanja nalazi se uz potok Krivača koji izvire u brdskom području podno planinskih masiva Konjuha i Javornika te se ulijeva u Spreču istočno od Živinica. To peripanonsko područje biogeografski pripada eurosibirsko-sjevernoameričkoj regiji, u kojoj floristički dominira šumska vegetacija (Rivas-Martínez i sur., 2004).

U nizinskom dijelu šireg područja prirodna je vegetacija biom vlažnih šuma lužnjaka i poljskog jasena, a na nešto višim nadmorskim visinama biom umjereno vlažnih hrastovo-grabovih šuma. Na brdskim padinama prirodno dolazi biom bukovih i bukovo-jelovih šuma. Uže planirano područje zahvata nije obuhvaćeno posljednjim biomom. Na najnižim dijelovima područja u dolini Spreče razvijaju se šume lužnjaka i graba (asocijacija Carpino betuli-Quercetum roboris), a na višim šume bukve. Uz vodotoke su prisutne i poplavne šume vrba (Salix sp.), joha (Alnus sp.), poljskog jasena (Fraxinus angustifolia) te vlažne livade. U promatranom priobalnom pojasu mogu se naći mnoge ugrožene biljne vrste, primjerice prema Crvenoj listi osjetljive (VU) četverolisna raznorotka (Marsilea quadrifolia), žabogriz (Hydrocharis morsus-ranae) i plivajuća nepačka (Salvinia natans). (Crvena lista faune Federacije Bosne i Hercegovine, 2013; Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva, 2014).

Obuhvaćena staništa na planiranom prostoru pod navodnjavanjem su mozaici kultiviranih površina, livade i pašnjaci. Na obalama potoka Krivače na lokaciji vodozahvata rastu karakteristične obalne vrste poput johe. Na planiranoj lokaciji vodnog rezervoara uz Krivaču nalazi se vlažna livada, na kojoj rastu sitovi (Juncus sp.), osjaci (Cirsium sp.), menta (Mentha piperita), kupina (Rubus fruticozus), cikorija (Cichorium intybus), srpac (Serrtaula sp.) itd.

Na promatranom području javljaju se korovna i ruderalna vegetacija, kao i strane invazivne vrste koje mijenjaju prirodni florni sastav istiskujući prirodnu vegetaciju. Neke od prisutnih vrsta šireg područja su: amorfa (Amorpha fruticosa), osjak (Cirsium sp.), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pirika (Elymus repens), pajasen (Ailanthus altissima), krasolika (Erigeron annus), vinobojka (Phytolacca americana), velikocvjetna zlatnica (Solidago gigantea) itd. (JP Šume Tuzlanskog kantona, 2016; Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine – Prijedlog, 2017).

Slika 14. Područje planiranog rezervoara

Slika 15. Područje planiranog vodozahvata na rijeci Krivača

### Fauna

Faunu šireg područja oko potoka Krivača čine pretežito šumske vrste, a na užem području predloženog područja zahvata to su također vrste koje se zadržavaju na travnjacima i kultiviranim površinama.

Među beskičmenjacima prevladavaju puževi (Gastropoda) i člankonošci (Arthropoda): paučnjaci, stonoge i kukci. Bogata je fauna kukaca koji su dijelom životnog ciklusa vezani uz vodu, poput vretenaca (Odonata) i livadnih leptira (Lepidoptera), te onih koji žive na šumskim staništima, poput prema Crvenoj listi (2014) osjetljivog (VU) jelenka (Lucanus cervus). Od ribljih vrsta su u vodotocima najčešće klen (Leuciscus cephalus), osjetljiva (VU) bjelica (Leucaspius delineatus), potočna mrenica (Barbus balcanicus) i potočna pastrva (Salmo trutta) (Prostorni plan ZP Konjuh, 2013). Rijeke Krivača i Spreča prema Planu upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) pripadaju u biotički tip 5 – Male i srednje velike ravničarske i brdske rijeke sa srednje krupnim supstratom dna. Zajednice karakteristične za ovaj tip su: Barbus petenyi, dvoprugasta uklija (Alburnoides bipunctatus), peš (Cottus gobio), potočna pastrva (Salmo truta fario) i krkuša (Gobio gobio). Uz njih, zajednice zoobentosa karakteristične za ovaj tip vodotoka su: puževi (Sadleriana fluminensis, Theodoxus sp., Radix sp.), račići (Gammarus sp.), kamenjarke (familija Leuctridae), Ephemeroptera (Caenis sp., Paraleptophlebia sp., Baetis sp.) i Trichoptera (familija Hydropsychidae). Uz šumska i vodena staništa vezani su gmazovi (zmije, gušteri, kornjače) i vodozemci (žabe, krastače, daždevnjaci, vodenjaci). Od ornitofaune, zbog prisutnosti voda, šuma i kultiviranih površina mogu se očekivati mnoge vrste ptica kao npr. ptice iz skupina vrapčarki (Passeriformes), rodarica (Ciconiiformes) i kokoški (Galliformes). Od grabljivica (Falconiformes) su na širem području prisutni škanjac (Buteo buteo) koji se hrani većinom sisavcima te sivi sokol (Falco peregrinus) i kobac (Accipiter nisus) koji se hrane manjim pticama. Uz šumska staništa su vezane osjetljive vrste (VU) veliki tetrijeb (Tetrao urogallus) i sovina jastrebača (Strix uralensis), čije su gnijezdeće populacije prema Crvenoj listi (2014) osjetljive (VU) (Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva, 2014). Od sisavaca ovdje obitavaju sivi puh (Glis glis), vrtni puh (Elyomis quercinus), šumski miš (Apodemus sylvaticus), jež (Erinaceus europaeus), vjeverica (Sciurus vulgaris), lasica (Mustela nivalis), kune (Martes sp.), zec (Lepus europaeus), divlja svinja (Sus scrofa), srna (Capreolus capreolus), lisica (Vulpes vulpes) i drugi.

### Zaštićena područja

Projektno područje ne nalazi se u zaštićenom području. Od zaštićenih područja na širem području (10-15 km), jugozapadno od planiranog područja zahvata nalazi se planinski masiv Konjuha koji je 2009. proglašen zaštićenim pejzažom prema Zakonu o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 13/09). Prema Zakonu o zaštiti prirode Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 10/04) i Zakonu o zaštiti prirode Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13) zaštićeni pejzaž je područje nastalo kroz interakciju ljudi i prirode tokom vremena, a karakterizirano je značajnim ekološkim, biološkim, kulturnim i estetskim vrijednostima.

Zapadno od Živinica nalazi se umjetno jezero Modrac koje je kao važno stanište za ptice predloženo za zaštitu (LEAP Općine Živinice, 2016). Modrac pripada slivnom području Spreče i Turije. Osim bogate ornitofaune, stanište je mnogim vrstama riba, sisavaca, gmazova, vodozemaca, beskičmenjaka te biljnim vrstama, među kojima se nalazi nekoliko ugroženih vrsta (Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine – Prijedlog, 2017).

### Ekološka mreža

Prema Zakonu o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13), propisom Vlade bit će na području Federacije uspostavljena evropska ekološka mreža zaštićenih područja pod nazivom Natura 2000. Mreža će uključiti posebno zaštićena područja prema Direktivi o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (92/43/EEC) i Direktivi o zaštiti ptica (79/409/EEC, 2009/147/EC) Europske unije, a sastojat će se od područja koja će omogućiti opstanak ciljnih tipova prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta. Projektno područje ne nalazi se unutar predloženog područja ekološke mreže Natura 2000. Najbliža predložena područja ekološke mreže na širem području (10-15 km) su BA8300050 Modrac-gornja Spreča i BA8300035 Konjuh-Krivaja, koja se oslanjaju na lokalitete postojećih (Konjuh), odnosno predloženih (Modrac) zaštićenih područja.

### Upravljanje otpadom

Organizacija javne higijene na području Općine Živinice obuhvata aktivnosti sakupljanja komunalnog otpada uglavnom na širem području grada, njegovog transporta i odlaganja na smetljištu PK Višća (postojeći površinski kop).

Upravljanje otpadom ostvaruje se putem komunalnog preduzeća JKP Komunalno Živinice. Pored JKP Komunalno Živinice, na području općine Živinice prikupljanjem i odlaganjem otpada se bave dodatne dvije privatne kompanije koje uglavnom pokrivaju ruralne MZ. Sistemom organiziranog prikupljanja otpada su pokrivene 24 od ukupno 26 mjesnih zajednica, odnosno 75% svih domaćinstava i 90% pravnih subjekata.

Postojeća deponija je de facto divlja deponija, obzirom na to da na njoj ne postoji uređena komunalna infrastruktura, sistem za ventilaciju izdvojenih gasova ne postoji, kao ni sistem prikupljanja zagađenih procjednih voda. Odloženi otpad nije izoliran od okoliša tako da deponija u sadašnjem stanju zagađuje okoliš i ugrožava zdravlje ljudi.

Godišnje se na deponiju otpada odloži 24.343 m3 otpada koji se trenutno razastire na površinu od oko 5.756 m2. Deponija se proteže na ukupno 10 ha.

Planirano je zatvaranje i potpuna sanacija ove deponije jer bi u međuvremenu trebalo izgraditi regionalni centar za upravljanje otpadom na novoj lokaciji (u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom u FBiH).

### Postojeći uticaji na zdravlje ljudi vezani za vode i poljoprivredu

Prema zadnjem popisu stanovništva BiH, Općina Živinice ima 57.765 stanovnika. Strategija integrisanog razvoja Općine Živinice 2017. – 2026. (2016) navodi kako usluge zdravstvene zaštite na području Općine Živinice pruža JZU Dom zdravlja s 19 područnih ambulanti, te Hitna pomoć. Od značajnijih postojećih utjecaja okoliša na zdravlje može se izdvojiti zagađenje zraka na području Općine Živinice, posebno u sezoni grijanja (Lokalni akcioni ekološki plan Općine Živinice 2016. – 2026.). Pojava oboljenja izazvanih uzročnicima porijeklom iz vode može biti posljedica neadekvatne pripreme vode za piće, nekontroliranog uklanjanja otpadnih materija, kontaminacije u toku distribucije i sl. Dok se centralni sistem vodosnabdijevanja kontrolira, mjesni vodovodni sistemi u ruralnom dijelu općine su uglavnom nekontrolirani, a samim time predstavljaju značajan rizik za zdravlje ovog dijela stanovništva. Pored toga, značajan uticaj na zdravlje stanovnika ima i kvaliteta zemljišta, posebno obradivog zemljišta obzirom da je kontaminacija tla jedan od osnovnih uzročnika kontaminacije hrane. Na zagađenost tla najviše uticaja ima upotreba pesticida i umjetnih gnojiva, gdje se neke od ovih komponenti mogu zadržati u tlu i po više godina.

## Socio-kulturološke karakteristike

### Osnovne karakteristike područja podprojekta

Podprojektno područje je smješteno u Općini Živinice u Federaciji BiH. Općina Živinice se nalazi na sjeveroistočnom dijelu BiH. Zauzima južni dio Tuzlanskog kantona. Locirana je u Sprečkom polju na padinama planina Konjuh i Javornik, u slivovima rijeka Spreče, Gostelje i Oskove. Općina Živinice zauzima površinu od 291 km2 na nadmorskoj visini 213 m. Na sjeveru graniči sa Gradom Tuzla, na sjeverozapadu sa Općinom Lukavac, na jugu Općinom Kladanj, na jugoistoku sa Općinom Šekovići i na istoku s Općinom Kalesija. Prema podacima popisa stanovništva iz 2013. godine Općina Živinice ima 61.201 stanovnika.

U gospodarskom pogledu Općina Živinice spada u grupu srednje razvijenih općina u Bosni i Hercegovini. Prema općim pokazateljima, gospodarski tokovi općine idu usporedo s tokovima gospodarstva na području Kantona, pa i šire. Oni se prije svega očituju u visokoj stopi nezaposlenosti (59,7% u 2016. g.). Prema statističkim podacima FZS-a, u Općini Živinice registrirano je 835 pravne osobe, dok je broj samostalnih djelatnosti odnosno obrta 1140, a od čega 396 samostalnih trgovačkih radnji, 163 samostalnih ugostiteljskih radnji, te 113 prerađivačkih industrija.

Od ukupne površine općine od 29.090 ha, poljoprivredno zemljište zauzima površinu od 9.483 ha odnosno 33% ukupne površine, dok šumsko zemljište zauzima površinu od 13.426 ha odnosno 46% ukupne površine. U strukturi poljoprivrednog zemljišta najveće učešće imaju oranice sa 84%, voćnjaci sa 8% i pašnjaci sa 8%. Od ukupne površine obradivog zemljišta (oranice) obrađuje se čak 7.163 ha ili 90%. Procenat neobrađivanog zemljišta je svega 6% i među najnižima je u odnosu na ostale općine Tuzlanskog kantona (Tuzla 72%, Srebrenik 66%, Sapna i Banovići 56%, Čelić 55%, dok ostale općine imaju ispod 30% neobrađenih obradivih površina).

Raznovrsnost tla (poljoprivredno i šumsko) kao i u dobroj mjeri povoljni klimatski uslovi ukazuju na dosta povoljan geografski položaj općine. Blizina većih privrednih centara Kantona, naročito industrijskog bazena grada Tuzle, ukazuje na posebno povoljan geografski položaj općine. Naime, regionalna disperzija pojedinih privrednih djelatnosti u okviru TK odgovara dobrim dijelom prostornim potencijalima odnosno, resursnom sadržaju njegovih pojedinih općinskih područja pa i živiničkom području. Poljoprivreda kao dio privrede na području Općine Živinice posljednjih godina se dosta intenzivirala. Najveći broj gazdinstava se bavi proizvodnjom mlijeka, mesa i povrća.

Područje Općine Živinice je poznato po povrtlarskoj i voćarskoj proizvodnji, i ovaj segment imajući u vidu kvalitet zemljišta i povoljne klimatske uslove koje posjeduje Općina Živinice predstavlja stratešku šansu u budućem razvoju poljoprivrede. Pored uzgoja krastavaca kornišona, gdje je Općina Živinice vodeći proizvođač sa preko 85 ha površine, ovo područje je tradicionalno poznato po uzgoju šljive i jabuke, a u posljednje vrijeme radi strateških ulaganja otvara se potencijal u uzgoju maline i borovnice. Međutim, da bi se intenzivirala poljoprivredna proizvodnja i omogućio snažniji rast i razvoj proizvođačima sa područja Općine Živinice, potrebno je podržati osnivanje poljoprivrednih zadruga u vlasništvu zadrugara.

### Okvirna analiza strukture nad vlasništvom zemljišta

Vlasnička struktura poljoprivrednih površina u Općini Živinice govori da je privatni sektor zastupljen sa oko 81%, a društveni 19%. U privatnom vlasništvu najviše je oranica 73,8%, zatim livada 12,5%, dok na površine pod voćnjacima otpada 8,5%, a najmanje je pašnjaka, svega 5,2%.

Državni sektor raspolaže sa 2.025 ha poljoprivrednog zemljišta, od čega na oranice otpada 67,3%, voćnjake 3,1%, livade 13,3% i pašnjake 16,3%. Usporedbom površina državnog i privatnog sektora vidi se da i kvantitativno i kvalitativno privatni sektor ima povoljnije pozicije za razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Projektno područje obuhvata 3 mjesne zajednice: Svojat, Zelenika i Lukavica Gornja. Vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem u ovom području je uglavnom privatno sa veličinama parcela uglavnom ispod 0,5 ha, što je prikazano u narednoj tabeli.

Tabela 15. Struktura vlasništva i veličina parcela na području pod-projekta

| Veličina parcele | Pod-projektno područje | Vlasništvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Privatno | Javno |
| < 0,5 ha | 354 | 343 | 11 |
| 0,5-1 ha | 77 | 75 | 2 |
| 1-2 ha | 10 | 8 | 2 |
| 2-3 ha | 3 | 1 | 2 |
| 3-4 ha | 2 | 2 | 0 |
| Ukupan broj parcela | 446 | 429 | 17 |

Površine i broj individualnih parcela na lokacijama koje su uključene u podprojekat predstavljeni su u narednoj tabeli.

Tabela 16. Struktura parcela prema mjesnim zajednicama

| MZ | Broj parcela | Površina (ha) |
| --- | --- | --- |
| Svojat | 320 | 106,6 |
| Zelenika | 45 | 17,5 |
| Lukavica Gornja | 81 | 23,5 |
| Ukupno | 446 | 147,6 |

Ukupna površina zemljišta u podprojektnom području prema vrstama zemljišta prikazana je u narednoj tabeli.

Tabela 17. Struktura parcela prema vrstama zemljišta

| Vrsta površine | Površina (ha) |
| --- | --- |
| Oranice | 99,9 |
| Pašnjaci | 3,0 |
| Livade | 2,6 |
| Voćnjaci | 2,0 |
| Šume | 26,9 |
| Put | 3,5 |
| Kuće | 0,6 |
| Dvorišta | 3,9 |
| Rijeka | 5,2 |
| Ukupno | 147,6 |

### Poljoprivredne parcele obuhvaćene sistemom navodnjavanja

Prema preliminarnim podacima iz Idejnog projekta, planirana infrastruktura za navodnjavanje u Općini Živinice će obuhvatiti 27 katastarskih parcela koje se nalaze na trasi cjevovoda ili na kojima se nalaze objekti sistema, a koje mogu biti predmet neke vrste eksproprijacije. Parcele na kojima je planirana izgradnja sistema navodnjavanja su uglavnom javno dobro odnosno lokalni i nekategorisani putevi, a tek nekolicina parcela je u vlasništvu preduzeća „Konjuh“ Živinice, koja mogu biti predmetom neke vrste eksproprijacije.

Sticanje i ograničenja korištenja zemljišta koja proizlaze iz razvojnih potreba ovog pod-projekta vodit će se Okvirom politike preseljenja (OPP) i standardima kompenzacije, sanacije i obnove i isti će biti uključeni u Akcioni plan preseljenja (APP) koji će se pripremiti u kasnijoj fazi projekta.

# PROCJENA UTICAJA PREDLOŽENIH AKTIVNOSTI NA OKOLIŠ I DRUŠTVO

## Uticaji u fazi projektovanja/planiranja

### Uticaji na riječni podsliv

Ulazni hidrološki podaci, kao i proračun ekološki prihvatljivog protoka (EPP) za vodozahvat na rijeci Krivači i rijeci Spreči su preuzeti iz „Idejnog projekta navodnjavanja za podprojekat u Općini Živinice“. i hidrološkog eleborata. Provjera i tačnost preuzetih hidroloških podataka nije razmatrana u ovom Planu upravljanja okolišem. U nastavku je data analiza uticaja zahvaćane količine na sračunati EPP, za oba vodotoka. Za vodozahvat na rijeci Krivači, u Idejnom projektu je napomenuto da neće biti ugrožen EPP zbog postojanja alternativnog vodozahvata na rijeci Spreči. Međutim, u slučaju zahvaćanja količina od 30,0 l/s sa vodozahvata na Spreči u kritičnim mjesecima ugrozit će EPP rijeke Spreče (Slika 17).

Rezultati proračuna iz Idejnog projekta su prikazani u nastavku.

Vodotok Krivača:

QEPP = 0,1 x Qsr = 1,5 l/s  za period maj - oktobar

QEPP = 0,15 x Qsr = 2,25 l/s  za period novembar - april

S obzirom na maksimalnu potrebnu količinu vode za navodnjavanje, koja je predviđena da se zahvati u određenom periodu godine Qp,max = 30 l/s, može se zaključiti da će se alternativni vodozahvat sa rijeke Spreče koristiti cijeli predviđeni period navodnjavanja u trajanju od 3 mjeseca, što se može vidjeti iz srednjih mjesečnih proticaja prikazanih histogramom na profilu vodozahvata na rijeci Krivači (Slika 16).

Slika 16. Histogram srednjih mjesečnih proticaja na profilu vodozahvata na rijeci Krivači

Zahvaćena voda se pumpa tlačnim cjevovodom u rezervoar (zapremine V = 900 m3) koja je iznad projektnog područja, a kasnije se voda gravitacijski distribuira na poljoprivredne parcele. Također, u Idejnom projektu navedeno je da je Qsr.god.= 2,78 m³/s, dok je Qsr.min = 0,289 m³/s,  što je prema Pravilniku za određivanje EPP-a („Službene novine FBiH“, br. 4/13), količina određena kao EPP (QEPP) u sušnom periodu za profil P2 – vodozahvat na rijeci Spreči.

U nastavku je prikazana prosječna linija trajanja proticaja sa anvelopama minimuma i maksimuma na profilu vodozahvata na rijeci Spreči (profil 2) (Slika 17). Na slici se može vidjeti da vrijednost određena kao QEPP na rijeci Spreči, u sušnom periodu sječe anvelopu minimuma, te se stoga može očekivati da će 35% vremena zahvatanje vode za navodnjavanje ugrožavati količinu određenu kao EPP i na alternativnom vodozahvatu na vodotoku Spreča (profil 2 - vodozahvat).

Slika 17. Prosječna linija trajanja proticaja sa anvelopama minimuma i maksimuma na profilu vodozahvata na rijeci Spreči

Može se zaključiti da, vezano za kvantitet površinskih voda koje će se koristiti za navodnjavanje, u slučaju zahvatanja količina od 30,0 l/s sa vodozahvata na Spreči u kritičnim mjesecima biće ugrožen EPP rijeke Spreče. Ovaj negativni uticaj nužno je detaljnije razmotriti u narednoj fazi projektovanja, poduzeti dodatne analize i kalkulacije postojećih i novih izvora vode za navodnjavanje, te konačan izbor tehničkog rješenja kojim će se ovaj uticaj umanjiti ili eliminisati. Konačno tehničko rješenje treba biti revidovano od strane pravnog lica koje je registrovano i ovlašteno za obavljanje poslova projektovanja i/ili  nostrifikacije projekta. Svi zahtjevi koji se postave u vodnim aktima nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save moraju biti inkorporirani u konačno tehničko rješenje.

### Sticanje/otkup zemljišta, ograničenje korištenja zemljišta i prisilno preseljenje

Provedba pod-projekta zahtijevat će eksproprijaciju imovine za izgradnju vodozahvata, pumpne stanice, rezervoara i sticanje prava služnosti za polaganje cjevovoda za navodnjavanje. Učinci će biti ograničeni s obzirom na to da će samo za objekte sistema navodnjavanja biti potreban trajni otkup zemljišta. Područje potrebno za njihovu izgradnju neće biti velikih razmjera. Naknada za uspostavu prava služnosti bit će u skladu s matricom prava u skladu sa ODS5 kako je utvrđeno u OPP-u i konačno preneseno u APP. Fizičko raseljavanje vrlo je malo vjerojatno, jer su na tim područjima nalaze samo poljoprivredne parcele. Na području pod-projekta nema naselja niti ovjekata stanovanja.

Može doći do utjecaja na izvore prihoda poljoprivrednika u području pod-projekta, odnosno do ekonomskog preseljenja, ako u fazi izgradnje ne budu u mogućnosti obrađivati zemljište i/ili nemaju alternativna zemljišta za uzgoj. Utjecaj može biti privremen, tokom građevinske faze, ali bi mogao imati negativne utjecaje na izvore prihoda. Međutim, obzirom da pod-projekat realizira upravo radi radi dugoročnih ekonomskih koristi koje će posjednici zemljišta imati u budućnosti, može se zaključiti da koristi pod-projekta daleko prevazilaze eventualne kratkotrajne gubitke.

## Uticaji u fazi izgradnje

### Zemljište

Podprojekat navodnjavanja Živinice obuhvaća izgradnju objekata sistema za navodnjavanje (vodozahvat na rijeci Krivači, rezervoarski prostor, gravitacioni cjevovod, pumpna stanica pored rijeke Spreče, tlačni cjevovod od pumpne stanice do rezervoara te filterska stanica). Uticaj na zemljište uključivat će upravljanje iskopanom zemljom, njezino odlaganje te upravljanje otpadom. Građevinski radovi, uključujući uklanjanje površinskog sloja zemljišta (humusa), kopanje, kao i samo prisustvo mehanizacije i radnika na gradilištu može imati negativan uticaj i na kvalitetu zemljišta.

Iskop, uklanjanje vegetacije, ravnanje terena i ostali radovi na pripremi zemljišta i uspostavljenje pristupnih cesta izložit će i olabaviti tlo čineći ga osjetljivim na eroziju i posljedični gubitak gornjeg sloja tla. Također postoji mogućnost sabijanja tla zbog upotrebe teške građevinske mehanizacije.

Također, pri izgradnji sistema za navodnjavanje, budući da će se koristiti kamioni i ostala građevinska mehanizacija, postoji mogućnost curenja goriva i maziva.

Također, pri izgradnji sistema doći će do težeg odvijanja poljoprivredne proizvodnje, presijecanja razbacanih parcela projektnog područja te eventualnih oštećenja poljoprivrednih kultura usred izgradnje objekata.

Gore navedeni utjecaji su privremenog karaktera, te će se narušene fiziološko-hemijske karakteristike tla vratiti u prvobitno stanje. Utjecaj može biti značajan ukoliko se ne primjene mjere iz dobre građevinske prakse u skladu sa Prilogom 1 koje će biti preporučene ovim Planom, te provede vraćanje zemljišta u prethodno stanje.

### Šume

Trase tlačnog i gravitacionog cjevovoda mogu presjecati šume i šumske komplekse uslijed čega će doći do gubitka šumskih površina i fragmentacije šumskih ekosistema. Činjenica je da idejnim projektom planirane trase cjevovoda samo manjim dijelom presijecaju šumske komplekse što navodi na zaključak da uticaj neće biti značajno negativan za šume.

Tokom izgradnje sustava na područja gdje trase prolaze kroz šumu ili njezinim rubom može doći do oštećivanja stabala u zoni gradnje što može dovesti do slabljenja oštećenih stabala i pojave štetnika na njima.

### Vodni resursi

Imajući na umu činjenicu da će se radovi izvoditi na obali rijeka Krivače i Spreče, procjenjuje se da bi građevinski radovi mogli negativno uticati na kvalitetu površinskih voda ovih vodotokova, kao i podzemnih voda  i to:

- povećana sedimentacija i erozija izazvana iskopnim radovima, što će uticati na kvalitetu vode;

- zagađenje površinskih i podzemnih voda putem prosipanja ili odlaganja ulja i uljnih derivata, motornog ulja i sličnog otpadnog materijala koji potiče od uređaja i vozila na gradilištu;

- promjene u kvaliteti površinske vode zbog nekontroliranog odlaganja iskopnog materijala u korito rijeke/vodenog toka;

- promjene u kvaliteti površinskih voda zbog nekontroliranog odlaganja čvrstog otpada u korito rijeke/vodenog toka;

- promjene u kvaliteti površinskih i podzemnih voda zbog nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda iz toaleta za radnike na gradilištu.

Navedeni uticaji na kvalitet voda su privremenog karaktera, te će normalni režimi tečenja koji podržavaju vodeni ekosistem biti uspostavljeni nakon što se završe građevinski radovi.

Ovim planom će se predložiti mjere za ublažavanje kojima će se nastojati umanjiti negativni uticaji u fazi izgradnje i osigurati vraćanje u prethodno stanje.

Zagađenje vodotoka koje može također nastati kao rezultat neodgovarajućeg odlaganja čvrstog i tekućeg otpada, kao i iskopnog materijala će se ublažiti odgovarajućim mjerama za rukovanje otpadom. Analize kvaliteta voda biće urađene obavezno prije početka izvođenja radova na profilima na rijeci Krivači i Spreči (nizvodno od vodozahvata i pumpne stanice).

### Zrak

Zbog izvođenja građevinskih radova očekuje se povećana koncentracija zagađujućih materija u zraku, prvenstveno prašine i ispušnih plinova iz mehanizacije i vozila za potrebe gradilišta. Aktivnosti koje će dovesti do pojave podizanja prašine u zrak su: izgradnja privremenih pristupnih putova, zemljani radovi, transport nepokrivenog građevinskog materijala te kretanje mehanizacije i vozila na gradilištu i po neasfaltiranim površinama. Emisije ispušnih plinova dušikovih oksida, sumporovih oksida, ugljikovog monoksida, ugljikovog dioksida te čađe iz strojeva i vozila za transport materijala ovise o vrsti i starosti vozila te goriva koje se koristi. Uticaj na kvalitetu zraka se očekuje na području uz samu lokaciju izvođenja građevinskih radova. Međutim, ne očekuje se prekoračenje zakonom dozvoljenih koncentracija za emisije u zrak pa tako ni značajan uticaj na okolno stanovništvo. Utjecaji su privremenog karaktera, odnosno prestat će po završetku radova. Kako bi se isti smanjili propisane su odgovarajuće mjere ublažavanja ovih uticaja.

### Buka

Za vrijeme izvođenja građevinskih radova kao posljedica rada mehanizacije i motornih vozila za potrebe gradilišta javit će se emisije buke. Najveći uticaj očekuje se prilikom građevinskih radova na postavljanju cjevovoda koji će se odvijati u samim naseljima, u neposrednoj blizini kuća. Građevinski radovi će se uglavnom odvijati tokom radnih sati u danu, ali postoji mogućnost da će se određene aktivnosti obavljati izvan navedenog vremenskog okvira. Ovaj uticaj se ocjenjuje kao privremen i manje značajan. Predložene su odgovarajuće mjere za ublažavanje ovog uticaja.

### Flora i fauna

U fazi izgradnje doći će do uklanjanja vegetacije i zauzeća staništa na mjestu izgradnje vodenog rezervoara i pumpne stanice. Na lokaciji rezervoara nalazi se stanište vlažna livada čiji će gubitak većim dijelom biti privremen, jer će se nakon prestanka izvođenja radova (nakon zakopavanja rezervoara) vegetacija obnoviti. Dijelovi rezervoara koji će biti nadzemni i koji će tako zauzimati dio livade (poklopci) su male površine pa neće doći do značajnog gubitka vegetacije, odnosno staništa. Izgradnjom pumpne stanice doći će do trajnog uklanjanja obalne vegetacije i zauzimanja staništa.

Zauzimanjem površine doći će do zanemarivo malog gubitka vegetacije i staništa s obzirom na rasprostranjenost vrsta na širem području pa se uticaj ne smatra značajnim.

Tijekom izgradnje će biti prisutan uticaj uznemiravanja faune zbog rada građevinske mehanizacije i strojeva: buka, čestice prašine i emisija plinova i čestica. Ovi uticaji su ograničeni na uže područje gradnje i privremeni te se zbog toga smatraju prihvatljivi. Uticaji se mogu ublažiti odgovarajućim dobrim građevinskim praksama: organizacijom gradilišta, redovitim održavanjem opreme, prigušivačima zvuka i sl.

Prilikom izvođenja radova povećat će se rizik za širenje stranih invazivnih vrsta flore i faune. Potrebno je osigurati mjere kojima će se spriječiti njihovo širenje: očistiti mehanizaciju i vozila prije korištenja na području projekta, a nakon građevinskih radova omogućavanje vraćanja u početno stanje površina koje su bile iskopane tokom radova. U slučaju nailaska na stranu invazivnu vrstu potrebno je pokušati spriječiti njeno širenje te ju ukloniti.

### Nastajanje otpada

Vegetacijski materijal i iskopana tla koja su neprikladna za ponovnu upotrebu za radove činit će glavninu nastalog otpada, kao i inertni građevinski otpad. Servisiranje i održavanje mašina i opreme i instalacijski radovi mogu stvoriti otpad poput metalnog otpada, praznih spremnika za maziva, plastiku, gume, itd. Također, tu spadaju ambalažni materijali, omoti, iskorištenje polietilenske vrećice, otpad od hrane, istrošene boce, itd., koje su koristili građevinski radnici.

### Kulturno nasljeđe

Na lokaciji pod-projekta nema poznatih mjesta kulturne baštine. U slučaju slučajnih nalaza, izvođač i PIU će rješavati taj problem uz uvažavanje nacionalnih zakonskih zahtjeva koji su u potpunosti u skladu s UNESCO-om i dobrom međunarodnom praksom, kao i procedure slučajnog pronalaska utvrđene u OODU-u ovog Projekta.

### Zdravlje i sigurnost na radu

Pitanja zdravlja i sigurnosti na radu povezana s predloženom izgradnjom uključuju:

- Radnici izloženi otrovnom otpadu i plinovima, prašini, buci i vibracijama;

- Rizik od nesreća i ozljeda zbog upotrebe mašina i opreme i upravljanja materijalom na gradilištu, kao što su:

  - opasnost od spoticanja i pada;

  - opasnosti od iskopa;

  - pad opreme na radnike;

  - podizanje teških konstrukcija;

  - opasnosti povezane s rukovanjem materijalima (npr. podizanje, udaren ili pogođen, pričepljen, itd.);

  - zavarivanje i ostali radovi koji emitiraju vruće i užarene čestice;

  - rad s elektro instalacijama i opremom.

### Zdravlje i sigurnost zajednice

Glavni rizici povezani sa zdravljem i sigurnošću zajednice odnose se na projektne aktivnosti koje se odvijaju izvan tradicionalnih granica projekta, ali unatoč tome i na rad projekta u granicama gradilišta. Jedan od istaknutih rizika je rizik sigurnosti saobraćaja i cesta za radnike, kao i za pogođene zajednice tokom perioda izgradnje. Ovi rizici uglavnom proizlaze iz pojačanog saobraćaja na putnim pravcima od i do potencijalnih područja odlaganja koja će Izvođači koristiti tokom građevinskih radova, kao i za prijevoz građevinskog materijala do gradilišta.

Zajednice na području pod-projekta također mogu biti u opasnosti od nesreća zbog neosigiranih mjesta iskopa (tj. kanala).

Trasa distributivnog cjevovoda presijecat će lokalnu cestu. Također, jedan dio trase distributivnog cjevovoda planiran paralelno sa lokalnom cestom. Građevinski radovi na tim mjestima mogu učiniti dijelove cesta i postojećih pješačkih staza nepristupačnim ili privremeno zatvorenim tokom faze gradnje. To može stvoriti neugodnosti i povećati vrijeme putovanja do i iz pogođenih zajednica.

### Rizici po zdravlje i sigurnost radnika i zajednice vezano za COVID-19

Projektni radnici mogu biti izloženi COVID-19, posebno za neke građevinske aktivnosti koje zahtijevaju prisan kontakt dva ili više radnika. S obzirom na to da se radovi izvode vani, rizik od prijenosa je nešto manji u odnosu na unutarnje aktivnosti, ali svejedno je rizik vrlo prisutan ukoliko se ne provode odgovarajuće mjere i ukoliko se ne prate propisani protokoli.

### Rizik od SIZ/SU

Uzimajući u obzir prirodu građevinskih projekata i karakteristike tržišta radne snage u BiH, očekuje se da će broj žena radnika na gradilištima biti minimalan ili nula, tako da je rizik vezan za SIZ/SU na gradilištu nizak. Rizik od SIZ/SU u lokalnim zajednicama također se može smatrati niskim uvažavajući lokalni kontekst, te provođenjem odgovarajućih mjera i aktivnosti podizanja svijesti.

## Uticaji u fazi korištenja

### Zemljište

Pored mnogih pozitivnih uticaja sistema navodnjavanja moguće su i neželjene posljedice, naročito uslijed neadekvatnog upravljanja pri korištenju. Potencijalni negativni uticaji na zemljište koji se mogu pojaviti prilikom korištenja jesu zamočvarivanje uslijed prekomjerne uporabe sistema navodnjavanja, zaslanjivanje i onečišćenje zemljišta i podzemnih voda zbog prekomjerne uporabe kemijskih sredstava, a uzročno-posljedično i poremećaj u ekološkom balansu zemljišta navodnjavanog područja.

Zamočvarivanje zemljišta moguće je spriječiti odvodnjavanjem i pravilnim definiranjem parametara navodnjavanja (broj, obrok, norma i interval navodnjavanja).

Budući da je idejnim rješenjem definiran sistem navodnjavanja „kap po kap“ uticaj zamočvarivanja biti će minimalan.

Zaslanjivanje zemljišta može nastati podizanjem podzemne vode koja je zaslanjena i korištenjem vode koja sadrži povećanu količinu soli. Isto vrijedi i kod korištenja zagađene vode (teški metali, nitriti, nitrati).

Kvalitet površinskih voda rijeka Krivače i Spreče ispitivan je u više navrata i za različite namjene (Studija analize pritisaka (Rudarski institut, 2013.), izvještaji Dvokut Pro (2017.), ZJZ Osjek i lnstitut za hemisko inženjerstvo d.o.o., Tuzla (2018)). Ovim analizama (izvještaji Dvokut Pro (2017.), Ove analize (poglavlje 5.1.5.) pokazuju kako je sadržaj teških metala u ovim vodama u okviru dozvoljenih graničnih vrijednosti.

Navedene neželjene posljedice moguće je smanjiti ili u potpunosti spriječiti konstantnim monitoringom navodnjavanog područja te pravilnom i konstantnom edukacijom poljoprivrednika-korisnika.

### Vodni resursi

Erozija može rezultirati transportom sedimenata tla u područje pod-projekta i nizvodno u rijeku Klokot. To bi, zajedno s visokim udjelom hranjivih sastojaka u procjednim vodama s farmi, moglo dovesti do širenja korova u rijeci i utjecati na korištenje vode nizvodno od područja potprojekta.

Drugi mogući izvor onečišćenja rijeke je transport agrohemikalija u vodi koja otječe s farmi. Hemijska sredstava u poljoprivredi, uključujući fitofarmaceutska sredstava i mineralna i organska đubriva, transportnim mehanizmom procjeđivanja i površinskog otjecanja mogu dospjeti u površinske vode i na taj način ugroziti njihov kvalitet. S obzirom da je implementacijom podprojekta u Općini Živinice ugrožena rijeka Krivača i Spreča (sa izdašnim proticajima i značajnim brojem tačkastih i difuznih zagađivača uzvodno), procjenjuje se da će biti teško odrediti da li je eventualno pogoršanje u njihovom kvalitetu (smanjenja koncentracija rastvorenog kisika, povećana koncentracija nutrijenata i pesticida) uzrokovano projektom navodnjavanja ili su uzročnici i drugi uzvodni zagađivači. Bez obzira na eventualne poteškoće u određivanju uzroka, sa aspekta prevencije kumulativnih uticaja, neophodno je primijeniti mjere prevencije koje se prvenstveno odnose na stalnu edukaciju poljoprivrednika o pravilnim metodama navodnjavanja i dobrim poljoprivrednim praksama uključujući integralne mjere prevencije štetočina.

Uzimajući u obzir da će se voda iz rijeka Krivače i Spreče koristi za navodnjavanje, Planom praćenja je predviđeno redovno vršenje analiza kvaliteta ne samo radi utvrđivanja uticaja projekta na kvalitetu vode, već i radi utvrđivanja kvaliteta vode koja će se koristiti za navodnjavanje kako bi se izbjegli negativni uticaji takve vode po usjeve i zemljište. Lokaciju za monitoring treba odabrati u suradnji sa predstavnicima nadležne Agencije za vode.

Postoji potencijalni rizik od prekomjerne upotrebe vode u poljoprivrednim praksama, poput navodnjavanja, čišćenja/pranja različitih materijala, alata, strojeva ili poljoprivrednih proizvoda. Analiza količina vode koje se planiraju zahvatiti za navodnjavanje na području pod-projekta pokazala je da će korištenje vode za navodnjavanje u planiranim količinama ugroziti ekološki protok rijeke Spreče kako je i prezentirano u poglavlju 5.1.

### Upravljanje štetočinama i korovima

Prilikom korištenja sistema navodnjavanja moguća je pojava dodatnih neželjenih štetočina i korova uslijed formiranja povoljnih uvjeta (vlažnost) za njihov razvoj. Navedeni uticaj moguće je smanjiti pravilnim koracima suzbijanja štetočina i korova: pravilno i pravovremeno prepoznavanje, poznavanje biologije i životnog ciklusa, monitoring brojnosti te korištenje bioloških metoda gdje je to moguće. Također, neophodna je stalna edukacija poljoprivrednika-korisnika o dobrim poljoprivrednim praksama uključujući integralne mjere prevencije štetočina kako je propisano Planom integralnog suzbijanja štetočina koji čini sastavni dio Okvira upravljanja okolišem. Glavni cilj primjene integralnog plana je spriječiti i smanjiti upotrebu pesticida, a u isto vrijeme održavati populaciju štetočina na prihvatljivom nivou. Integralni plan suzbijanja štetočina treba poslužiti poljoprivrednicima da dobiju potrebne informacije o dobrim poljoprivrednim praksama, kako bi smanjili teret zagađenja okoliša uzrokovan prekomjernom upotrebom pesticida, te smanjili rizik po zdravlje ljudi i životinja potpunim isključivanjem pesticida iz upotrebe. Budući da je Bosna i Hercegovina 02.03.2010. ratificirala Stokholmsku konvenciju o persistentnim organskim polutantima čiji je cilj da ograniči ili zabrani proizvodnju, upotrebu, emisije ili uvoz i izvoz vrlo toksičnih supstanci poznatih kao dugotrajne organske zagađujuće supstance (Persistent organic pollutants – POPs), nije dozvoljeno upotrebljavati pesticide i industrijske kemikalije koje se nalaze na listi definiranoj konvencijom. Također, upravljanje štetočinama i korovima organizirati na način da se ispoštuju svi zahtjevi prema Svjetskoj banci.

### Uticaj na kvalitetu zraka

Za vrijeme korištenja zahvata ne očekuju se utjecaji na kvalitetu zraka. Povremeno će se, za vrijeme poljoprivrednih radova, javiti emisije ispušnih plinova iz poljoprivredne mehanizacije koji se mogu smatrati zanemarivima. Korištenjem modernih strojeva te goriva prema Pravilniku o uvjetima mjerenja i kontroli sadržaja sumpora u gorivu („Sl. novine FBiH“, br. 06/08), ove emisije se mogu još više smanjiti.

### Uticaj na razine buke

Tokom korištenja sustava za navodnjavanje ne očekuju se povećane emisije buke. Mogući izvor buke predstavlja pumpna stanica PS Spreča u čijoj se neposrednoj blizini, na udaljenosti od 50-ak metara nalazi stambeni objekt (kuća). S obzirom da su pumpe u pumpnoj stanici Spreča potopljene i unutar zatvorenog objekta, te na električni pogon ne očekuje se njihov uticaj na razine buke.

### Uticaj na floru i faunu

Tokom korištenja sistema za navodnjavanje dio vode iz vodotoka preusmjeravat će se u cjevovod za navodnjavanje, što će rezultirati smanjenjem količine vode nizvodno od vodozahvata, odnosno pumpne stanice. Količina vode je važan stanišni abiotički čimbenik vodene faune, u prvom redu riba, pa je potrebno osigurati minimalni zadovoljavajući protok, tj. ekološki prihvatljiv protok. Potrebno je obezbijediti kapacitet sistema kao što je planirano i pratiti korištenje vode u sistemu. Prema procjenama iznesenim u poglavlju 6.1. Uticaji na riječni sliv, moguće je da u sušnim mjesecima rijeka Krivača, ali niti Spreča neće moći zadovoljiti EPP. U takvoj situaciji potrebno je obustaviti zahvaćanje vode i iz Spreče kako bi se izbjegli značajni negativni utjecaji.

Izgradnjom vodozahvata na Krivači u visini 0,8 m stvorit će se barijera za migracije faune. Za ublažavanje ovog negativnog utjecaja potrebno je izgraditi tzv. „riblju stazu“ u obliku kaskada ili nabačaj kamenja na nezahvatnom dijelu praga pregrade. Preporuča se izgradnja rampe s kamenim blokovima integrirane u pregradu kojom će se omogućiti komunikacija vode (Slika 18). Veličina rampe te veličina i raspored kamenja određeni su hidrauličkim proračunom, za koji se preporuča slijediti smjernice iz Jovanović (2011): „Riblje staze u sklopu „naturalnog“ uređenja malih vodotoka“.

Slika 18. Primjer ribljih staza na rijekama Dölln i Fils u Njemačkoj (Izvor: Jovanović, 2011)

U procesu zahvaćanja vode na Krivači i Spreči vrlo je vjerojatno da će povremeno manji organizmi (beskičmenjaci i manji kičmenjaci) prolaziti kroz sabirnu rešetku, čime će dospjeti u neprirodno stanište i moguće uginuti. No, budući da će biti zahvaćene relativno male količine vode, navedeni uticaj ne smatra se značajnim. K tome ovaj uticaj se djelomično može smanjiti postavljanjem rešetke sa manjim otvorima (npr. 1 cm).

Tijekom korištenja sistema povećava se rizik za širenje stranih invazivnih vrsta faune i flore cjevovodima. U slučaju nailaska na stranu invazivnu vrstu potrebno je pokušati spriječiti njeno širenje te ju ukloniti.

Područje sistema ne nalazi se u zaštićenom području niti u planiranom području ekološke mreže. Rijeka Spreča utječe u jezero Modrac koje je predloženo za zaštitu, a također je predloženo i za uključivanje u ekološku mrežu, no zbog kapaciteta zahvata (količine zahvaćene vode) on neće imati značajnih uticaja na njegovu bioraznolikost.

### Nastanak otpada

Otpad koji će nastati tokom operativne faze uključuje:

- neopasni otpad, kao što je: otpad od ambalaže, drveni štapovi, plastične folije za zasjenjenje, metalne žice, organski biorazgradivi otpad (ostaci usjeva), stajsko gnojivo, otpad od mašina poput starih guma, itd.);

- opasan otpad, kao što je: ambalažni otpad of hemikalija i biocida nakon upotrebe, ulja i maziva iz mašina, itd.

### Zdravlje i sigurnost zajednice

Do uticaja na ljudsko zdravlje može doći zbog nepridržavanja smjernicama Banke odnosno korištenjem pesticida koji ne zadovoljavaju kriterije propisane od strane Banke da moraju imati zanemariv negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. Isto tako, kod pripreme i nanošenja pesticida u slučaju neodgovarajuće zaštite korisnika može doći do trovanja pesticidima i to udisanjem, preko kože ili gutanjem. Trovanje može biti akutno (jednokratan unos velike količine pesticida, neposredan dodir s kožom) ili kronično (dugotrajan i konstantan unos manjih količina pesticida). Stoga je prilikom primjene pesticida neophodno korištenje zaštitne opreme (gumene rukavice, gumene čizme, zaštitno odijelo, pokrov za glavu, naočale i maska za nos i usta).

## Pozitivni uticaji na okoliš i društvo

Izgradnjom sistema za navodnjavanje osigurat će se ekonomske, socijalne i okolišne koristi, korisnicima zemljišta i lokalnoj zajednici u ovom području. Iskustava sličnih projekata, govore da će projekat imati brojne pozitivne uticaje na okoliš kroz promociju dobrih praksi upotrebe zemljišta, metoda uzgoja i upravljanjem štetočinama.

Podprojekt bi trebao pomoći ojačati lokalne kapacitete u okolišno održivim pristupima razvoju poljoprivrede.

Potencijalni pozitivni uticaji na životnu sredinu kroz implementaciju ovog projekta uključuju:

- bolji nadzor nad korištenjem vodnih resursa;

- racionalnije korištenje vodnih resursa kroz poboljšani rad i održavanje;

- smanjenje rizika od zagađivanja vode hemikalijama provedbom Integralnog plana upravljanja štetočinama iz Okvira upravljanja okolišem;

- smanjenje rizika od zagađivanja površinskih i podzemnih voda korištenjem velikog broja privatnih pumpi i generatora, koji se trenutno koriste bez adekvatne kontrole i poduzimanja mjera za prevenciju uticaja od izlijevanja goriva i maziva;

- udruživanje korisnika voda u udruge omogućava im bolju zastupljenost u multi-sektorskim  dogovorima oko budućeg korištenja voda;

- efektivnije zbrinjavanje otpada kroz veće učešće zajednice.

# PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I DRUŠTVOM

## Plan mjera za prevenciju/ublažavanje okolišnih i društvenih uticaja

Plan upravljanja okolišem i društvom je pripremljen na temelju rezultata okolišne i društvene procjene i uključuje mjere kako bi se smanjili mogući negativni uticaji koji će se primijeniti tokom implementacije projekta, uključujući procjenu troškova i odgovornost za njihovu implementaciju.

Mjere ublažavanje su kategorizirane kao:

- Mjere ublažavanja u fazi projektovanja i planiranja,

- Mjere ublažavanja u fazi izgradnje,

- Mjere ublažavanja u fazi korištenja,

- Mjere ublažavanja u fazi uklanjanja projekta.

Mjere za ublažavanje u fazi projektovanja i planiranja (prije izgradnje) se odnose na: dodatne analize količina voda koje se mogu zahvatati iz rijeke Spreče a da ne ugroze EPP, konačan izbor tehničkog rješenja, reviziju projektno tehničke dokumentacije, ishodovanje svih relevantnih dozvola/saglasnosti, te planiranje vezano za odabir izvora snabdijevanja, koncesiju, eksproprijaciju zemljišta i način izvođenja radova.

Mjere za ublažavanje u fazi izgradnje uglavnom se odnose na implementaciju dobrih građevinskih praksi kako bi se izbjegli negativni uticaji na stabilnost tla, kvalitetu voda i zemljišta, kvalitetu zraka, te na razinu buke. Mjere ublažavanja povezane sa društvenim utjecajima odnose se na zaštitu na radu, zdravlje i sigurnost zajednice i ograničenja korištenja zemljišta. Njihova provedba je odgovornost Izvođača radova i potrebno ih je, zajedno sa Planom praćenja stanja okoliša i društva uključiti u Ugovor sa izvođačem radova. Troškovi provedbe ovih mjera trebaju biti uključeni u troškove izgradnje, iako oni uglavnom uključuju mjere dobrog gazdovanja i obično ne zahtijevaju značajna financijska sredstva. Klijent i imenovani nadzorni inženjer nadzirat će provedbu mjera ublažavanja i Plana praćenja.

Popis dobrih građevinskih praksi i Plan upravljanja otpadom koji trebaju biti ugrađeni u Ugovor sa izvođačem radova su dati u Prilogu 1 i 2.

Mjere za ublažavanje u fazi korištenje se odnose na ublažavanje negativnih uticaja koji mogu nastati kao posljedica neadekvatnog korištenja i održavanja sistema te upotrebe fitofarmaceutskih sredstava.

Tabela 18. Plan mjera za prevenciju/ublažavanje okolišnih i društvenih uticaja za podprojekat Živinice

| Faze | Problem | Mjera ublažavanja | Troškovi |  | Institucionalne odgovornosti |  | Komentari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planiranje | Implementacija | Planiranje | Implementacija |  |
| Planiranje/ projektiranje | Osigurati usklađenost projekata sa relevantnom legislativom iz oblasti građenja, voda, okoliša i koncesija | Izvršiti: dodatne analize količina voda koje se mogu zahvatiti iz rijeke Spreče a da ne ugroze EPP i potencijalnih novih izvora vode za navodnjavanje, konačan izbor tehničkog rješenja; reviziju projektne dokumentacije; ishodovati urbanističku saglasnost, u projektno-tehničkoj dokumentaciji ispoštovati sve zahtjeve postavljene u vodnim aktima, ishodovati koncesiju za korištenje voda | Dio ugrađen u troškove projektira-nja sistema. | Procjena troškova će biti dostupna kroz izvedbenu dokumentaciju | JIP | JIP | Obavezno uključiti nadležnu Agenciju za vodno područje rijeke Save koja upravlja vodama u predmetnom slivu. |
| Planiranje/ projektiranje | Smanjenje protoka u rijeci Spreči | Definirati prihvatljive aktivnosti iskorištavanja vode rijeke Spreče. Analiza u fazi projektovanja je pokazala da će količine vode koje se trebaju zahvatiti za navodnjavanje ugroziti ekološki prihvatljiv protok. | - | - | Nositelj zahvata, nadležne institucije | JIP u saradnji sa projektantima i predstavnicima nadležnih institucija | Potrebno je usuglasiti učinkovito funkcioniranje sistema za navodnjavanje i iskorištavanja vode rijeke Spreče i Krivače |
| Planiranje/ projektiranje | Fragmentacija šuma | Prilikom izrade Glavnog projekta i konačnog projektiranja trase tlačnog i gravitacionog cjevovoda, izbjegavati presijecanje šuma već trase polagati izvan ili uz rub šuma kako bi se izbjegla fragmentacija. |  |  | Projektant |  |  |
| Planiranje/ projektiranje | Negativne reakcije javnosti zbog nedostatka informacija i koordinacije aktivnosti | Održati javne rasprave sa korisnicima budućeg sistema navodnjavanja i odvodnje, te osobama na koje projekt ima uticaj o komponentama projekta i planu ublažavanja negativnih uticaja. | - | - | JIP | JIP u saradnji sa konsultantom | Obavezno uključiti vlasnike parcela koje će se navodnjavati i koje će biti predmet eksproprijacije. |
| Planiranje/ projektiranje | Povećana mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prihoda za lokalnu zajednicu | Dati prednost pri zapošljavanju kvalificiranom lokalnom stanovništvu | - | - | JIP | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz tendersku dokumentaciju. |
| Planiranje/ projektiranje | Energetska neučinkovitost | Energetski najučinkovitijoj mogućnosti navodnjavanja treba dati najveći prioritet. | - | - | Projektant | JIP u saradnji sa projektantom |  |
| Planiranje/ projektiranje | Neučinkovitost korištenja vode | Predvidjeti ugradnju vodomjera na poljoprivrednim parcelama. | - | - | Projektant | JIP u saradnji sa projektantom |  |
| Planiranje/ projektiranje | Utjecaj na privatno zemljište i imovinu i poslovne aktivnosti | Razviti Akcioni plan preseljenja (APP) u skladu sa ODS5 Svjetske banke. Pravovremene konsultacije i saradnja s pogođenim stranama. | - | Procjena troškova bit će dostupna kroz APP. | JIP | JIP |  |
| Planiranje/ projektiranje | Otežana poljoprivredna proizvodnja | Ne dozvoliti, gdje je to moguće, presijecanje poljoprivrednih parcela. | - | - | Projektant | JIP u saradnji sa projektantom |  |
| Planiranje (projektiranje)/ Izgradnja | Uticaj na kulturno naslijeđe | Izraditi „chance find“ proceduru za postupanje sa slučajnim arheološkim pronalascima kulturne baštine, definirane kao fizičko kulturno nasljeđe koje se neočekivano pronađe tokom implementacije projekta, implementirati istu tokom građevinskih radova, te osigurati da su odgovarajuće osoblje i Izvođač radova obučeni o zahtjevima iz Procedure. Odredbe „chance find“ procedure trebaju uključiti: - Upozorenje projektnog osoblja o mogućnosti otkrivanja slučajnih arheoloških nalaza kulturnog naslijeđa, - Ograđivanje područja nalaza kako bi se spriječilo dodatno remećenje ili uništenje, - Obavještavanje nadležnih organa o nalazima/mjestima. | - | Procjena troškova će biti dostupna kroz izvedbenu dokumentaciju | Projektant Izvođač radova | JIP u saradnji sa projektantima, izvođačima radova i predstavnicima nadležnih institucija | Procedura se priprema u fazi planiranja odnosno prije izgradnje a implementira tokom izgradnje sistema navodnjavanja |
| Izgradnja | Erozija tla i pojava klizišta kao posljedica krčenja, čišćenja i iskopavanja | Osigurati zaštitu padina (zbijanje obala, stabilizacija ozelenjavanjem autohtonom vegetacijom, oblaganje kosina). Odrediti lokaciju odlagališta zemljanog materijala, a humus sa travnatim pokrivačem odlagati posebno kako bi se ponovno mogao koristiti. Izvršiti zamjensko sađenje ili presađivanje vegetacije. Provoditi Plan upravljanja otpadom iz Priloga 2. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Onečišćenje zemljišta mazivima i gorivima mehanizacije | Pratiti rad mehanizacije i vršiti redovno održavanje. Izvođač je dužan priložiti dokaz o ispravnosti vozila u skladu sa propisima o emisiji štetnih plinova. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta i Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova |  |
| Izgradnja | Zagađenje voda i zemljišta uslijed neadekvatnog odlaganja otpada | Pripremiti i implemetirati Plan upravljanja otpadom za specifičnu lokaciju. Kratkoročno skladištenje na unaprijed utvrđenim lokacijama. Preuzimanje otpada za reciklažu i zbrinjavanje od strane ovlaštenih operatera. Zemlju i drugi inertni materijal iskoristiti za uređenje pejzaža nakon završetka radova. Ponovno korištenje i reciklaža otpada gdje god je to moguće. Zabranjeno je spaljivanje otpada na otvorenom i na gradilištu. Sav opasni otpad odvojit će se na licu mjesta, adekvatno čuvati i predati ovlaštenom operateru radi upravljanja i konačnog odlaganja. Postupanje u skladu sa Planom upravljanja otpadom iz Priloga 2. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Onečišćenje vode i tla uslijed ispuštanja otpadnih sanitarnih voda s gradilišta | Ugradnja ekoloških zahoda za radnike | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Povećana mutnoća površinskih i podzemnih voda kao posljedica izvođenja radova | Iste mjere kao i za kontrolu erozije i stabilizaciju padina. Radove vršiti po suhom vremenu. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta. Postaviti filtere za sedimenat duž rijeke i/ili gabione uz obale za filtriranje erodiranog sedimenta. Provoditi Plan upravljanja otpadom iz Priloga 2. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Zagađenje površinskih i podzemnih voda uljima i mastima zbog lošeg održavanja i popravki opreme, te sipanja goriva na gradilištu | Izbjegavati servisiranje i sipanje goriva na terenu. Kod eventualnog sipanja goriva i održavanje vozila na gradilištu koristiti zaštitne folije. Osigurati apsorbirajući materijal za slučaj izlijevanja goriva. Iskorištenim zauljenim materijalima i sredstvima upravljati u skladu sa Planom upravljanja otpadom i Planom pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve. Pripremiti i provoditi Plan upravljanja gradilištem koji uključuje mjere dobre građevinske prakse iz Priloga 1, mjere iz prethodne vodne saglasnosti i mjere iz Plana upravljanja otpadom date u Prilogu 2. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Unos i širenje invazivnih vrsta | Sve strojeve i drugu opremu potrebno je očistiti od sedimenta i vegetacije. Na svim strojevima i drugoj opremi provjeriti ima li invazivnih vrsta (biljke, besralježnjaci). Ako bude, potrebno ih je ukloniti. Sve onečišćene strojeve i opremu isprati vodom pod visokim tlakom (po mogućnosti vrućom parom pod tlakom). Gdje je to moguće, preporuka je ostaviti strojeve i opremu da se suše barem četiri tjedna prije nego što se upotrijebe u drugom vodotoku. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Narušavanje vegetacijskog pokrivača | Nakon izgradnje zazeleniti oštećene površine autohtonom vegetacijom. Primijeniti mjere dobre građevinske prakse iz Priloga 1. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Trajni gubitak površine pod drvećem | Prilikom gradnje u što većoj mjeri izbjegavati sječu stabala izvan površine predviđene za izgradnju rezervoara, pristupnog puta te potisnog i glavnog voda. Također, prilikom izvođenja građevinskih radova izbjegavati oštećenja rubnih stabala mehanizacijom. Sva uklonjena stabla ponovno će se zasaditi u blizini područja. |  |  | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Emisije prašine zbog zemljanih i građevinskih radova | U najvećoj mogućoj mjeri koristiti asfaltirane ceste za pristup površinama za građenje. Kontrolirati brzinu vozila kako bi se umanjilo podizanje prašine. Prilikom transporta praškastog materijala pokriti vozila zaštitnom ceradom u cilju smanjenja zagađenja atmosfere i utjecaja na bioraznolikost i stanovništvo. U slučaju jako suhog vremena polijevati prilazne prometnice i zemljane površine. Sabiti odloženi zemljani materijal. Pripremiti i provoditi Plan upravljanja gradilištem koji uključuje mjere dobre građevinske prakse iz Priloga 1. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Emisija iz mehanizacije i vozila | Redovno održavati opremu i vozila. Redovno ispitivati ispravnost vozila u skladu s propisima o emisiji štetnih gasova. |  |  | Izvođač radova | Izvođač radova |  |
| Izgradnja | Buka od rada mehanizacije i od prometa vozila | Koristiti moderne strojeve i vozila koji emitiraju niže razine buke te manje utječu na okolno stanovništvo i faunu Osigurati prigušivače zvuka za teške strojeve. Planirati premještanje opreme u vrijeme kada nisu velike dnevne gužve u prometu. Građevinske radove obavljati tokom dana, izbjegavati radove nakon 17 sati, posebno kad se radovi odvijaju unutar naselja, u neposrednoj blizini kuća Redovno održavati strojeve i vozila |  |  | Izvođač radova | Izvođač radova |  |
| Izgradnja | Otežana poljoprivredna proizvodnja | Građevinski radovi na farmama tokom vegetacijskog razdoblja bit će izbjegavani koliko god je to moguće. Osigurati da će poljoprivrednici koji već obrađuju dijelove lokacije pod-projekta moći nastaviti s poljoprivredom na područjima zemljišta koja neće biti pogođena gradnjom. Osigurati da su pogođene osobe unaprijed adekvatno obaviještene o opsegu, veličini i rasporedu predloženog projekta, njegovim implikacijama na njihovo daljnje bavljenje poljoprivredom tokom perioda gradnje. Te će mjere minimizirati problem sukoba i značajno će smanjiti taj utjecaj. Osigurati da se sve žalbe/zabrinutosti poljoprivrednika i lokalnih zajednica riješe prije građevinskih radova. | - | - | JIP u saradnji sa izvođačem | JIP u saradnji sa izvođačem | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Rizik izlaganja radnika otrovnim plinovima, buci, prašini i vibracijama | Provesti sve gore spomenute mjere povezane s ublažavanjem utjecaja otrovnih plinova, buke, prašine i vibracija. Osigurati sanitarne i higijenske sadržaje za radnike. Pripremiti i provesti Plan organizacije gradilišta i Plan upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika. Zahtijevati od svih radnika da se pridržavaju Plana upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika. Osigurati radnicima ličnu zaštitnu radnu opremu (ZRO) koja odgovara zadacima. Osigurati da radnici slijede procedure o obaveznoj upotrebi ZRO i da su prošli obuku o zaštiti na radu. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Opasnost od nesreća i ozljeda na radu, kao što su: o opasnost od spoticanja i pada; o opasnosti od iskopa; o pad opreme na radnike; o podizanje teških konstrukcija; o opasnosti povezane s rukovanjem materijalima (npr. podizanje, udaren ili pogođen, pričepljen, itd.); o zavarivanje i ostali radovi koji emitiraju vruće i užarene čestice; o rad s elektro instalacijama i opremom. | Duž trase izgradnje sistema navodnjavanja postaviti znakove upozorenja. Radnicima osigurati sanitarne i higijenske čvorove. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta i Plan upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika. Zahtijevati od svih radnika da se pridržavaju Plana upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika. Osigurati radnicima ličnu zaštitnu radnu opremu (ZRO) koja odgovara zadacima. Osigurati da radnici slijede procedure o obaveznoj upotrebi ZRO i da su prošli obuku o zaštiti na radu. Osigurati da mašinama upravljaju samo kvalificirani operateri mašina koji imaju vještine i iskustvo. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Rizik od COVID-19 | Pripremiti i provesti procedure za slučaj izbijanja COVID-19. Kontrolirati ulaz i izlaz s gradilišta/radnog mjesta, preurediti radne zadatke ili smanjiti broj radnika na radnom mjestu kako bi se omogućilo socijalno/fizičko distanciranje, osigurati odgovarajuću ličnu zaštitnu radnu opremu (ZRO). | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Pojačan promet zbog kretanja teške opreme/vozila i izvođenja radova u blizini lokalnih cesta. Smanjena prohodnost kroz područje gdje se izvode radovi. | Obavijestiti javnost o građevinskim radovima putem lokalnih medija i oglasnih ploča u lokalnim zajednicama. Pripremiti i provesti Plan upravljanja prometom. Planirati premještanje opreme u vrijeme kada nisu velike dnevne gužve u prometu. Osigurajte prometne pomoćnike/ zastavnike, prometne znakove koji pomažu u osiguranju slobodnog i sigurnog protoka prometa. Osigurati alternativni prolaz za pješake i vozila u saradnji sa lokalnim vlastima ili osigurati siguran prolaz kroz gradilište. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta koji uključuje mjere dobre građevinske prakse iz Priloga 1. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Povećani rizici za stanovništvo od prometnih nesreća i građevinskih radova | Obavijestiti javnost o građevinskim radovima putem lokalnih medija i oglasnih ploča u lokalnim zajednicama. Pripremiti i provesti Plan upravljanja prometom. Osigurati odgovarajuće znakove upozorenja, osvjetljenje, zaštitne ograde, itd. Pridržavati se prometnih pravila. Čistiti gradilište od građevinskog otpada kako u fazi građenja, tako i nakon završetka radova, pri zatvaranju gradilišta. Kroz institucionalne i administrativne dogovore sa općinskim/gradskim domom zdravlja osigurati sanitetske potrepštine i liječničku pomoć na gradilištu. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Rizik za stanovništvo od nesreća zbog neosigurnih mjesta iskopa | Obavijestiti javnost o građevinskim radovima putem lokalnih medija i oglasnih ploča u lokalnim zajednicama. Osigurati odgovarajuće znakove upozorenja, osvjetljenje, zaštitne ograde itd. Pripremiti i provoditi Plan organizacije gradilišta. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Rizik od SIZ/SU | Pripremiti i primijeniti Kodeks ponašanja koji odražava temeljne vrijednosti izvođača i cjelokupnu radnu kulturu i uključuje odredbe koje se odnose na SIZ/SU. Provesti podizanje svijesti o pitanjima SIZ/SU. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Izgradnja | Neizravni utjecaj na okoliš kupnjom materijala od nelicenciranih kompanija | Za opskrbu materijalom koristiti postojeće kamenolome i asfaltne baze. Koristiti licencirane dobavljače za ostale materijale. | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova | Problematiku regulirati kroz Ugovor o izvođenju radova. |
| Korištenje | Neadekvatna upotreba sistema za navodnjavanje | Redovno pratiti rad, održavati i vršiti popravke objekata sistema. | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |  |
| Korištenje | Smanjenje količine nizvodno zbog korištenja vode | Obezbijediti kapacitet sistema kao što je planirano. Mjeriti protok i pratiti korištenje planiranih količina vode u sistemu. Ukoliko uz zahvatanje voda za potrebe navodnjavanja dođe do smanjenja protoka na vrijednost EPPa, zahvatanje vode iz rijeke Spreče se obustavlja. | Ugrađeni u troškove projektovanja sistema. |  | JIP | JIP i korisnici sistema |  |
| Korištenje | Prekomjerno zahvatanje vode | Precizno definirati potrebe za vodom za usjeve. Razviti Plan upravljanja sistemom navodnjavanja koji će korisnicima sistema pružiti održiv raspored navodnjavanja i obučiti korisnike vode kako ga koristiti. Plan će osigurati redovnu kalibraciju i održavanje uređaja za mjerenje vode. Odrediti i imenovati osobu(e) ili vlasnika zemljišta za redovno praćenje kvaliteta tla i procjene sistema navodnjavanja. | - | - | JIP i korisnici sistema | JIP i korisnici sistema |  |
| Korištenje | Pogoršana kvaliteta vode uslijed nakupljanja otpada u vodotocima (na mjestu vodozahvata) | Izraditi i provoditi Plan upravljanja sistemom navodnjavanja i obučiti korisnike da njime upravljaju. Planom se osigurava redovno uklanjanje otpada iz vodotoka i odgovarajuće odlaganje u dogovoru s lokalnim komunalnim preduzećem. Podizanje svijesti lokalnog stanovništva o potrebi pravilnog postupanja s otpadom. | - | 500 BAM/god. | Korisnici sistema | Korisnici sistema |  |
| Korištenje | Buka od rada strojeva i poljoprivredne mehanizacije | Koristiti moderne strojeve i mehanizaciju koji emitiraju niže razine buke te manje utječu na okolno stanovništvo i faunu. Redovno održavati strojeve i mehanizaciju. | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |  |
| Korištenje | Povećan rizik za širenje stranih invazivnih vrsta faune i flore | U slučaju nailaska na stranu invazivnu vrstu potrebno je pokušati spriječiti njeno širenje te je ukloniti. | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |  |
| Korištenje | Stvaranje barijere za migratornu faunu izgradnjom vodozahvata u rijeci Krivači | Izgradnja „riblje staze“ prema Jovanovićevim smjernicama (2011): „Riblje staze u okviru prirodne regulacije malih vodotoka“. | 20,000 KM | - | Projektant | Izvođač |  |
| Korištenje | Utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi zbog nepravilne upotrebe fitofarmaceutskih sredstava (pesticida) i prirodnih i mineralnih gnojiva | Kontrolirana upotreba agrokemijskih sredstava na osnovu Integralnog plana upravljanja štetočinama koji čini sastavni dio Okvira upravljanja okolišem. Obuka poljoprivrednika o dobrim poljoprivrednim praksama koje uključuju ispravan odabir, doziranje i pravovremeno korištenje agrokemijskih sredstava kako bi se osigurala maksimalna apsorpcija biljaka i tla. Koristiti samo agrokemijska sredstva dopuštena od strane Državne uprave za zaštitu bilja. Korištenje zaštitne opreme kod primjene fitofarmaceutskih sredstava. Ostvariti saradnju sa udruženjima pčelara radi sprječavanja povećanja smrtnosti pčela. | Ugrađeni u troškove projektovanja sistema. | - | JIP | JIP i korisnici sistema | U skladu sa projektnim zadatkom za projektovanje sistema navodnjavanja i odvodnje, projektant će pripremiti Plan upravljanja sistemom navodnjavanja i provesti edukaciju |
| Uklanjanje | Negativni uticaj na okoliš zbog neadekvatnog odlaganja otpada nastalog prilikom uklanjanja sistema za navodnjavanje/odvodnju i/ili prilikom redovnog održavanja. | Adekvatno odložiti otpad u skladu sa Planom upravljanja otpadom (Prilog 2) na ovlaštenim odlagalištima. Reciklirati otpad koji je podložan reciklaži. | - | 50 KM/toni otpada | Korisnik sistema | Izvođač radova | - |

## Plan praćenja stanja okoliša i društva

Tabela 19. Plan praćenja stanja okoliša i društva

| Faza | Koji parametar treba pratiti? | Gdje se vrši praćenje? | Kako će se vršiti praćenje / vrsta opreme za praćenje? | Kada će se vršiti praćenje – učestalost mjerenja ili kontinuirano? | Zašto je potrebno praćenje? | Troškovi |  | Odgovornost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Planiranje | Implementacija | Planiranje | Implementacija |
| Planiranje/ projektiranje | Negativne reakcije javnosti zbog nedostatka informacija i koordinacije aktivnosti | U lokalnoj zajednici | Uvidom u registre žalbi | U slučaju pritužbi građana | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | - | JIP | JIP |
| Planiranje/ projektiranje | Kvaliteta površinske vode za navodnjavanje (teški metali, nitrati, nitriti, pH, elektrovodljivost, temperatura, hloridi, mikrobiloški parametri, pesticidi) | Nizvodno od mjesta vodozahvata rijeke Krivače i pumpne stanice na rijeci Spreči | Adekvatnom laboratorijskom opremom | U toku izrade projektne dokumentacije ili prije početka radova | Radi utvrđivanja kvalitete vode za navodnjavanje | Ugrađeno u troškove projektiranja | - | Projektant | Ovlaštena laboratorija |
| Planiranje/ projektiranje | Analiza fizikalnih, bioloških i kemijskih parametara zemljišta | Odrediti najmanje tri profila uzorkovanja na dovoljnoj udaljenosti. | Adekvatnom laboratorijskom opremom | U toku izrade projektne dokumentacije | Radi utvrđivanja kvalitete zemljišta za navodnjavanje. | Ugrađeno u troškove projektiranja | - | Projektant | Ovlaštena laboratorija |
| Planiranje/ projektiranje | Sticanje zemljište/prisilno preseljenje | U lokalnoj zajednici | Uvidom u registre žalbi | U slučaju pritužbi građana | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | - | JIP | JIP |
| Izgradnja | Oštećenja postojeće infrastrukture i objekata, osobito podzemnih instalacija (vodovodni i kanalizacijski cjevovodi i dr.) | Na mjestu izvođenja građevinskih radova | Vizualni nadzor | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja oštećenja | - | - | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Moguća pojava erodiranih površina i klizišta u blizini gradilišta | U neposrednoj okolini gradilišta | Vizualni nadzor | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Zbog utvrđivanja pojave erozije tla i klizišta uzrokovanih građevinskim radovima | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Pojava onečišćenja zemljišta mazivima i gorivima mehanizacije | Na mjestu izvođenja građevinskih radova | Vizualni nadzor | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja uticaja građevinskih radova na kvalitet zemljišta | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | 1. Analiza količina i parametara kvalitete površinske vode rijeke Krivače: pH - pH - protok - mutnoća - provodljivost - suspendirane čestice 2. Kada se budu izvodili radovi na vodozahvatnoj građevini na rijeci Krivači vršiti češće analize vode za piće na istočištima u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl.glasnik BiH 40/10, 43/10) u toku izvođenja radova. | 1. Na rijeci Krivači nizvodno od vodozahvata 2. Na istočištima u MZ Svojat i Zelenika – koja mogu biti pod uticajem | Standardna laboratorijska oprema i metode za praćenje kvantiteta i kvaliteta površinskih voda | 1. U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja uticaja građevinskih radova na kvalitet površinskih voda i podzemnih voda koje se koriste za vodosnabdijevanje | - | 1.000 KM po uzorku | Izvođač nadzora | Ovlaštena laboratorija |
| Izgradnja | 1. Prisutnost uljnog filma na površinskim vodotocima 2. Analiza protoka i parametara kvalitete površinske vode: - HPK, - ukupna mineralna ulja. 3. Kada se budu izvodili radovi na vodozahvatnoj građevini na rijeci Krivači vršiti češće analize vode za piće na istočištima u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH 40/10, 43/10) u toku izvođenja radova. | 1, 2. Na rijeci Krivači nizvodno od vodozahvata 3. Na istočištima u MZ Svojat i Zelenika – koja mogu biti pod uticajem | 1. Vizualno 2,3. Standardna laboratorijska oprema i metode za praćenje kvaliteta voda | 1,2. Na nalog izvođača nadzora i u slučaju pritužbi građana 3. 20% češće u odnosu na propisanu učestalost ili po pritužbi građana | Radi utvrđivanja uticaja građevinskih radova na kvalitet površinskih voda i podzemnih voda koje se koriste za vodosnabdijevanje | - | 1.000 KM po uzorku | Izvođač nadzora | Ovlaštena laboratorija |
| Izgradnja | Upravljanje otpadom tokom izvođenja radova. Razdvajanje opasnog i neopasnog otpada. | Na mjestu izvođenja građevinskih radova | Vizualni nadzor i usporedba sa izvještajem o upravljanju otpadom | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi obezbjeđenja pravilnog upravljanja otpadom |  | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Površina koja je podvrgnuta restauraciji pejzaža/vegetacije Broj i vrsta zasađenih biljaka/drveća | Na mjestu izvođenja građevinskih radova | Vizualni nadzor i usporedba sa Planom rehabilitacije degradiranih područja | Nakon implementacije Plana rehabilitacije degradiranih područja | Zbog potrebe vraćanja zemljišta i vegetacije u prethodno stanje | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač nadzora | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Pojava stranih invazivnih vrsta | Na lokaciji projekta | Vizualna identifikacija | Jednom prije početka radova | Radi utvrđivanja prisutnosti stranih invazivnih vrsta | - | - | Izvođač radova | Izvođač radova |
| Izgradnja | Praćenje stanja usjeva | Na lokaciji projekta | Vizualni nadzor | U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja uticaja građevinskih radova na stanje usjeva | - | - |  |  |
| Izgradnja | Pojava zagađenja zraka | Na lokaciji izvođenja radova | Od strane ovlaštenog laboratorija za praćenje kvalitete zraka primjenom zakonski propisanih metoda | Prije početka radova za utvrđivanje početnog stanja. U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja mogućeg prekoračenja zakonski propisanih vrijednosti | - | - | Izvođač radova | Ovlaštena laboratorija |
| Izgradnja | Povećanje razina buke | Na lokaciji izvođenja radova | Od strane pravne osobe koja je ovlaštena za mjerenje buke korištenjem standardne opreme | Prije početka radova za utvrđivanje početnog stanja. U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja eventualnog prekoračenja zakonski dopuštenih razina buke | - | - | Izvođač radova | Ovlaštena pravna osoba |
| Izgradnja | Prisutnost kulturnih / arheoloških nalaza | Na lokaciji izvođenja radova | Nadzor nad iskopima | Tokom iskopa | Radi očuvanja kultrne baštine |  | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Postojanje higijenskih uvjeta za radnike Korištenje zaštitne opreme Broj radnika sa zdravstvenim problemima vezanim za rad na gradilištu Broj evidentiranih nezgoda Broj slučajeva COVID-19 među radnicima | Na gradilištu | Vizualno i uvidom u evidenciju | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja provedbe mjera zaštite i sigurnosti na radu | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Uticaj na stanovništvo zbog ograničavanja poslovne aktivnosti i prava na korištenja zemljišta | U lokalnoj zajednici | Uvidom u evidenciju | Nakon zaprimljenih pritužbi građana | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Predlagač projekta i izvođač radova | Predlagač projekta i izvođač radova |
| Izgradnja | Zaprimljene pritužbe građana zbog smanjenje prohodnosti, povećanog prometa i neuređenosti gradilišta | Na gradilištu | Vizualno i usporedbom sa Planom upravljanja gradilištem i Plana upravljanja prometom | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja usklađenosti sa Planom upravljanja gradilištem i Plana upravljanja prometom i izbjegavanja negativnih uticaja na stanovništvo | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Broj zabilježenih nesreća lokalnog stanovništva zbog građevinskih radova. | U lokalnoj zajednici | Uvidom u evidenciju | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Broj zabilježenih incidenata vezano za SIZ/SU | U lokalnoj zajednici | Uvidom u evidenciju | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi pravovremenog sprječavanja uticaja | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Izgradnja | Kvalitet izvedenih radova Kvalitet materijal koji se ugrađuje | Na gradilištu | Vizualno i kroz evidenciju | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Slab nadzor i ocjena kvalitete izvođenja radova može uzrokovati štete po okoliš, nekvalitetne konstrukcije i upotrebu nekvalitetnih materijala, što može dovesti do oštećenja konstrukcija i izložiti korisnike sistema navodnjavanja rizicima i mogućim nesrećama | - | Ugrađeno u troškove izvođenja nadzora | Izvođač radova | Izvođač nadzora |
| Korištenje | Oštećenja sistema navodnjavanja zbog nepravilnog upravljanja | Na lokaciji projekta | Vizualno i kroz evidenciju | Kontinuirano | Kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje sistemom navodnjavanja | Ugrađeno u troškove održavanja | Bruto plata za osobu zaduženu za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Količina zahvaćene vode (l/s) | Na vodozahvatu i pumpnoj stanici | Očitanje mjerača protoka i vođenje evidencije | Kontinuirano | Kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje vodom u sistemu i kompenzirali deficiti, dostavljali podaci nadležnoj instituciji za upravljanje vodama, te plaćala posebna vodna naknada | Ugrađeno u troškove održavanja | Bruto plata za osobu zaduženu za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Padavine (mm/dan) | Na lokaciji projekta | Očitanje padavina i vođenje evidencije | Po potrebi | Kako bi se utvrdile količine padavina i prilagodile količine vode u sistemu za navodnjavanje | 50 KM po kišomjeru | Uključeno u platu osobe zadužene za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Brzina i pravac vjetra | Na lokaciji projekta | Očitanje anemometra i vođenje evidencije | Kontinuirano | Radi utvrđivanja parametara od značaja za poljoprivredu | 150 KM po anemometru | Uključeno u platu osobe zadužene za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Temperatura zraka | Na lokaciji projekta | Očitanje termometra i vođenje evidencije | Kontinuirano | Radi utvrđivanja parametara od značaja za poljoprivredu | 10 KM po termometru | Uključeno u platu osobe zadužene za održavanje sistema | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Količina vode koja se koristi za navodnjavanje parcela | Na vodomjerima korisnika | Očitanje vodomjera i vođenje evidencije | Kontinuirano | Radi utvrđivanja količina isporučene vode | Ugrađeno u troškove izgradnje | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Kvalitet vode za navodnjavanje parcela (teški metali, nitrati, nitriti, pH, elektrovodljivost, temperatura) | Na zahvatu vode | Standardna laboratorijska oprema i metode za praćenje kvaliteta površinskih voda | Mjesečno | Radi praćenja kvalitete vode za navodnjavanje. |  | 300 KM/uzorku | Korisnici sistema | Ovlaštena laboratorija |
| Korištenje | Protok i vodostaj u koritu rijeka Spreče i Krivače | Uzvodno i nizvodno od vodozahvata | Hidrometrijska mjerenja i mjerenja vodostaja na mjernim profilima i vođenje evidencije | Po dinamici određenoj vodnim aktom i važećim zakonima | Protok u svrhu kontrole režima toka u koritu rijeka Spreče i Krivače i osiguranja EPPa | Ugrađeno u troškove izgradnje |  | Korisnici sistema | Ovlaštena laboratorija |
| Korištenje | Kvalitet zemljišta (pH vrijednost, teški metali, fosfor, azot, Na, Ca, soli i pesticidi) | Na reprezentativnim parcelama na svakoj od zona projekta | Uzimanjem najmanje 1 uzorka zemljišta | Jednom godišnje | Radi utvrđivanja uticaja poljoprivrednih aktivnosti na kvalitet zemljišta | - | 1000 KM po uzorku | Korisnici sistema | Ovlaštena laboratorija |
| Korištenje | Kvalitet površinske vode (teški metali, nitrati, nitriti, pH, elektrovodljivost, temperatura, hloridi, mikrobiloški parametri, pesticidi) | Na rijekama, nizvodno od područja navodnjavanja | Uzimanje uzoraka površinske vode | Dva puta godišnje u karakterističnim hidrološkim situacijama | Radi utvrđivanja uticaja poljoprivrednih aktivnosti na površinske vode | - | 1700 KM/po profilu | Korisnici sistema | Ovlaštena laboratorija |
| Korištenje | Pojava stranih invazivnih vrsta | Na lokaciji projekta | Vizualni nadzor | Mjesečno | Radi utvrđivanja prisutnosti stranih invazivnih vrsta | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Praćenje stanja usjeva | Na lokaciji projekta | Vizualni nadzor | Kontinuirano |  |  |  | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Pojava korovskih biljaka i štetočina | Na lokaciji projekta | Vizualna identifikacija i prebrojavanje jedinki | Dnevno | Radi utvrđivanja potrebe za primjenom fitofarmaceutskih sredstava | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Smrtnost pčela | Kod uzgajivača pčela u okruženju | Prebrojavanje jedinki | Po potrebi | Radi utvrđivanja uticaja nepravilne primjene fitofarmaceutskih sredstava | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |
| Korištenje | Pojava bolesti koje se dovode u vezu sa nepravilnim rukovanje fitofarmaceutskim sredstvima | Na lokaciji projekta | Preko ankete o pojavi bolesti u okviru radionica za obuku poljoprivrednika o dobrim poljoprivrednim praksama koje uključuju korištenje agrokemijskih sredstava | Godišnje | Radi utvrđivanja uticaja nepravilne primjene fitofarmaceutskih sredstava na zdravlje ljudi | - | - | Korisnici sistema | Korisnici sistema |

# JAVNA RASPRAVA

Prvobitni Plan upravljanja okolišem (PUO) pripremljen 2018., javno je objavljen, a javne konsultacije održane u junu 2018. godine, čiji su detalji navedeni u nastavku. Revidirani PUOD bit će objavljen na web stranicama JIP-a i Općine Živinice i bit će podložan javnim konsultacijama u skladu sa Smjernicama Svjetske banke o provođenju javnih konzultacija tokom pandemije Covid-19. To znači da će PUOD biti dostavljen svim zainteresiranim stranama, kao i široj javnosti, u digitalnom formatu gdje će primljeni komentari biti registrirani i uvršteni u finalni PUOD.

## Detalji o javnim kosultacijama o prvobitnom PUO

Prije održavanja javne rasprave, nacrt "Plana upravljanja okolišem za podprojekat Svojat-Zelenika u Općini Živinice je javno objavljen na web stranici Jedinice za implementaciju projekata PIU šumarstva i poljoprivrede (http://portal.piusum.ba). O terminu i mjestu održavanja javne rasprave, javnost je bila obaviještena na web stranici Općine Živinice.

Javna rasprava o Planu upravljanja okolišem za podprojekat za podprojekat Svojat-Zelenika u Općini Živinice održana je 04.06.2018. u zgradi Općine Živinice s početkom u 11:00 sati.

Raspravi je prisustvovalo 12 sudionika: 1 predstavnica naručitelja- Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ)/PIU Šumarstva i poljoprivrede, 4 predstavnika Općine Živinice, 1 predstavnik poljoprivrednika zainteresiran za korištenje sustava navodnjavanja, 1 predstavnik projektanta sistema navodnjavanja Higracon d.o.o. Sarajevo, te 5 predstavnika konzultanata  izrađivača Plana upravljanja okolišem, Institut za hidrotehniku d.d. (HEIS) i Oikon d.o.o.

Zapisnik s javne rasprave, spisak prisutnih i fotografije dati su u Prilogu 3.

# ANALIZA POTREBA ZA JAČANJEM KAPACITETA I OBUKOM

## Potrebe za obukom

Za implementaciju Plana upravljanja okolišem i društvom zaduženi su

- u fazi planiranja i pripreme: JIP i projektant,

- u fazi izgradnje: izvođač radova i izvođač nadzora,

- u fazi korištenja: korisnici sistema navodnjavanja, vlasnici individualnih parcela koji će najvjerovatnije biti udruženi u Udruženje korisnika voda.

Moguće je pretpostaviti da je odgovarajući nivo znanja i potrebnih vještina za projektiranje, izvođenje radova i izvođenje nadzora prisutan kod domaćih aktera te u tom smislu nije potrebno provoditi posebne mjere obrazovanja kadrova za implementaciju Plana upravljanja okolišem u fazi planiranja i izgradnje.

Sa druge strane, postojeći vlasnici zemljišta, budući korisnici sistema navodnjavanja, imaju osnovna znanja iz uzgoja određenih kultura, koriste tradicionalne agrarne metode a veći broj njih nije prethodno koristio sisteme navodnjavanja te provodio mjere integralnog upravljanja štetočinama. Iako se pretpostavlja da će u prelaznom periodu korisnici sistema navodnjavanja imati tehničku podršku općine preko komunalnih preduzeća u upravljanju i održavanju glavnog sistema do hidranata, te tehničku pomoć stručnjaka iz poljoprivrede za korištenje sistema navodnjavanja u svrhu postizanja maksimalnih prinosa, očekuje se da će u dogledno vrijeme potpuno upravljanje preći u ruke Udruženja korisnika voda. Pretpostavlja se da će formirana Udruženja korisnika voda imati odgovornu osobu ili više njih za upravljanje i održavanje glavnog sistema do hidranata, a da će svaki korisnik biti zadužen za dio sistema od hidranta do vlastite parcele.

Stoga je fokus programa obuke potrebno usmjeriti na buduće upravljače i korisnike sistema navodnjavanja.

Kada je riječ o budućim upravljačima, njih je potrebno obučiti za održivo upravljanje sistemom navodnjavanja. Jezgra znanja o održivom upravljanju sistema navodnjavanja se nalazi među stručnjacima iz oblasti hidrotehnike i/ili mašinstva koji su specijalizirani za održavanje pumpnih sistema i cjevovoda zaposleni u visokoobrazovnim institucijama ili odgovarajućim institucijama i konsultantskim kućama.

Kada je riječ o budućim korisnicima sistema navodnjavanja, njih je potrebno obučiti za:

- izbor opreme za navodnjavanje,

- elemente doziranja vode,

- održivo korištenje sistema navodnjavanja kako bi se ostvarili maksimalni efekti,

- korištenje dobrih poljoprivrednih praksi između ostalih onih koje se odnose na korištenje metoda integralnog suzbijanja štetočina i prihranjivanje zemljišta prirodnim i mineralnim đubrivima.

U pogledu prve tri tačke u okviru Projekta biti će pripremljen Priručnik/Smjernice za rad i održavanje sistema, koji će pomoći klijentu, korisnicima i općinskom odjelu u njihovom budućem radu na upravljanju i održavanju sistema.

Preporučuje se održavanje jednog seminara na lokalitetu podprojekta za poljoprivredna dobra, općinske/kantonalne organe, predstavnike Udruženja korisnika voda, te ostalo zainteresirano lokalno stanovništvo na kojem bi se prezentirao Priručnik/Smjernice za rad i održavanje sistema.

Što se tiče preostale tačke 4 Korištenje dobrih poljoprivrednih praksi jezgra znanja o upravljanja zemljištem i primjeni fitofarmaceutskih sredstava se nalazi na poljoprivrednim fakultetima i njihovim institutima. Temeljem zakona relevantnih za poljoprivredu i primjenu fitofarmaceutskih sredstava poljoprivredni proizvođači moraju proći odgovarajuće programe obuke čiji kontinuitet trebaju da osiguraju fakulteti i njihovi instituti. Programom obuke je neophodno obuhvatiti sve članove Udruženja korisnika voda, kao i ostalo zainteresirano stanovništvo. Programom obuke bi trebalo obuhvatiti pitanja kao što su:

- najznačajniji problemi sa kojima se poljoprivrednici suočavaju na terenu;

- načini za prevazilaženje problema;

- koristi i uticaji vezani za korištenje đubriva i pesticida,

- korištenje dobrih poljoprivrednih praksi između ostalih onih koje se odnose na korištenje metoda integralnog suzbijanja štetočina i prihranjivanje zemljišta prirodnim i mineralnim đubrivima.

## Nabavka opreme

Imajući u vidu predloženi monitoring uticaja na okoliš, budući upravljač sistema će trebati nabaviti opremu za praćenje uticaja te proći program obuke za njeno korištenje. Specifikacija opreme je data u narednoj tabeli.

Tabela 20. Potrebna oprema

| Vrsta | Količina | Jedinični troškovi |
| --- | --- | --- |
| Vodomjeri za mjerenje količina vode | 1 po individualnom korisniku | 200 KM |
| Anemometar za mjerenje brzine i pravca vjetra | minimalno 1 | 150 KM |
| Termometar za mjerenje temperature zraka | minimalno 1 | 10 KM |
| Kišomjer za mjerenje padavina | minimalno 1 | 50 KM |
| Termometar za mjerenje temperature zemljišta | minimalno 1 | 100 |

# PRILOZI

PRILOG 1. DOBRE GRAĐEVINSKE PRAKSE

Prije nego započne građenje, Izvođač radova je dužan uraditi Plan upravljanja gradilištem, prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14 i 53/15).

U Plan upravljanja gradilištem Izvođač je dužan uključiti sljedeće:

- Mjere zaštite okoliša i monitoringa tokom gradnje sistema navodnjavanja definirane u Planu upravljanja okolišem

- Zahtjeve u pogledu dobrih građevinskih praksi izvođenja radova kao što slijedi:

Opći zahtjevi

Izvođači će biti dužni slijediti praksu dobre okolišne gradnje u svim građevinskim djelatnostima, te smanjiti na najmanju moguću mjeru štete nanesene vegetaciji, tlu, podzemnim vodama, površinskim vodama, krajoliku, kao i uznemiravanje naselja i lokalnih komunikacija.

Primjena zaštite okoliša i mjera za ublažavanje, kao i monitoring, provodit će se paralelno s građevinskim aktivnostima. Oni će početi u trenutku kada se radnici, oprema i/ili materijal smjeste na gradilište, a završit će s prestankom građevinskih radova, kada svi radnici, oprema i/ili materijal napuste gradilište i kada okoliš bude vraćen u prvobitno stanje.

Izvođač ima obvezu da imenuje koordinatora za zaštitu na radu i zaštitu okoliša koji će biti odgovoran za osiguranje usklađenosti sa zakonima i ciljevima zaštite okoliša, sigurnosti na radu i zaštite od požara.

Izvođač treba osigurati red, disciplinu i profesionalnu odgovornost svih zaposlenika na gradilištima. Rad i boravak moraju biti ograničeni isključivo na zonu građevinskih radova, a štetu na privatnom vlasništvu, zemljištu i usjevima treba izbjegavati. Treba osigurati redovne kontakte s predstavnicima lokalnih stanovnika (mjesnih zajednica) sa svrhom razmjene informacija ili radi pronalaženja rješenja za eventualne sporove (nastale povredom prava vlasništva, oštećenjima prilikom građevinskih radova, itd.).

Snabdijevanje i prevoz materijala

Prilikom kupovine materijala za izgradnju sistema navodnjavanja i rekonstrukciju rezervoara, Izvođač će odabrati proizvođača/dobavljača koji radi u skladu s važećom okolišnom dozvolom, ukoliko mu je ista potrebna u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH, ili drugim okolišnim standardima koji su priznati u BiH i/ili EU.

U cilju sprječavanja emisije prašine, Izvođač je dužan prevoziti asfalt, šljunak, kamen, zemlju i drugi materijal u kamionima prekrivenim ceradom. Prevoz kamena i šljunka vrši se u vlažnom stanju. Brzina vozila ne smije prelaziti 30 km/h. Izvođač će izbjegavati nepotrebne vožnje.

Organizacija gradilišta

Izgradnja bi trebala početi (ako je moguće) u doba godine kada se mogu koristiti prednosti suhog tla, tj. kada je zbijanje i degradacija kroz korištenje na minimalnoj razini.

Koristit će se odgovarajuće mašine i/ili zaštitne ploče koje bi mogle spriječiti zbijanja tokom uklanjanja zemljišta, npr. korištenjem tračnica ili pneumatika niskog tlaka na mjestima koja ukazuju na mogućnost zbijanja. Koristit će se odgovarajući postupci za odvojeno uklanjanje, rukovanje, skladištenje i zamjenu humusa i podzemlje.

Izvođač će uspostaviti privremeno odlagalište za građevinski materijal, prostor za ispiranje pumpi za beton i miješalica, te prostor za pranje auto-guma s odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Privremena odlagališta za iskopni materijalom (zemlja) bit će smanjen na maksimalno 2m visine, kako bi se spriječilo zbijanje uzrokovano težinom zemlje, a vrijeme čuvanja će se smanjiti na minimum.

Izvođač će osigurati da je sva građevinska oprema licencirana i odobrena u skladu s lokalnim propisima, i ako je moguće, certificirana u skladu sa standardima EU.

Izvođač radova dužan je koristiti moderne mašine i vozila koji zadovoljavaju okolišne standarde u pogledu emisije štetnih gasova (potpuno izgaranje). Također će koristiti filtere za smanjenje emisije čestica čađi, i gorivo sa povoljnom hemijskom strukturom (nizak sadržaj sumpora) i učinkovito/sigurno pretakanje.

Izvođač radova dužan je koristiti moderne mašine i vozila koji predstavljaju izvore buke (motor, ispušni sistem). Ovo uglavnom podrazumijeva nabavku novih mašina ili provođenje mjera za ugradnju dodatne zvučne izolacije, kao i njeno konstantno održavanje. Osim toga, preporučuje se da mašine jedino trebaju raditi u razdoblju 07-17 sati na svim dionicama trase čija udaljenost od najbliže stambene kuće iznosi manje od 60m.

Izvođač radova dužan je koristiti biorazgradiva maziva i ulja za mjenjače. Održavanje, punjenje i čišćenje mašina mora biti obavljeno izvan gradilišta i izvan područja s površinskom vodom.

Izvođač će odrediti i slijediti kontrolne mjere za prašinu koja nastaje tokom rukovanja s opremom i/ili prilikom radova na obnovi. Izvođač mora dostaviti plan u kojem su predloženi putevi za prevoz materijala, a također treba dati izjave o predloženoj metodi za kontrolu prašine na mjestima gdje se ne može izbjeći prevoz kroz naselja.

Izraditi projekt organizacije gradilišta sa odgovarajućim rješenjima za odvodnju i tretman sanitarnih otpadnih voda, kao i oborinske vode iz zone gradilišta. Odvoditi korištenu vodu sa gradilišta sa odgovarajućim kanalizacionim sistemima, po potrebi sakupljati u vodonepropusnim spremnicima i tretirati na propisani način (bilo na licu mjesta, ili na udaljenoj lokaciji), a prije ispuštanja u recipijent ili sistem gradske kanalizacije.

Izvođač će osigurati da se parkirna mjesta mašina i vozila te smještajni kontejneri radnika ne nalaze unutar šumskih područja, da ne utječu na vodotoke i ne utječu na ugroženu floru i faunu.

Izvođač će osigurati zaštitu područja koja su osjetljiva na eroziju s agentima stabilizacije (privremene brane, ograde, jame) i presađivanje nakon završetka građevinskih radova.

Izvođenje građevinskih radova

Kako se ne bi ugrozila stabilnost tla, na nestabilnim ili uvjetno stabilnim terenima, građevinski radovi će se obavljati u kraćim intervalima.

Tokom izvođenja zemljanih radova, humusni sloj će se odlagati na hrpe koje neće biti više od 2m i bit će zaštićen od zagađenja kako bi zadržao svoju plodnost.

U cilju smanjenja negativnih utjecaja na rijeku i riječne obale na minimum, aktivnosti na izgradnji koje se vrše na ili u blizini površinskih vodnih tijela, trebaju se provoditi u vrijeme sezone malih voda, koja je najčešće u razdoblju od jula do septembra. Preporučuje se da se ovo uzme u obzir prilikom pripreme rasporeda aktivnosti.

Sva rukovanja sa naftom i njenim derivatima u procesu izgradnje i nabavke mašina, obavljaju se uz najveće mjere zaštite radi izbjegavanja prolijevanja. Sva ambalaža za naftu i ostale naftne derivate mora biti sakupljena i odnesena na kontrolirano odlagalište Izvođača, odakle će biti odvezeni od strane ovlaštenog komunalnog poduzeća. U slučaju nesreća, izlijevanja goriva ili maziva u okoliš, potrebne su hitne intervencije u skladu s postupcima za ispuštanje goriva i maziva.

Mašine i vozila se neće prati u zoni radova.

Otpadne vode iz WC-a radnika neće biti ispuštene u zemlju niti u vodotoke.

Otpadom će se upravljati u skladu sa Planom upravljanja otpadom (detalji su dati u nastavku).

Odlaganje iskopanog materijala i bilo kakvog drugog čvrstog otpada u vodotoke bit će zabranjeno.

Vožnja mašina u rijekama, potocima, ili na njihovim obalama ne bi trebala biti dozvoljena, osim u situacijama kada se to ne može izbjeći zbog izgradnje neke posebne strukture.

Dna korita rijeka će biti zaštićena i ne smiju biti potpuno blokirana tokom kopanja u cilju zaštite postojećih vodnih koridora za neometanu komunikaciju između živih vrsta koje žive na dnu i onih koji slobodno plivaju. Restauraciju postojećih obala treba osigurati kroz sadnju odgovarajuće vegetacije na oštećenim terenima.

Izvođač će provesti odgovarajuće mjere kontrole prometa, u skladu sa zakonom, za vrijeme trajanja ugovora, i takve mjere moraju najprije biti odobrene od strane Nadzornog inženjera. Mjere za upravljanja sigurnosti u prometu će uključivati privremenu rasvjetu i odgovarajuću signalizaciju tokom kopanja i radova na rehabilitaciji.

Izvođač treba imenovati stalno osoblje koji će biti angažirano na pitanjima sigurnosti u prometu, te će biti odgovorno za provedbu mjera sigurnosti prometa i provedbu prometnih mjera koje su propisane državnim zakonima, a koje će uključivati: (i) pregled stanja i položaja opreme za kontrolu prometa u upotrebi, (ii) pregled nacrta - dio koji se odnosi na opremu za kontrolu prometa koja je potrebna za osiguranje sigurnog i učinkovitog protoka prometa, (iii) ispravka svih prometnih nedostatka gdje je to primjenjivo, (iv) kontrola radnih zona, rukovanje opremom i skladištenje, rukovanje materijalom i skladištenje vezano uz sigurnost u prometu.

Izvođač ne smije ostaviti iskopane rovove bez nadzora, te mora ograditi i označiti sve otvorene rovove kako bi se spriječile eventualne nesreće.

Organizacija gradilišta nakon završetka radova

Izvođač također mora ukloniti sve posebne objekte i mjesta koja se koriste kao podrška izgradnji uključujući privremene zgrade i njihove temelje, privremene instalacije (elektro, vodne i kanalizacijske instalacije) i opremu (bazen za sedimentaciju), vraćanje privremenih cesta u prvobitno stanje (posebno u šumskom području i na privatnoj imovini), i radnih površina, uklanjanje ograde, znakova i obavijesti.

Izvođač će ukloniti sav građevinski otpad.

Sva građevinska područja i ostala područja koja su bila pod utjecajem tokom izgradnje, vratit će se u prvobitno stanje, ovisno o budućem korištenju zemljišta.

Aktivnosti na vraćanju u prvobitno stanje će započeti odmah nakon zakopavanja cijevi.

Građevinsko područje se mora zasaditi vrstama sačuvanim u tresetu i dopunjeno odgovarajućim materijalom, ako je potrebno.

Poljoprivredne površine moraju se vratiti u stanje koje je prikladno za zemljoposjednika kako bi mogli ponovno saditi vlastite zasade.

PRILOG 2. PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

1. UVOD

Upravljanje otpadom je provođenje propisanih mjera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, ponovnog iskorištenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima. U skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, broj 33/03, Član 3. i 19.), operator postrojenja za koje je potrebna okolinska dozvola izrađuje Plan o upravljanju otpadom. I ako ovaj infrastrukturni projekat ne zahtijeva ishodovanje okolinske dozvole, zbog mogućnosti nastanka otpada i značajnih uticaja na okoliš u fazama izgradnje i korištenja, kreiran je ovaj Plan. S druge strane,  Izvođač građevinskih radova je dužan uraditi Plan upravljanja gradilištem, prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14 i 53/15). Ovaj plan treba da uključi i postupanje sa otpadom u fazi građenja. Shodno prethodnom iskustvu i praksi izrade okolišne dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije sistema navodnjavanja, konsultant je pripremio zasebno Plan upravljanja otpadom za faze izgradnje i korištenja sistema.

Prema odredbama novog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom (Član 19), Plan za upravljanje otpadom se obavezno ažurira svakih pet godina ili poslije neke promjene u radu. Također, u skladu sa Članom 20. operator postrojenja, kao proizvođač otpada, mora odrediti lice odgovorno za poslove upravljanja otpadom. Prilikom izrade ovoga Plana uzete su u obzir odredbe Pravilnika o kategorijama otpada s listama („Službene novine FBiH“, broj 9/05) i odredbe Člana 2. Pravilnika o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada („Službene novine FBiH“, broj 9/05).

U cilju potpunog razumijevanja ovog Plana, u nastavku se daju pojašnjenja osnovnih pojmova koja se koriste, a proizlaze iz Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, broj 33/03):

- "otpad" je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje ili namjerava ili mora odbaciti, prema jednoj od kategorija navedenih u listi otpada, koja je sačinjena u Pravilniku o kategorijama otpada s listama („Službene novine FBiH“, br. 09/05)

- "komunalni otpad" - je otpad iz domaćinstva i ostali otpad, koji je po svojoj prirodi ili sastavu sličan otpadu iz domaćinstva

- "opasni otpad" - je svaki otpad koji je određen posebnim propisom i koji ima jednu ili više osobina koje uzrokuju opasnost po ljudsko zdravlje i okoliš po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i otpad koji se spominje u popisu kao opasni otpad i koji se regulira provedbenim propisom;

- "neopasni otpad" - je otpad koji nije definiran kao "opasni otpad";

- "inertni otpad" - je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, hemijskim ili biološkim transformacijama. On se ne rastvara, ne gori, niti reaguje fizički ili hemijski, ne razgrađuje se niti nepovoljno utječe na druge tvari s kojima dolazi u kontakt na način koji bi mogao dovesti do onečišćenja okoliša ili štete po ljudsko zdravlje. Njegova ukupna topljivost u vodi i sadržaj polutanata i ekotoksičnost njegove procjedne vode su beznačajni i, posebice, ne ugrožava kvalitetu bilo kakvih površinskih ili podzemnih voda;

- "imalac" označava proizvođača otpada ili pravnu ili fizičku osobu koja ga ima u posjedu;

- "proizvođač" označava onoga čije aktivnosti proizvode otpad (izvorni proizvođač) i/ili onoga koji obavlja pred-obradu, miješanje ili druge aktivnosti koje rezultiraju promjenom prirode ili sastava tog otpada;

- "odlagač''- je bilo koja osoba koja isporučuje otpad ili odlaže takav otpad;

- "operater" znači fizička ili pravna osoba koja je ovlaštena za upravljanje otpadom;

- "upravljanje otpadom" – označava sistem djelatnosti i radnji vezanih za otpad, uključujući prevenciju nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovih opasnih karakteristika, tretman otpada, planiranje i kontrolne aktivnosti i procese upravljanja otpadom, transport otpada, uspostavu, rad, zatvaranje i održavanje uređaja za tretman otpada nakon zatvaranja, monitoring, savjetovanje i obuka koji se odnose na poslovne prakse i aktivnosti upravljanja otpadom.

2. UPRAVLJANJE OTPADOM U FAZI IZGRADNJE

2.1 Klasifikacija otpada koji se javlja u fazi izgradnje i uklanjanja objekta

U nastavku se određuje klasifikacijski spisak svih vrsta otpada koje mogu nastati u toku pripreme, uređenja i zatvaranja gradilišta u toku građenja i u fazi zatvaranja objekta. Za svaku kategoriju daju se smjernice za postupanje odnosno, načine sakupljanja, prijevoza, prerade i odstranjivanja otpada.

Klasifikacija otpada koji se javlja u toku izgradnje

| Br. | Grupa | Šifra otpada |
| --- | --- | --- |
| NEOPASNI OTPAD |  |  |
| 1 | KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |  |
| 1.1 | Miješani komunalni otpad | 20 03 01 |
| 1.2 | Papir i karton | 20 01 01 |
| 1.3 | Plastika | 20 01 39 |
| 1.4 | Drveni otpad | 20 01 38 |
| 2. | OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |  |
| 2.1. | Stare/istrošene gume | 16 01 03 |
| 3. | OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE |  |
| 3.1. | Strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 12 01 01 |
| 3.2. | Strugotine i opiljci od obojenih metala | 12 01 03 |
| 4. | GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKTA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU SA ONEČIŠĆENIH/KONTAMINIRANIH LOKACIJA) |  |
| 4.1. | Beton | 17 01 01 |
| 4.2. | Opeka | 17 02 02 |
| 4.3. | Crjepovi, pločice / keramika | 17 01 03 |
| 4.4. | Mješavina betona, opeke i keramičkih pločica koje ne sadrže opasne tvari | 17 01 07 |
| 4.5. | Drvo, staklo i plastika | 17 02 01, 02 i 03 |
| 4.6. | Željezo i čelik | 17 04 05 |
| 4.7. | Zemlja i kamenje, i iskopana zemlja radom bagera | 17 05 04 i 06 |
| 4.8. | Instalacioni materijal (stiropor) | 17 06 04 |
| 4.9. | Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji i nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 17 09 04 |
| 5. | OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA; ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE |  |
| 5.1 | Otpadna biljna tkiva | 02 01 03 |
| OPASNI OTPAD * |  |  |
| 1. | OTPADNA ULJA, BITUMENI, SUPSTANCE KOJE SADRŽE ULJA |  |
| 1.1 | Mješavine bitumena koje sadrže katran | 17 03 01* |
| 1.2 | Biorazgradiva hidraulična ulja | 13 01 12* |
| 1.3 | Mašinska ulja | 13 02 06* i 07* |
| 1.4 | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili su kontaminirane s štetnim tvarima | 15 01 10* |
| 1.5 | Olovne baterije | 16 06 01* |
| 1.6 | Iskorišteni apsorbenti (upijajuće materije u slučaju izlijevanja ulja i masti, krpe, zaštitna odjeća) | 15 02 02* |
| 1.7 | Anorganska sredstva za zaštitu drva | 03 02 04* |
| 1.8 | Otpad nastao iz primjene i uklanjanja boja i lakova | 08 01 11*, 13*, 15*, 17*, 19* i 21* |
| 1.9 | Mješavina ulja i masti iz uljnih/vodnih separatora | 19 08 10* |
| 1.10 | Sintetička ulja za prijenos toplote | 13 03 09* |

2.2. Plan upravljanja otpadom u fazi izgradnje i uklanjanja objekta

Metode prikupljanja, skladištenja i rukovanja sa otpadom

Cilj selektivnog prikupljanja, skladištenja i rukovanja sa otpadom je spriječiti ugrožavanje čovjekova zdravlja i okoliša, a posebno ispuštanje štetnih materija u vode i tlo.

Skupljanje i skladištenje otpada će biti organizirano na prostoru gradilišta, a temelji se na osnovnim načelima upravljanja otpadom:

- Načelu odvojenog prikupljanja

- Prevencije

- Reciklaže

Otpad nastao na području gradilišta će se skupljati selektivno, odnosno u odvojenim posudama u skladu sa klasifikacijom otpada. Zabranjeno je spaljivanje otpada na licu mjesta ili na otvorenom.

Osnovni princip je odvajanje opasnog od neopasnog otpada, odvajanje građevinskog od ostalih kategorija, odvajanje otpadnih biljnih tkiva/biomase (drveće, šiblje, panjevi, grmlje i sl.), te posebno odvajanje otpada koji se može reciklirati odnosno dati na ponovno korištenje trećim licima.

Opasni otpad i njihova ambalaža moraju biti označeni u skladu sa propisima koji uređuju označavanje opasnih stvari. Opasni otpad treba odvojeno skupljati i sortirati po kategorijama koje su definirane u gornjoj tabeli.

Otpadna ulja treba skupljati i čuvati odvojeno. Zabranjeno je izlijevanje otpadnih ulja u površinske i podzemne rijeke, kanalizaciju ili na tla, što važi i za tvari u kojima su mineralna ili sintetička ulja.

Skladištenje ili čuvanje razdvojenog otpada se izvodi na za to posebno određenim mjestima u odgovarajuće kontejnere:

- Kontejner za opasni otpad- miješani opasni otpad (15 01 10*, 16 06 01*, 15 02 02*, 08 01 11*, 13*, 15*, 17*, 19* i 21*, 03 02 04*)

- Kontejner za neopasni otpad- miješani komunalni otpad (20 03 01)

- Kontejner za neopasni otpad- miješani ambalažni otpad koji se može reciklirati (20 01 01 , 38 i 39)

- Kontejner za neopasni otpad – miješani metalni otpad koji se može reciklirati (12 01 i 03 i 17 04 05)

Kontejneri moraju biti proizvedeni za navedene namjerne, iz kojih materijali ne smiju curiti. Svaki kontejner mora biti odgovarajuće označen.

Skupljena otpadna ulja (13 02 06* i 07*) će se skladištiti u burad ili druge odgovarajuće posude, tako da ne može doći do istjecanja. Servisiranje vozila se smije odvijati isključivo na servisnom platou koji je udaljen od vodotoka i osjetljivih područja, gdje će se pozicionirati i burad za čuvanje otpadnih ulja.

Za zbrinjavanje kategorija građevinskog otpada, Izvođač treba predvidjeti privremene i trajne lokacije za deponiranje duž trase, u zoni građenja i na posebnoj lokaciji.

Biorazgradivi otpad, odnosno otpadna biljna tkiva i materijal koji se prikupi tokom pripreme gradilišta, će se selektirati, te ponuditi građanima iz okruženja na korištenje što se može iskoristiti. Dio koji se ne preuzme biće zbrinut putem ovlaštenog operatera za ovu vrstu otpada.

Privremene deponije potrebne su za deponiranje humusa, iskopanih materijala, kao i za manje količine tamponskog materijala i kamenih frakcija. Izvođač je dužan identificirati lokacije za stalno i privremeno deponiranje te ishodovati sve potrebne saglasnosti.

Odvoz otpada

Proizvođač otpada će sav selektivno prikupljeni otpad predati operatoru, odnosno ovlaštenim poduzećima za prikupljanje, transport i preradu otpada u skladu sa Zakonom o otpadu („Službene novine FBiH“, br. 33/03).

U postupku traženje najbolje ponude za odvoz (opasnog) otpada proizvođač će od ponuđača zatražiti dokaz o registraciji za obavljanje poslova upravljanja otpadom u skladu sa odgovarajućim propisima.

Izvođač će potpisati ugovor sa odabranom firmom.

Vođenje evidencije

Proizvođač otpada će voditi evidenciju o vrsti i količinama otpada koji proizvede. Evidencija podrazumijeva sljedeće podatke:

- podaci o proizvedenom otpadu i uzrocima njihova nastanka,

- skladištenje otpada,

- uklanjanje otpada.

Proizvođač će za svaku pošiljku otpada pripremiti evidencijski list u dva primjerka, čiji jedan primjerak predaje Operatoru a jedan čuva u vlastitoj arhivi.

Evidencijske liste predanog otpada treba čuvati u stalnom uredu Izvođača a kopiju na privremenim lokacijama radi inspekcije.

Odgovornost

Izvođač je dužan imenovati inžinjera koji će biti odgovoran za poslove nadzora nad upravljanjem otpada na gradilištu.

3. UPRAVLJANJE OTPADOM U FAZI KORIŠTENJA

3.1. Klasifikacija otpada koji se javlja u fazi korištenja

U fazi korištenja otpad se javlja kod održavanja pumpne stanice i eventualno rezervoara te u slučaju potrebe za zamjenom cijevi radi kvarova, pucanja ili sličnog.  Također u fazi korištenja imamo otpad od poljoprivrednih aktivnosti

Pumpne stanice su predviđene kao automatske bez posade, tako da je jedini otpad koji se može javiti je otpad nastao od održavanja elektroenergetske opreme i pumpi za vodu.

U nastavku se prezentiraju vrste otpada koji nastaje na pojedinim lokacijama u toku korištenja planiranog sistema navodnjavanja.

Klasifikacija otpada koji se javlja u toku korištenja sistema navodnjavanja

| Br. | Grupa | Šifra otpada |
| --- | --- | --- |
| NEOPASNI OTPAD |  |  |
| 1 | KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |  |
| 1.1 | Miješani komunalni otpad | 20 03 01 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKTA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU SA ONEČIŠĆENIH/KONTAMINIRANIH LOKACIJA) |  |
| 2.1 | Plastika | 17 02 03 |
| 2.2 | Zemlja i kamenje, i iskopana zemlja radom bagera | 17 05 04 i 06 |
| 3 | OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA; ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE |  |
| 3.1. | Talozi od ispiranja i čišćenja | 02 01 01 |
| 3.2. | Otpadna biljna tkiva | 02 01 03 |
| 3.3. | Otpadna plastika (uključujući ambalažu) | 02 01 04 |
| 3.4. | Otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi a koji nije naveden pod 02 01 08 | 02 01 09 |
| 3.5. | Otpadni metal | 02 01 10 |
| 3.6. | Otpad koji nije specificiran na drugi način | 02 01 99 |
| OPASNI OTPAD * |  |  |
| 1 | OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA |  |
| 1.1 | Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje Biorazgradiva ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 06* i 07* |
| 2. | OTPADNA AMBALAŽA, APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN |  |
| 2.1. | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili su kontaminirane s štetnim tvarima | 15 01 10* |
| 2.2. | Iskorišteni apsorbenti (upijajuće materije u slučaju izlijevanja ulja i masti, krpe, zaštitna odjeća) | 15 02 02* |
| 3. | OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA; ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE |  |
| 3.1. | Otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi a koji sadrži opasne materije | 02 01 08* |

3.2 Upravljanje otpadom u fazi korištenja

Skupljanje i skladištenje otpada će se i u ovom slučaju temeljit će na načelima prevencije i odvojenog prikupljanja. Zabranjeno je spaljivanje otpada na licu mjesta ili na otvorenom. Upravljanje otpadom prezentira se kao što slijedi:

Metode prikupljanja, skladištenja i rukovanja otpadom

Proizvođač otpada, tj. individualni korisnici udruženi u Udruženje korisnika voda, će voditi brigu da se gospodarenje otpadom odvija po načelu dobre radne prakse i u skladu sa zakonskim propisima. Ograničenje može postaviti trenutni  način upravljanja otpadom u predmetnoj općini koji ne favorizira odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Prilikom redovnog održavanja elektroenergetske opreme i pumpi za vodu u pumpnim stanicama nastaje otpad u vidu zamašćenih i zauljenih krpi, otpadnih ulja i drugo, označen kao 15 02 02*. Ovaj otpad treba prikupiti, selektirati i privremeno odložiti na lokaciji planiranih objekata za vrijeme trajanja održavanja. Za čuvanje skupljenih otpadnih ulja (13 02 06* i 07*), koja spadaju u opasni otpad, nabavit će se burad ili druge odgovarajuće posude, propisno označene, tako da ne može doći do zagađenja okoliša. Ovako prikupljen otpad plasirati preduzećima koja se bave zbrinjavanjem ove vrste otpada sa kojim Udruženje korisnika voda treba sklopiti ugovor prije početka rada. U slučaju mjestimične pojave curenja ulja i masti, iste treba odstraniti krpom, a zauljene krpe privremeno odložiti u metalnu burad. Mast koja se mjestimično odstranjuje sa opreme, zbog pojave mehaničkih čestica ili zbog zamjene, treba odstraniti na isti način.

U procesu poljoprivredne proizvodnje uglavnom nastaje organski otpad od otpadnih biljnih tkiva (02 01 03) koji je potrebno prikupiti posebno i podvrgnuti procesu kompostiranja. Kompostiranje treba provesti zajednički u organizaciji Udruženja korisnika voda. Potrebno je iznaći odgovarajuću lokaciju za kompostiranje ovog otpada u saradnji sa općinom.

Kod zaštite bilja koriste se hemikalije čija ambalaža se smatra opasnim otpadom (02 01 08*). Takvu ambalažu treba selektirati i prikupiti odvojeno u posebno označene vreće u organizaciji Udruženja korisnika voda. Ovako prikupljen otpad predati preduzeću koje se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada i sa kojim Udruženje treba sklopiti ugovor prije puštanja sistema u funkciju.

Na lokaciji koja se navodnjava može nastati komunalni otpad označen 20 03 01,17 02 03, 02 01 04, 02 01 10 i 02 01 99 koji generiraju individualni proizvođači posebno u vrijeme sjetve i žetve. U slučaju da u općinama nije uspostavljen sistem odvojenog prikupljanja otpada od strane općinskih struktura, takav otpad će se prikupiti i privremeno odložiti u plastične kante ili kontejnere koje općinsko komunalno preduzeće ima postavljeno u regionu. U ovu kategoriju spada i neopasni otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi (02 01 09). Ukoliko nije prisutan servis prikupljanja otpada, svaki proizvođač je dužan sam organizirati prikupljanje i odvoz do najbliže kante/kontejnera za odlaganje koje je postavilo općinsko komunalno preduzeće. Po uspostavljanju organiziranog odvojenog prikupljanja otpada od strane općinskih struktura, reciklažni otpad (plastika, papir, staklo i željezo) će se odvajati i odlagati u posebne kontejnere predviđene za tu namjenu.

Prilikom izvođenja radova kod zamjene cijevi u slučaju kvarova, pucanja cijevi ili sličnog zemljani sloj (17 05 04 i 06) posebno deponirati i nakon postavljanja cijevi vratiti. Eventualni višak materijala nakon sanacije potrebno je deponirati na unaprijed predviđenim lokacijama, do odvoza na deponiju.

Odvoz otpada

Za odvoz i zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada potrebno je sklopiti ugovore sa preduzećima koje imaju ishođene sve potrebne dozvole za gospodarenje otpadom.

Proizvođač otpada će sav (selektivno) prikupljeni otpad predati operatoru, odnosno ovlaštenim poduzećima za prikupljanje, transport i preradu otpada u skladu sa Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine FBiH“, br. 38/06). Operator preuzima obvezu transporta do konačne prerade otpada, odnosno konačnog zbrinjavanja.

Konačno zbrinjavanju komunalnog otpada će se vršiti redovno na općinskoj/regionalnoj deponiji kamionima općinskog javnog komunalnog poduzeća prema ugovoru koji treba sklopiti sa njima.

Opasni otpad će se predavati ovlaštenim operaterima za opasni otpad. U toku transporta mora biti označen i pakiran u skladu sa posebnim propisom. Prijevoz opasnog otpada mora biti usklađen sa općim zahtjevima za prijevoz opasnih roba. Transport opasnog otpada bit će praćen odgovarajućom dokumentacijom utvrđenom u skladu sa Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine FBiH“, br.  38/06).

Proizvođač ili vlasnik otpada koji transportuje opasni otpad do operatera unutar Federacije Bosne i Hercegovine mora osigurati da otpad bude praćen ispunjenim formularom (u daljnjem tekstu: transportna dokumentacija), a može se nabaviti u nadležnom kantonalnom ministarstvu za zaštitu okoliša. Primjer transportne dokumentacije dat je u Prilogu 1 ovog Plana.

Transportnu dokumentaciju potpisuju prevoznik otpada i primalac otpada. U slučaju da isti prevoznik više puta prevozi slične vrste otpada za transport može obezbijediti jednu transportnu dokumentaciju koja važi za određeni period a najduže do 12 mjeseci. Kopija transportne dokumentacije čuva se u arhivi prevoznika i primaoca otpada u periodu od dvije godine od dana transporta otpada.

U periodu iz prethodnog stava prevoznik je dužan dostaviti transportnu dokumentaciju u roku od sedam dana od dana prijema pismenog zahtjeva kantonalnog ministra nadležnog za okoliš.

Vođenje evidencije

Osoba zadužena ispred Udruženja korisnika voda, će voditi evidenciju o nastajanju svih vrsta otpada na lokaciji. Potrebno je voditi zapise o vrsti i količinama otpada.

Proizvođač će za svaku pošiljku otpada pripremiti evidencijski list u dva primjerka, čiji jedan primjerak predaje Operatoru a jedan čuva u vlastitoj arhivi.

Na osnovu pohranjenih dokumenata se lako utvrđuje tačna količina predanog opasnog i neopasnih otpada.

Odgovornost

Odgovornost u pogledu upravljanja otpadom je sljedeća:

- Udruženje korisnika voda će imenovati osobu koja će između ostalog biti odgovoran za organizaciju skupljanja i privremenog skladištenja opasnog otpada i otpada koji će biti podvrgnut kompostiranju.

PRILOG 3. PRAVNI OKVIR

1. POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Nadležnost za postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO) u FBiH podijeljena je između Federalnog ministarstva i kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš. Postupak izdavanja okolišnih dozvola u FBiH propisan je:

- Zakonom o zaštiti okoliša,

- Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu .

Pravilnikom FBiH su predviđeni:

- Pogoni i postrojenja ili značajne promjene na postojećim pogonima i postrojenjima za koje je FMOiT obavezan da provede proceduru procjene utjecaja na okoli (PUO) u postupku izdavanja okolinske dozvole;

- Pogoni i postrojenja ili značajne promjene na postojećim pogonima i postrojenjima za koje FMOiT odlučuje da li je potrebno provesti PUO, u postupku izdavanja okolinske dozvole;

- Pogoni i postrojenja PUO nije obavezna i koji se mogu izgraditi i biti pušteni u pogon samo ako imaju okolinsku dozvolu koju izdaje FMOiT.

Za pogone i postrojenja koji podliježu PUO, postupak procjene započinje podnošenjem studije o procjeni utjecaja na okoliš (studija o PUO) FMOIT-u u jednoj printanoj i jednoj elektronskoj kopiju. Studiju PUO pripremaju pravne osobe ovlaštene od FMOiT-a. Kontekst Studije utjecaja na okoliš propisan je Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu. Prema članu 12. ovog Pravilnika, Studija utjecaja na okoliš mora sadržavati minimalno sljedeće:

- Opis predloženog projekta,

- Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom,

- Opis značajnih utjecaja na okoliš,

- Opis mjere ublažavanja negativnih utjecaja,

- Nacrt osnovnih alternativa,

- Netehnički rezime,

- Naznaka poteškoća.

Studija utjecaja na okoliš također sadrži poseban dio koji se odnosi na mogući utjecaj projekta na okoliš drugog entiteta ili Distrikta Brčko BiH.

FMOiT je javno objavljuje elektronsku verziju Studije utjecaja na okoliš putem svoje web stranice, informira i poziva sve zainteresirane strane i širu javnost na javne konsultacije i imenuje stručnu komisiju za ocjenu Studije utjecaja na okoliš. U roku od 30 dana nakon završetka postupka javnih konsultacija, stručna komisija mora izvršiti ocjenu. Nakon završetka postupka ocjene PUO, FMOiT donosi Odluku o odobrenju ili odbijanju PUO studije u roku od 60 dana. U slučaju odobrenja, FMOiT donosi Odluku o dodjeli okolinske dozvole. U slučaju odbijanja postupak se prekida. Novi postupak s novom studijom PUO može započeti u roku od 6 mjeseci nakon Odluke o odbijanju studije PUO.

Za pogone i postrojenja za koje FMOIT utvrđuje treba li im PUO, postupak započinje izradom i podnošenjem zahtjeva za prethodnu procjenu.

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja sadrži:

- opis projekta, uključujući podatke o njegovoj namjeni i veličini,

- izvod iz prostorno-planske dokumentacije,

- informacije o vrsti i količini materijala koji se koriste, te vrsti i nivou emisija,

- opis mogućih učinaka projekta na okoliš tokom njegove izgradnje, tokom rada ili eksploatacije i tokom faze stavljanja van pogona,

- opis osnovnih i pomoćnih sirovina i drugih izvora energije,

- opis okoliša na području zahvaćenom projektom,

- kratki pregled alternativnih rješenja s obzirom na utjecaje na okoliš,

- informacije o mogućim poteškoćama s kojima se podnositelj zahtjeva susreo u postupku prikupljanja podataka, i

- netehnički rezime.

U postupku razmatranja i odlučivanja o zahtjevu za prethodnu procjenu utjecaja, FMOiT je dužan dostaviti kopiju zahtjeva i omogućiti besplatan pristup nadležnom upravnom tijelu u kantonu i jedinici lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi, upravnim tijelima i organizacijama odgovornim za zaštitu komponenata okoliša, odgovornim za zaštitu kulturne, historijske i prirodne baštine, odgovorne za zaštitu zdravlja kao i drugim zainteresiranim stranama radi dobivanja njihovog mišljenja.

Ako se radi o projektu sa značajnim utjecajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko distrikta ili druge države, zahtjev se također prosljeđuje tijelu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko distriktu.

Ako se radi o projektu sa značajnim utjecajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko distrikta ili druge države, zahtjev se također prosljeđuje tijelu nadležnom za zaštitu okoliša drugog entiteta i Brčko distriktu.

U slučaju da se projektno područje nalazi u zoni pod bilo kojom vrstom režima zaštite kako je regulirano Zakonom o vodama (vodozaštitna zona) ili Zakonom o zaštiti prirode, tada je procjena obavezna kako bi se provjerila usklađenost predloženih aktivnosti sa režimima zaštite i potencijalni utjecaji.

Unutar gore opisanog postupka FMOiT na temelju Prethodne procjene utjecaja na okoliš utvrđuje da li je potrebna daljnja procjena utjecaja ili je procjena utjecaja na okoliš obavezna, te utvrđuje obavezu izrade Studije o procjeni utjecaja na okoliš, opseg i sadržaj Studije.

Ako se utvrdi da nema potrebe za studijom o PUO, FMOiT donosi Odluku o dodjeli okolinske dozvole. U protivnom, donosi Zaključak o potrebi izrade PUO studije.

Za pogone i postrojenja za koje nije potrebna PUO a za koje FMOIT izdaje okolišnu dozvolu, postupak izdavanja okolišne dozvole započinje podnošenjem FMOIT-u zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, a FMOIT je obavezan izdati dozvolu ili odbaciti zahtjev za okolinskom dozvolom u roku od 60 dana.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, pored općih podataka o podnosiocu, lokaciji pogona i postrojenja i uvjerenja nadležne porezne uprave, treba sadržavati sljedeće:

- opis   pogona   i   postrojenja   (plan,   opis   pogona   i postrojenja, tehnički opis rada, kapacitet postrojenja itd.);

- opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih materija i energije  koja  se  koristi  ili  koju  proizvodi  pogon  i postrojenje;

- opis stanja lokacije pogona i postrojenja;

- opis  izvora  emisija,  priroda  i  količine  emisija  iz pogona  i  postrojenja  u  okoliš  (zrak,  voda,  tlo)  tj. izvještaj o nultom stanju, kao i identifikacije znatnih utjecaja na okoliš;

- opis predloženih mjera, tehnologija  i  drugih  tehnika za sprječavanje ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja;

- opis mjera za sprječavanje produkcije otpada kao i za povrat  korisnog  materijala  iz  otpada  koji  producira postrojenje;

- opis  ostalih  mjera  radi  usklađivanja   sa  osnovnim obavezama operatera, posebno mjera nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja;

- opis  planiranih  mjera  za  smanjenje  emisija  i  opis planiranog monitoringa;

- izvod iz planskog akta

- pravomoćni vodni akt;

- netehnički rezime

- idejni projekat;

- plan upravljanja otpadom;

- Izvještaj o stanju sigurnosti i/ili Plan za sprječavanje nesreća većih razmjera, ukoliko se radi o pogonu ili postrojenju  koje  može  izazvati  nesreću  većih razmjera.

FMOiT će odbiti zahtjev za izdavanje okolišne dozvole ako zahtjev nije pravodobno ispunjen ili ako sadrži netačne podatke koji su važni za izdavanje okolišne dozvole.

Za projekte, pogone i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu, a koji potpadaju pod nadležnost kantonalnog nivoa na osnovu njihovih kapaciteta i veličine, potrebno je izraditi zahtjev za izdavanje okolišne dozvole. Zahtjev se podnosi nadležnom kantonalnom ministarstvu okoliša, koje je obavezno objaviti zahtjev na svojoj internetskoj stranici i proslijediti kopije zahtjeva zainteresiranim stranama na prijedloge i komentare radi osiguravanja sudjelovanja javnosti. Okolišna dozvola izdaje se na osnovu zahtjeva.

2. PROPISI O POLJOPRIVREDI

Tabele u nastavku predstavljaju propise koji se odnose na poljoprivredu u BiH i FBiH.

Propisi o poljoprivredi, BiH

| Propis | Kratak opis |
| --- | --- |
| Zakon o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH („Službeni glasnik BiH”, No. 50/08) | Ovaj Zakon utvrđuje: a) okvir za institucionalne strukture, nadležnosti, odgovornosti, linije izvještavanja, propise, mehanizme koordinacije, procese konsultacija, prava, obaveze i sprovođenje mjera na svim nivoima vlasti u BiH koje su uključene u razvoj sektora poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja; b) okvir i mehanizme za jačanje konkurentnosti, kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te primjenu standarda koji su potrebni za ostvarivanje dinamičnijeg razvoja u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja; c) okvir i mehanizme koji su potrebni za pripremu pridruživanja i ulaska u EU i ispuni sve obaveze određene međunarodnim sporazumima u vezi sa sektorom poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja u BiH. |
| Zakon o zaštiti novih biljnih sorti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, No. 14/10, 32/13) | Zakonom se uređuju postupci za zaštitu novih biljnih sorti, uvjeti, dodjela, način i postupak za zaštitu i trajanje oplemenjivačkog prava. |
| Zakon o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH”, No. 23/03) | Ovim zakonom regulira se zdravlje bilja, određuju se mjere i obaveze radi sprečavanja pojave, unošenja i širenja štetni organizama na biljke, biljne proizvode i druge regulirane objekte/predmete kao i njihovo iskorjenjivanje, regulira se biološka zaštita bilja, određuje prikupljanje i razmjena podataka i sistemi informiranja, reguliraju se javne usluge u oblasti zdravlja bilja, određuju organi nadležni za provođenje Zakona i propisuju kazne za postupanje suprotno odredbama ovog zakona. |
| Zakon o mineralnim gnojivima („Službeni glasnik BiH”, No. 46/04, 76/11) | Ovaj zakon bavi se pitanjima stavljanja u promet mineralnih gnojiva i izdavanjem dozvola za takve aktivnosti, ispitivanjem kvalitete gnojiva, vođenjem evidencije i provođenjem inspekcijskih nadzora. Da bi se provele odredbe ovog zakona, potrebno je usvojiti detaljne podzakonske akte. |
| Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima u BiH („Službeni glasnik BiH”, No. 49/04) | Ovim se zakonom uređuje promet i nadzor aktivnih materija koje su fitofarmaceutska sredstva (u daljnjem tekstu: FFS), registracija FFS, izdavanje dozvola na temelju ovoga zakona, promet, uporaba i nadzor FFS, ostaci FFS, vođenje upisnika FFS i upisnika pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom FFS, priopćavanje podataka i vođenje evidencija u svezi sa FFS, tehnički zahtjevi za uređaje za aplikaciju FFS (u daljnjem tekstu: uređaji) i njihovi sastavni dijelovi, ovlasti tijela koja su odgovorna za provedbu ovoga zakona i nadzor nad njegovom provedbom, te propisa donesenih na temelju ovoga zakona.. |
| Zakon o sjemenu i sadnom materijalu u BiH („Službeni glasnik BiH ”, No. 03/05) | Namjena ovog zakona je osiguravanje kvalitetnog sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka radi pospješivanja ekonomične poljoprivredne proizvodnje, čuvanja okruženja i zaštite potrošača. |
| Zakon o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH”, No. 23/09) | Ovim se Zakonom propisuju postupak i uvjeti za ograničenu uporabu, prekogranični prijenos, namjerno uvođenje u okoliš i stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizama (GMO). Cilj ovoga Zakona je osiguranje visoke nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača, s obzirom na GMO-e i proizvode od GMO-a, kao i žive modificirane organizme, uz istovremeno djelotvorno funkcioniranje tržišta BiH. |
| Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik BiH”, No. 34/02) | Ovaj zakon regulira koje državne i entitetske službe moraju planirati, sprovesti, nadgledati, kontrolirati, ažurirati putem ovog zakona i podzakonskih akata, zarazne bolesti životinja, veterinarsku preventivu, najmanji obim zdravstvene zaštite životinja, naknade i troškove za zdravstvenu zaštitu životinja, veterinarske djelatnosti i njihovo obavljanje, javna ovlaštenja veterinarske komore, izdavanje koncesija, stručno usavršavanje u veterinarstvu, registre, baze podataka i informacioni sistem, nadležnosti državnih organa, inspekcijsku kontrolu, kao i prava i dužnosti pravnih i fizičkih lica prema ovom zakonu. |
| Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH”, No. 25/09) | Ovim zakonom uređuje se odgovornost ljudi za zaštitu i dobrobit životinja u pogledu držanja, smještaja i ishrane, zaštite od mučenja, zaštite životinja u vrijeme ubijanja ili klanja, stresa tokom transporta, zaštite divljih životinja, te odnos prema napuštenim životinjama, kućnim ljubimcima i laboratorijskim životinjama, formiranje etičke komisije i stručnog savjeta, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i kaznene sankcije za prekršioce zakona. |
| Pravilnik o listama štetnih organizama i listama bilja biljnih proizvoda i propisanih objekata („Službeni glasnik BiH”, No. 48/13) | Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj popisa štetnih organizama, sadržaj popisa biljaka, biljnih proizvoda i propisanih predmeta. |
| Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, No. 21/20, 33/20, 49/20) | Popis aktivnih tvari dopuštenih u fitofarmaceutskim proizvodima usklađen je sa službenim popisom aktivnih tvari dopuštenih u Europskoj uniji. |
| Odluka o zabrani registracije, uvoza i prometa aktivnih tvari i fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivne supstance čiji je promet, odnosno upotreba u Europskoj Uniji zabranjen („Službeni glasnik BiH”, No. 02/11) | Odluka s popisom zabranjenih tvari i fitofarmaceutskih proizvoda čija je upotreba zabranjena u Europskoj uniji. |

Propisi u poljoprivredi, FBiH

| Propis | Kratak opis |
| --- | --- |
| Zakon o poljoprivredi ("Službene novine FBiH", No. 88/07, 04/10, 27/12, 07/13) | Ovim se zakonom otvaraju procesi za jačanje konkurentnosti i podizanje kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i primjenu standarda neophodnih za postizanje dinamičnijeg razvoja u sektoru poljoprivrede, prerade i ruralnog razvoja. Zakon jasno ukazuje na put europske integracije, na način da se mjere potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju postupno prilagođavaju na svim nivoma vlasti, kako bi se uskladile s vrstama mjera u EU. |
| Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine FBiH", No. 52/09) | Ovaj Zakon definira pojam, upravljanje, zaštitu i uspostavu poljoprivrednog zemljišta (Član 1), kao i raspodjelu nadležnosti za srodne aktivnosti na kantone i općine. On također sadrži odredbe koje se tiču stvaranja poljoprivrednog zemljišta izgradnjom sistema za navodnjavanje (Članovi 48 do 52). Prema članu 21. ovog Zakona, ispuštanje štetnih i opasnih materija na poljoprivredno zemljište u takvim količinama koje mogu imati negativan utjecaj na plodnost poljoprivrednog zemljišta ili na kvalitetu proizvoda je zabranjeno, kao i neodgovarajuća upotreba mineralnih i organskih gnojiva, te sredstava za zaštitu bilja, |
| Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Službene novine FBiH", No. 31/00) | Ovim Zakonom se uređuje priznavanje i zaštita novostvorenih sorti i stranih sorti (kultivara) poljoprivrednog i šumskog bilja. |
| Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja ("Službene novine FBiH", No. 55/01, 31/14) | Ovim Zakonom uređuje se proizvodnja, promet i uvoz poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala, te druga pitanja od značaja za provedbu jedinstvenog sistema i pristupa ovim pitanjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. |
| Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala ("Službene novine FBiH", No. 05/03) | Ovim se pravilnikom propisuju sadržaj, oblik i način vođenja Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva, Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena, Registra laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena, Registra uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva, Registra proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala i uvjeti koje moraju zadovoljiti pravna lica za upis u Registar te sadržaj prijave za upis. |
| Pravilnik o osnovnim zahtjevima, o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakovanja, plombiranja, deklarisanja i uslovima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja ("Službene novine FBiH", No. 51/03, 58/03) | Ovim Pravilnikom propisuju se osnovni zahtjevi o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, način pakovanja, plombiranja i deklarisanja, obrazac i boja deklaracije prema kategoriji sadnog materijala, način vođenja evidencije o izdatim deklaracijama, te uslovi koji obezbjeđuju održavanje kvaliteta sadnog materijala. |
| Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvaliteti, pakiranju i deklarisanju sjemena poljoprivrednog bilja ("Službene novine FBiH", No. 49/03, 12/04) | Ovim pravilnikom propisuju se obaveze, postupci i metode za uzorkovanje sjemena radi utvrđivanja kvaliteta sjemena, uslovi i način pakovanja i deklarisanja sjemena, obaveze vođenja i obrasci evidencija koje vode dorađivači i uvoznici sjemena, te uslovi držanja i čuvanja sjemena u prodavnici. |
| Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine FBiH", No. 72/09) | Ovim Pravilnikom su definirane štetne i opasne materije, uključujući i mulj od tretmana otpadnih voda, te maksimalni dozvoljeni sadržaj u različitim vrstama zemljišta. Pored toga, Pravilnik propisuje uzimanje uzoraka i praćenje prisustva organskog i mineralnog otpada, kao i sredstava za zaštitu bilja u tlu. |

3. PROPISI O UPRAVLJANJU OTPADOM

U FBiH, upravljanje otpadom je regulisano Zakonom o upravljanju otpadom FBiH. Prema Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, Zahtjev za okolišnu dozvolu mora biti popraćen Planom upravljanja otpadom. Član 19. Zakona o upravljanju otpadom FBiH propisuje da Plan upravljanja otpadom sadrži sljedeće:

- Dokumentaciju o otpadu koji proizvodi poduzeće (porijeklo, vrsta otpada u skladu sa listom klasifikacije otpada, sastav, količina),

- Mjere koje se trebaju poduzeti radi sprječavanja proizvodnje otpada, posebice kada se radi o opasnom otpadu,

- Odvajanje otpada, posebice opasnog otpada od druge vrste otpada i od otpada koji će se ponovo koristiti,

- Prakse odlaganja otpada,

- Metode tretmana i/ili odlaganja otpada.

Pravilnik o građevinskom otpadu sa listama utvrđuje se lista kategorija otpada prema djelatnostima u kojima se proizvodi. Neke kategorije otpada koji će se možda proizvoditi kao rezultat aktivnosti koje će biti potencijalno uključene u ovaj Projekt navedene su u nastavku.

Proizvedeni otpad prema aktivnostima koje su potencijalno uključene u Projekat

| Aktivnost iz koje nastaje otpad | Šifra iz Pravilnika |
| --- | --- |
| Otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva | 02 01 |
| Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenim/kontaminiranih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera | 17 05 |
| Izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest | 17 06 |

4. PROPISI O UPRAVLJANJU VODAMA

In FBiH, Zakon o vodama propisuje da se moraju pribaviti vodni akti. Bez obzira na njihov utjecaj na zahvatanje vode u svim industrijama i djelatnostima, posebno za industriju i energetiku, kao i za bilo koje druge aktivnosti koje mogu utjecati na količinu i kvalitetu vode, vodni akti se moraju pribaviti.

Prema Zakonu o vodama FBiH, postupak izdavanja vodnih dozvola sastoji se od tri faze:

- Izdavanje prethodne vodne saglasnosti;

- Izdavanje vodne saglasnosti;

- Izdavanje vodne dozvole.

Prethodna vodna saglasnost postavlja uslove koji moraju biti ispunjeni projektnom dokumentacijom. Zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti treba podnijeti paralelno sa zahtjevom za izdavanje okolišne dozvole, jer su obje predmet izdavanja lokacijske dozvole i urbanističke dozvole. Zahtjev za prethodnu vodnu suglasnost mora biti priložen sa Studijom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti. Ovu studiju mora pripremiti kompanija s licencom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prethodna vodna saglasnost ističe nakon tri godine, ako u tom periodu nije podnijet zahtjev za vodnu saglasnost.

Vodna saglasnost potvrđuje da je dokumentacija koja je priložena uz zahtjev za vodnu saglasnost u skladu sa prethodnom vodnom saglasnošću, propisima o vodama i planskim dokumentima. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole mora se priložiti i vodna saglasnost. Rok važenja vodne saglasnosti ističe nakon dvije godine, ako nije izdana građevinska dozvola i u tom periodu nisu započeti građevinski radovi.

Vodna dozvola kojom se potvrđuje da su ispunjeni svi zahtjevi koji su navedeni u vodnoj saglasnosti (izdaje se prije upotrebne dozvole u FBiH). Vodnom se dozvolom utvrđuje namjena, način i uslovi iskorištavanja vode, režim rada objekata i postrojenja, način i uslovi ispuštanja otpadnih voda, način i uslovi odlaganja čvrstog i tečnog otpada i drugi uslovi. Vodnom dozvolom se utvrđuju i obaveze podnosioca zahtjeva vezane za mjerenje otpadnih voda, učestalost mjerenja, kontrolu kvaliteta i vođenje evidencija o iskorištenoj vodi, kao i obaveze vezane za obračun i plaćanje vodnih naknada. Vodna dozvola izdaje se na ograničeni vremenski period, ali ne duže od 15 godina.

U FBiH, vodni akti izdaju se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata .

Članom 111. Zakona o vodama FBiH predviđeno da se prethodna vodna suglasnost izdaje u okviru procedure za izdavanje okolišne dozvole. Na taj način se osigurava da nadležno Ministarstvo za okoliš uključuje u okolišnu dozvolu preporuke i mjere vezane za zaštitu voda.

FBiH, Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje jadranskog mora i kantonalna ministarstva nadležni su za izdavanje vodnih akata.

5. PROPISI O GRAĐENJU

Svrha prostornog planiranja je optimalno raspoređivanje ljudi, materijalnih dobara i aktivnosti u prostoru kroz organizaciju, uređenje, korištenje i zaštitu zemljišnih resursa. Prostorno planiranje usvaja integrirani pristup koji kombinira prirodne, antropogene i stvorene prostore za rješavanje prostornih sukoba. U pravnom smislu, prostorno planiranje u BiH isključiva je ustavna nadležnost entiteta i kantona. Takva podjela nadležnosti zahtijeva usvajanje zakona i podzakonskih akata na entitetskom i kantonalnom nivou. Pokrivenost zemlje prostornim planovima je nepotpuna.

U FBiH, građenje je uređeno sljedećim zakonodavstvom:

- Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH

- Kantonalnim zakonima o prostornom uređenju i građenju.

Zakon o prostornom uređenju i korištenju zemljišta FBiH regulira: planiranje korištenja zemljišta kroz izradu i usvajanje planskih dokumenata i njihovu provedbu; vrstu i sadržaj planskih dokumenata; korištenje zemljišta na entitetskom nivou; kontrolu provedbe planskih dokumenata relevantnih za entitet; nadzor nad provedbom ovog zakonodavstva i kaznama za pravne i fizičke osobe.

Planiranje na svim nivoima u FBiH mora biti usklađeno sa posebnim propisima iz sektora okoliša, voda, zemljišta, šumarstva, zdravstva itd., a prema članu 9. Zakona.

Članom 25. propisano je da institucija odgovorna za donošenje Prostornog plana mora dostaviti subjektu koji je odgovoran za izradu Plana svu relevantnu dokumentaciju, uključujući: planove upravljanja vodama, planove šumarstva, strategiju zaštite okoliša, plan razvoja poljoprivrede, gospodarstva, prometa, itd. Institucija odgovorna za donošenje Prostornog plana mora omogućiti saradnju i usklađivanje mišljenja sa svim zainteresiranim stranama i korisnicima prostora, a posebno s institucijama nadležnim za vode, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, zdravstvo, turizam, itd., te pružiti mišljenja i odobrenja od odgovornih institucija.

Sukladno ovom zakonu i kantonalnim propisima o prostornom uređenju i građenju, za izgradnju objekata potrebno je ishoditi urbanističku, građevinsku i upotrebnu dozvolu. Ovisno o vrsti građenja, ove dozvole izdaju Federalno ministarstvo prostornog planiranja, kantonalna ministarstva relevantna za prostorno planiranje ili jedinice lokalne samouprave (gradovi ili općine).

Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju utvrđeni su dokumenti koji se moraju čuvati na gradilištima, uključujući Plan organizacije gradilišta (POG). POG sadrži:

- Opis pripremnih radova i radova uređenja lokacije tokom izgradnje i nakon izgradnje građevine,

- Opis tehnološke sheme,

- Elaborat sigurnosti (koji sadrži elaborat zaštite na radu i elaborat zaštite od požara i eksplozije),

- Elaborat zaštite okoliša tokom građevinskih radova.

Plan organizacije gradilišta izrađuje izvođač prije početka izvođenja radova. Isti kontrolira i potpisuje nadzorni građevinski organ tj. pravna osoba odgovorna za stručni nadzor nad građevinskim radovima, u skladu sa spomenutom Uredbom. Plan treba da odgovara uslovima, mjerama zaštite i obavezama iz okolišne dozvole, odnosno uslovima zaštite okoliša utvrđenim u postupku odobravanja građenja.

Vodna saglasnost i okolišna dozvola su preduslov izdavanja urbanističke saglasnosti. Investitor je odgovoran za podnošenje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti. Uz zahtjev se dostavlja idejni projekat. Ministarstvo je dužno odgovoriti na zahtjev 30 dana nakon podnošenja zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun (npr. nedostaje dokument), tijelo će zatražiti taj dokument i započet će rok od 30 dana nakon što su predani svi nedostajući dokumenti. Urbanistička saglasnost vrijedi godinu dana, a u tom roku treba podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Članak 54. definira izdavanje građevinske dozvole. Stranka kojoj je dodijeljena urbanistička saglasnost odgovorna je za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dostavlja se izvedbeni projekat. Ministarstvo je dužno odgovoriti na zahtjev 30 dana od podnošenja zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun (npr. nedostaje dokument), tijelo će zatražiti taj dokument i započet će rok od 30 dana nakon što se predaju svi dokumenti koji nedostaju.

6. STICANJE ZEMLJIŠTA

Predložene projektne aktivnosti mogu uključivati sticanje zemljišta i/ili prisilno preseljenje manjeg obima koje bi mogle biti potrebne za provedbu komponente razvoja ili nekih dijelova infrastrukturnih radova. Prije podnošenja pod-projekata na razmatranje za finansiranje, JIP će pažljivo pregledati predložene pod-projekte kako bi procijenio može li se zahtijevati sticanje zemljišta i u kojoj mjeri.

Sticanje zemljišta u FBiH regulirano je Zakonom o eksproprijaciji FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 70/07, 36/10, 25/12, 8/15 i Odluka ustavnog suda 34/16).

Nekretnina se može eksproprisati kada je to potrebno za izgradnju saobraćajne infrastrukture, poslovnih i industrijskih zona, privrednih, komunalnih, zdravstvenih, prosvjetnih i objekata kulture, objekata odbrane, uprave i drugih objekata od javnog interesa. Predmet eksproprijacije su nekretnine u vlasništvu fizičkih i pravnih lica. Nekretnina se može eksproprisati samo ako je utvrđen javni interes za izgradnju objekta. Eksproprijacija se može vršiti za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada, općine, javnih preduzeća, njihovih zavisnih društava u njihovom 100% vlasništvu i javnih ustanova. Izuzetno, eksproprijacijom se može ustanoviti služnost u korist građana radi postavljanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, električnih i telefonskih kablova, gasovoda i u drugim slučajevima određenim zakonom

Javni interes može se utvrditi odlukom i zakonom (Čl. 14 i 15). Javni interes za izgradnju objekta ili izvođenje drugih radova na području za koje je donesen regulacioni plan ili urbanistički projekt smatra se utvrđen tim planom, odnosno projektom.

Eksproprijacija može biti potpuna ili nepotpuna.

Potpuna eksproprijacija znači da korisnik eksproprijacije postaje vlasnik nekretnine, a prestaju prava vlasništva ranijeg vlasnika i druga prava na toj nekretnini (Čl. 7).

Nepotpuna eksproprijacija ne povlači za sobom promjenu vlasništva nad zemljištem. Nepotpunom eksproprijacijom može se uspostaviti služnost na zemljištu i zgradama, kao i zakup zemljišta na određeno vrijeme (Čl. 8).

Eksproprijacijom nekretnine korisnik eksproprijacije stiče pravo da tu nekretninu koristi u svrhu radi koje je eksproprijacija izvršena. Na zahtjev vlasnika eksproprisat će se i preostali dio nekretnine ako se pri eksproprijaciji jednog dijela nekretnine utvrdi da vlasnik nema privrednog interesa da koristi preostali dio, odnosno ako je uslijed toga na preostalom dijelu onemogućena ili bitno pogoršana njegova dotadašnja egzistencija ili mu je onemogućeno normalno korištenje preostalog dijela nekretnine. Službeno lice koje vodi postupak eksproprijacije dužno je upozoriti vlasnika da može podnijeti takav zahtjev. Zahtjev za eksproprijaciju preostalog dijela nekretnine može se podnijeti do donošenja prvostepenog rješenja o eksproprijaciji. Eksproprijaciju preostalog dijela nekretnine vlasnik može tražiti i u žalbenom postupku, ako nije bio upoznat sa svojim pravom (Čl. 11).

Prije podnošenja prijedloga za eksproprijaciju korisnik eksproprijacije dužan je putem javnog oglasa pozvati vlasnike nekretnina radi sporazumnog pribavljanja nekretnine (Čl. 23). Eksproprijacija može započeti samo nakon što su osigurana potrebna sredstva i položena kod banke u visini približno potrebnoj za davanje naknade za nekretnine predložene za eksproprijaciju i troškove postupka eksproprijacije, odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini (Čl. 24), a naknada se mora osigurati prije formalnog prijenosa vlasništva (Čl. 31).

Iz hitnih razloga i kako bi se izbjegla veća šteta, korisnik eksproprijacije može ući u posjed zemljišta i prije pravomoćnosti Odluke o eksproprijaciji i prije isplate naknade, ali samo na osnovu odluke Vlade FBiH. Općenito, naknada se osigurava zamjenom drugom odgovarajućom imovinom koja odgovara tržišnoj vrijednosti ekspropisane nekretnine u istoj općini ili gradu, ali ako vlasnik odbije takvu zamjensku imovinu ili korisnik eksproprijacije ne može osigurati zamjenu, naknada plaća se u gotovini po tržišnoj vrijednosti imovine.

Zakonom o vlasničkim pravima („Službene novine FBiH“, br. 66/13, 100/13 i Odluka Ustavnog suda 32/19) propisano je sticanje, korištenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava vlasništva i drugih vlasničkih prava kao i prava posjeda, uključujući pitanja ograničavanja takvih prava, prava služnosti, suvlasništva i prava zajedničkog vlasništva, postupak za sticanje prava vlasništva na zemljištu i/ili objektima izgrađenim na tuđem zemljištu. Zaštita vlasničkih prava i drugih vlasničkih prava zajamčena je ovim zakonom. Prema članu 2., vlasnička i druga vlasnička prava mogu se ograničiti ili oduzeti radi javnog interesa, ali samo pod posebnim uslovima definiranim Zakonom u skladu s principima međunarodnog prava. U svrhu zaštite prirodnih resursa, okoliša, zdravlja ljudi, kulturne i historijske baštine itd., način upotrebe i odlaganja određenih predmeta može biti ograničen ili posebno reguliran. Značajna odredba zakona glasi da korisnici imovine stiču vlasnička prava nakon 10 godina savjesnog i legalnog korištenja ili nakon 20 godina savjesnog korištenja. Uz to, Zakon predviđa da savjesni graditelj građevine na zemljištu u vlasništvu druge osobe ima pravo steći takvo zemljište, ako se vlasnik zemljišta nije usprotivio gradnji. Vlasnik zemljišta u ovom slučaju ima pravo zahtijevati naknadu za tržišnu vrijednost zemljišta.

7. PROPISI O RADU

Ključni zakonski propisi koji reguliraju uvjete zapošljavanja u FBiH su:

- Zakon o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, No. 29/16, 89/18 i 23/20 – Odluka ustavnog suda),

- Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, No. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 i Odluka ustavnog suda 36/18).

Zakon o radu FBiH regulira prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi s provedbom i unapređenjem zaštite i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opće principe prevencije i sistem pravila sigurnosti i zdravlja na radu čija primjena pomaže u prevenciji povreda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom, kao i zaštiti radne okoline i drugim pitanjima vezanim uz sigurnost i zdravlje na radu. Zakon definira zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, platu, otkaz ugovora o radu, pravo i obaveze iz ugovora o radu i kolektivnog pregovaranja. Zakon, između ostalog, tretira prava radnika i poslodavca na zaključivanje ugovora o radu, prava maloljetnika i radnica, sigurnost i zdravlje na radu. Odredbe ovog zakona usklađene su s konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO) o prisilnom radu, diskriminaciji, dječjem radu, jednakim platama, slobodi udruživanja, slobodi organiziranja i kolektivnog pregovaranja.

U članu 20. Zakon propisuje minimalnu dob za zapošljavanje od 18 godina za zaključivanje ugovora o radu, s izuzetkom dopuštenja osobama između 15 i 18 godina, uz saglasnost njihovih zakonskih zastupnika i na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od zdravstvene ustanove, i pod uslovom da dati posao ne ugrožava zdravlje, moral i obrazovanje maloljetnika. Ugovori o radu mogu se zaključivati na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme (čl. 22).

Odredbe i uslovi predviđeni ovim zakonom uključuju zabranu diskriminacije u smislu zahtjeva za zapošljavanjem i odabira kandidata, obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja, napredovanja i otkaza ugovora o radu (čl. 10). Zabranjena je diskriminacija radnika i tražitelja posla s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze,  starost,  invalidnost,  trudnoću,  jezik, vjeru,  političko  i  drugo  mišljenje,  nacionalnu pripadnost,  socijalno  porijeklo,  imovno  stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u   političkim   strankama   i   sindikatima, zdravstveni status, ili neko drugo lično svojstvo. Uznemiravanje i seksualno uznemiravanje su također zabranjeni (čl. 8).

Žene tokom trudnoće i porođaja dobivaju posebnu zaštitu. Žene imaju pravo na 52 sedmice porodiljskog odsustva. Poslodavac ne može odbiti zaposliti ženu zbog trudnoće ili porodiljskog odsustva. Nadalje, nije dozvoljeno otkazati ugovor o radu ženi nakon isteka porodiljskog odsustva.

Puno radno vrijeme iznosi 40 sati sedmično i može se rasporediti na max. šest radnih dana (čl. 36). Zakon propisuje pauze tokom radnog vremena, kao i dnevni (najmanje 12 sati) i sedmični odmor (najmanje 24 sata). Ako radi duže od 6 sati dnevno, radnik ima pravo na odmor u trajanju od najmanje 30 minuta (čl. 44).

Obaveza poslodavca je prijava radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Radnik ima pravo na povećanu platu za otežane uslove rada, prekovremeni i noćni rad te za rad vikendom, praznicima ili bilo kojim drugim danom za koji je zakonom određeno da ne radi u skladu s kolektivnim ugovorom, propisima o radu i ugovor o radu (čl. 76). Zakon garantuje pravo radnika na poštenu platu i punu naknadu plate za vrijeme godišnjih odmora, državnih praznika i privremene nesposobnosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti (čl. 81.).

Radnici imaju pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede ili drugih razloga predviđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Naknada plate pripada radniku samo za one dane za koje bi imao pravo na platu ili naknadu plate u smislu propisa o radu. Naknada plate utvrđuje se u iznosu od najmanje 80% osnovice za naknadu, s tim da ne može biti niža od iznosa minimalne plate koja vrijedi za mjesec za koji se naknada utvrđuje. Naknada plate za vrijeme bolovanja iznosi najmanje 80% plate, dok naknada plate za vrijeme bolovanja zbog povreda na radu, bolesti povezanih s trudnoćom i rođenjem i transplantacije organa iznosi 100% plate.

Plata radnika i elementi za osnovnu platu na osnovu radnog učinka utvrđuju se kolektivnim ugovorom, pravilnikom i ugovorom o radu.

8. PROPISI O SIGURNOSTI NA RADU

Zakon kojim se uređuje zaštita na radu u FBiH je Zakon o zaštiti na radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 79/20).

Zakon o zaštiti na radu FBiH usklađen je s Konvencijom o zaštiti na radu ILO-a, br. 155 i Preporukom o zaštiti na radu br. 164 ILO-a, kao i odredbama revidirane Evropske socijalne povelje koja se odnosi na pravo radnika na sigurne i zdrave radne uslove, koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i ratificirala. Odredbe Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. juna 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšane sigurnosti i zdravlja na radu, koja sadrži opće principe u vezi s prevencijom rizika na radu, sigurnosti i zdravljem na radu i uklanjanju rizika koji mogu uzrokuju nesreće, na kojima se zasnivaju svi moderni europski zakoni koji reguliraju ovo područje, korišteni su tokom pripreme ovog zakona i navedena je direktiva prenesena u zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu, u smislu ovog zakona, je osiguravanje takvih uslova rada koji u najvećoj mogućoj mjeri sprječavaju povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti povezanih s radom i koji stvaraju preduslov za punu fizičku, mentalnu i socijalnu sigurnost zaposlenih.

Prema članu 10. poslodavac koji izrađuje tehničku dokumentaciju za objekte i tehničko-tehnološke procese dužan je primjenjivati propisane mjere zaštite na radu pri projektiranju objekata i tehničko-tehnoloških procesa, s naznakom svih rizika i mjera za njihovo eliminacija.

Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji, ugradnji, zamjeni opreme, remontu ili rekonstrukciji objekata dužan je izraditi Plan organizacije gradilišta i osigurati izvođenje radova prema Planu (čl. 12). Radna oprema mora odgovarati radnom procesu koji se izvodi i mora biti odgovarajuće prilagođena toj svrsi kako ne bi ugrozila sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je svojim internim aktom o zaštiti na radu dužan utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite (čl. 23).

Poslodavac je dužan da: organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, vrši procjenu rizika za svako radno mjesto, omogući radniku da se prije stupanja na rad upozna sa mjerama sigurnosti i zaštite na radu, donese interni akt o zaštiti na radu, obavještava radnike o uvođenju novih tehnologija i sredstva za rad, te opasnosti i štete po zdravlje radnika, osposobljava radnike za siguran rad i osigurava radnicima sredstva i opremu lične zaštite i njihovo korištenje, osigurava periodične ljekarske preglede, osigurava periodične preglede sredstava rada i sredstava i opreme lične zaštite pri radu, provodi mjere zaštite od požara, provodi mjere za osiguranje prve pomoći i obavještava nadležnu inspekciju rada o svakom smrtnom slučaju, nesreći koja je zadesila jednog ili više radnika, težoj povredi, profesionalnom oboljenju, svakoj pojavi ili bolesti koje pogađaju više od jednog radnika i svakoj pojavi koja bi mogla ugroziti život ili zdravlje radnika na radu (čl. 22).

Radnici su dužni koristiti opremu lične zaštite i poštivati ostale upute u vezi s zaštitom na radu.

Zabranjen je rad trudnicama, porodiljama i dojiljama na poslovima na kojima postoji rizik od izloženosti opasnim materijama, hemijskim, fizičkim i biološkim agensima, štetnim zračenjima i mikroklimatskim utjecajima, odnosno na poslovima sa teškim uvjetima rada, kao i posebno teškim i opasnim poslovima gdje postoji rizik po njihovo fizičko i mentalno zdravlje (Art. 70).

PRILOG 4. ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE

Zabilješka sa javne rasprave o dokumentu 
„Plan upravljanja okolišem (PUO) za podprojektno područje „Svojat –Zelenika“ u Općini Živinice (Federacija BiH)(Nacrt) (Nacrt)

# Mjesto: Sala Općine Živinice

Datum i vrijeme: 04.06.2018. godine; 11:00

# Tema javne rasprave: Upoznavanje ključnih zainteresiranih strana o sadržaju dokumenta i diskusija; Dnevni red u Prilogu 1

# Prisutni: Raspravi je prisustvovalo 12 sudionika: 1 predstavnica naručitelja- Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ)/PIU Šumarstva i poljoprivrede, 4 predstavnika Općine Živinice, 1 predstavnik poljoprivrednika zainteresiran za korištenje sustava navodnjavanja, 1 predstavnik projektanta sistema navodnjavanja Higracon d.o.o. Sarajevo, te 5 predstavnika konzultanata - izrađivača Plana upravljanja okolišem (u daljnjem tekstu: Plan) Instituta za hidrotehniku d.d. (HEIS) i Oikona d.o.o. Lista prisutnih je data u Prilogu 2. a fotografije u Prilogu 3.

U uvodnom dijelu, predstavnik Općine Živinice Mirsad Butković pozdravio je prisutne, te se osvrnuo na sve realizovane aktivnosti na projektu navodnjavanja do današnje javne rasprave. Potom je predstavnica konzultanata Dragana Selmanagić (HEIS) prezentirala nacrt Plana, nakon čega je uslijedila diskusija i odgovaranje na postavljena pitanja.

Diskusija, pitanja i odgovori na pitanja:

Husein Butković, predstavnik poljoprivrednika zainteresiran za korištenje sustava navodnjavanja, se zahvalio na detaljnoj prezentaciji i na pokretanju svih aktivnosti oko projekta navodnjavanja u Općini Živinice. Postavio je pitanje na osnovu kojih kriterija su izabrane samo tri predmetne MZ (Svojat, Zelenika i Gornja Lukavica) za realizaciju projekta navodnjavanja u Općini Živinice.

Mirsad Butković, predstavnik Općine Živinice za projekat navodnjavanja je pojasnio da su ove tri MZ izabrane sa aspekta zahtijevanih uslova tj. prirodni i geografski položaj koji omogućava navodnjavanje gravitacionim putem, bez pumpanja. Kriteriji su bili raspoloživost vodnih resursa i prirodni pad za potrebe navodnjavanja površina,bez pumpanja, te povoljni imovinsko pravni odnosi (tj. većina je državno zemljište) na području na kojem se planira infrastruktura. Još jedan od razloga je bio što su ove 3 MZ poznate po proizvodnji krastavca kornišona a koji zahtijeva značajne količine vode tokom uzgoja. Općina Živinice planira u budućnosti aktivnosti da se organizuje i implementira navodnjavanje cijelog Sprečkog polja, tamo gdje postoje uslovi za poljoprivrednu proizvodnju.

Husein Butković (poljoprivrednik), je pitao i na osnovu čega će se mjeriti utrošak vode i hoće li se plaćati ta voda koja se troši?Koji su načini i kriteriji da bi se dobila ta voda koja će se zahvatiti za navodnjavanje kroz ovaj projekat?

Fahro Ahmić (Higracon Sarajevo), predstavnik projektanta sistema za navodnjavanje, je napomenuo da će se sva zahvaćena voda mjeriti. U tehničkom rješenju (glavni projekat) planirano je da se postavi glavni mjerač za rijeku Spreču (u pumpnoj stanici), te na izlazu iz rezervoara za vode koje se zahvataju na potoku Krivači. Na svakom priključnom šahtu planira se za svakog korisnika/ po jedan mjerač potrošnje vode (vodomjer), a koji će biti na javnom dobru. Kroz projektovanje se razmatra i opcija da se na jedan veći vodomjer priključi više potrošača, ili da svaki potrošač koristi manje vodomjere. Biće mjerenje za svakog potrošača i plaćat će se neka prihvatljiva cijena. Cijena će varirati u odnosu na potrošnju električne energije za vodu koja će se zahvatati iz Spreče i koja će se morati pumpati. Određene uštede će se moći ostvariti zbog planiranog akumulacionog prostora, u kojem će se akumulirati voda i koristiti u periodu kada su raspoložive manje količine vode u potoku Krivači.

Dragana Selmanagić (HEIS) je napomenula da se u skladu sa zakonom moraju mjeriti sve količine vode koje će se zahvatati iz vodotoka Spreča i Krivača, te da krajnji korisnici vode tj. poljoprivrednici također moraju mjeriti količine vode koje će potrošiti i koje će se plaćati u određenom iznosu. Napomenula je značaj ishodovanja vodnog akta u fazi projektovanja sistema za navodnjavanje u Općini Živinice, gdje nadležna Agencija za vodno područje rijeke Save postavlja uslove za korištenje određenih količina vode za potrebe navodnjavanja, te obaveze obezbjeđenja ekološki prihvatljivog protoka u predmetnim vodotocima. Postoji zakonska obaveza obezbjeđenja monitoringa količina voda u vodotocima iz kojih će se zahvatati voda za potrebe navodnjavanja i to se propisuje u vodnom aktu. Također je napomenula da će se za korištenje prirodnog resursa trebati ishodovati koncesija, za koju će se plaćati određena koncesiona naknada. Ova naknada, uz naknadu za korištenje voda, će zasigurno uticati i na konačnu cijenu vode koju će plaćati poljoprivrednici, a ovaj aspekt treba biti obrađen u okviru Glavnog projekta.

Amela Ibrahimović (FMPVŠ) je, vezano za korištenje voda, napomenula da je nužno da se formira Udruga korisnika vode. Od samog početka planiranja ovog projekta, razgovaralo se na sastancima i javnim raspravama o potrebi i obavezi formiranja Udruge. Određeni poljoprivrednici su bili voljni pristupiti Udrugi, pa su i potpisivali određene saglasnosti. Udruge će biti te koje će voditi računa o održavanju i upravljanju sistema, te o određivanju visine naknade zajedno sa općinom. Također je napomenula da će se praviti plan distribucije vode i znat će se koliko kome vode treba da ide i u kojem periodu. To će biti obaveze ove Udruge.

Husein Butković (poljoprivrednik) je iznio svoj stav tj. smatra da neće biti kvalitetnog upravljanja sistemom navodnjavanja ako se ne odredi jedna firma koja će voditi brigu o svemu. Skeptičan je u pogledu upravljanja sistemom od strane Udruge korisnika voda.

Mirsad Butković (Općina Živinice) je napomenuo da su se razmatrale dvije opcije: da se sistem ustupi na upravljanje i održavanje komunalnom preduzeću u Živinicama ili Udrugi korisnika voda. Međutim, postoji problem sa poslovanjem komunalnog preduzeća pa je ova opcija napuštena. Također, u konsultaciji sa preostale 4 općine u FBiH a koje su učesnice u ovom projektu je dobivena informacija da su Udruge mnogo bolja opcija. Udruge moraju imati svoj statut i radna tijela koja će voditi brigu o svemu. Napomenuo je da će se kod plana distribucije vode raspodjela praviti po sektorima (4 ) i u zavisnosti od kultura.

Fahro Ahmić (Higracon Sarajevo) je napomenuo da je projektom planirano 108 ha za navodnjavanje i to svaki dan. U prvobitnoj varijanti, ova površina je bila mnogo manja, ali se na kraju došlo do ove površine koja se dalje razmatra.

Predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj u Općini Živinice Fahrudin Fehrić je iskazao podršku projektu i iskazao zabrinutost za planirane količine vode koje će se zahvatati iz rijeke Spreče i Krivače kakve će posljedice te aktivnosti imati na nizvodni tok ovih vodotoka. Iskazao je bojazan za mogućnost zahvatanja planiranih količina vode iz oba vodotoka, zbog tendencije smanjivanja raspoloživih količina vode u istim. U ljetnom periodu su vrlo male količine vode u oba vodotoka i zato izražava bojazan za korištenje planiranih količina vode (30 l/s), te u tom slučaju obezbjeđenja ekološki prihvatljivog protoka u oba vodotoka nizvodno od vodozahvata. Smatra da je trebalo razmotriti i opciju zahvatanja rezervnih količina vode putem dubljih bunara ili još neku alternativu do sada predloženim tehničkim rješenjima zahvatanja voda u idejnom projektu. Napomenuo je da nije do sada znao da postoji uticaj predloženog tehničkog rješenja na obezbjeđenje EPPa u rijeci Spreči, te da se zaista treba obratiti posebna pažnja u nastavku kod odabira tehničkog rješenja i izbora raspoloživih količina vode za navodnjavanje. Ovdje je velika odgovornost svih aktera u ovom projektu i zaista je nužno da se ovom problemu posveti posebna pažnja u nastavku.

Dragana Selmanagić (HEIS) se zahvalila gosp. Fehriću na iskazanom mišljenju i potvrdila je da su u PUO kao najznačajniji uticaj tehničkog rješenja u Idejnom projektu na raspoložive količine vodnih resursa i EPP upravo prepoznali i stručnjaci – hidrolozi konsultanta. Napomenula je da se određene obaveze u ovom pogledu postavljaju i u vodnom aktu od strane nadležne agencije a koji konsultantima na izradi PUO nije bio dostupan. Također je napomenula da ispitivanja kvaliteta vode kroz ovaj projekat, a koja će se koristiti za potrebe navodnjavanja, nisu bili dostupni konsultantima. Svi zahtjevi iz vodnog akta trebaju biti ispoštovani u narednoj fazi projektovanja tj. Glavnom projektu u kojem se tehničkim rješenjem, proračunima i opisima ovo treba i dokazati. Glavni projekat treba biti i revidovan od licencirane firme, a čime se potvrđuje ispravnost svih rješenja i kalkulacija u istom.

Namik Hadžimuratović (HEIS) je naglasio da se rijeka Krivača predstavlja u idejnom projektu kao glavni izvor vode za navodnjavanje, a ustvari je po raspoloživim količinama sporedni. Sigurno je da će se tokom čitavog vegetacionog perioda morati zahvatati voda iz rijeke Spreče i pumpati u rezervoare. Vezano za EPP, biće sigurno problem u vegetacionom periodu sa zahvatanjem vode iz rijeke Spreče. Jedno od rješenja može biti akumuliranje vode iz rijeke Krivače u periodima kada ima više raspoložive vode. Stoga, su ove bojazni i dokazane kalkulacijama u PUO gdje se vidi da će biti problema sa potrebnim količinama vode za navodnjavanje u vegetacionom periodu i sa obezbjeđenjem EPPa –sa trenutnim tehničkim rješenjem.

Fahro Ahmić (Higracon Sarajevo) je napomenuo da su razmatrane dodatne količine vode sa bunarom, vršena su istraživanja i urađen je detaljan hidrogeološki elaborat. Ta količina vode nije bila dobro rješenje, pa se zaključilo da se to rješenje dalje ne razmatra. Vezano za prijedlog izvođenja akumulacije voda Krivače, iskazao je negativno mišljenje i smatra da to nije moguće izvesti u postojećim uslovima. Vezano za vodni akt, napomenuo je da je Općina ishodovala isti i da je on trebao biti dostavljen konsultantima od strane PIU šumarstva i poljoprivrede. Također je napomenuo da je i elaborat o detaljnim hidrogeološkim istraživanjima dostavljen PIU, kao i ispitivanja kvaliteta površinskih voda, te da oni trebaju sve te dokumente ustupiti konsultantima koji rade na PUO.

Mirsad Butković (Općina Živinice) je ukazao i na problem iseljavanja stanovništva, odnosno svakodnevni odlazak ljudi iz općine u potrazi za boljim uslovima života, a što za posljedicu može imati smanjenje razvoja poljoprivrednih aktivnosti u predmetnim područjima.

Dragana Selmanagić (HEIS) je pitala predstavnika Općine Živinice i FMPVŠ da li postoje za projekat navodnjavanja: važeći vodni akt, elaborat o detaljnim hidrogeološkim istraživanjima podzemnih voda, te ispitivanja kvaliteta površinskih voda za projekat navodnjavanja? Zamolila je da ukoliko postoje, da se svi ti dokumenti dostave konsultantima na pregled, pa da se u tom kontekstu i ažurira PUO sa novim informacijama.

Amela Ibrahimović (FMPVŠ) odgovara da je ishodovan vodni akt. Napomenula je da će sve dodatne dokumente, uključujući i vodni akt dostaviti konsultantu PUO za dopunu i finalizaciju ovog dokumenta poslije javne rasprave. Također je naglasila da je trenutno faza izbora revidenta za Glavni projekat navodnjavanja, tako da će se i kroz te aktivnosti utvrditi sve danas diskutovane dileme vezano za raspoložive količine vode, EPP i predloženo tehničko rješenje.

Pitanja koje je Izrađivač Plana uputio predstavnicima Općine i projektantima:

1. Koji su se sistemi navodnjavanja koristili u predmetne 3 MZ u prethodnom periodu?

Korišteni su sistemi kap po kap i individualno –svako na svoj način se snalazio kako je ko znao i moga (iz javnog vodovoda, akumulacijom vode u buradima, zahvatanje voda putem cijevi iz vodotoka i sl.).

2. Da li je bilo nekih incidentnih situacija vezano za kvalitet vode i zagađenje u prethodnom periodu na vodotocima Spreča i Krivača?

U prethodnom periodu nije bilo nikakvih incidentnih situacija vezano za zagađenje odnosno ugrožavanje kvaliteta voda predmetnih vodotoka.

Na kraju javne rasprave, predstavnica investitora Amela Ibrahimović (FMPVŠ) i konsultanata Dragana Selmanagić (HEIS) su napomenule da je nacrt PUO javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici PIU Šumarstva i poljoprivrede  (http://portal.piusum.ba ).

Zamolile su sve prisutne da pregledaju detaljno nacrt PUO, te da primjedbe, mišljenja i prijedloge o navedenom dokumentu dostave i pismenim putem najkasnije do kraja sedmice (i ako je u pozivu pisalo da se isti dostave do 04.06.2018.god) na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Jedinica za implementaciju projekata šumarstva i poljoprivrede

Projekat razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini

Ul. Trampina 4/1

71 000 Sarajevo, BiH

Predstavnice konzultanata su zaključile da će se nove spoznaje, te argumentirani komentari i sugestije sa javne rasprave integrirati u finalni dokument PUO.

# Zabilješku pripremila: Dragana Selmanagić, 11.06.2018.

# Prilozi:

# Prilog 1. Dnevni red

# Prilog 2. Lista prisutnih

Prilog 3. Fotografije

PRILOG 1.

Javna rasprava o dokumentu 
„Plan upravljanja okolišem (PUO) za podprojektno područje „Svojat –Zelenika“ u Općini Živinice (Federacija BiH)(Nacrt)“

Živinice, 04.06.2018. godine

DNEVNI RED

| Vrijeme | Aktivnost |
| --- | --- |
| 11:00 – 11:15 | Pozdravna riječ Načelnik/predstavnik Općine Živinice, Direktor/predstavnik PIU Šumarstva i Poljoprivrede |
| 11:15 - 12:15 | Prezentacija Plana upravljanja okolišem za podprojekat „Svojat-Zelenika“ u Općini Živinice, konsultanti |
| 12:15 – 12:30 | Pauza za kafu/Osvježenje |
| 12:30 – 13:30 | Diskusija i komentari Učesnici javne rasprave |
| 13.30 - 14.00 | Zaključci |

PRILOG 2.

PRILOG 3.

Idejni projekat sistema za navodnjavanje u podprojektnom području općine Živinice,, novembar 2017. godina, Higracon, Sarajevo & Hidroing, Osijek

Dostupno na: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework

Federalni zavod za statistiku, Tuzlanski kanton u brojkama, 2017.g.

Konsultantske usluge za izradu Glavnog projekta za rehabilitaciju/izgradnju navodnjavanja u općinama Odžak i Živinice ; Idejni projekat navodnjavanja za podprojekat u Općini Živinice, Novembar 2017. godine, Higracon, d.o.o. Sarajevo i Hidroing, d.o.o. Osijek

Ibid

Prostorni plan Općine Živinice za period 2012-2032.g., Prostorna osnova – prikaz postojećeg stanja, april 2012.g.

Federalni hisrometeorološki zavod "Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciji BiH for 2020", april 2021.

Uredba o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i obalnog mora Jugoslavije („Službeni list SFRJ“, br. 6/78)

Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine , Prijedlog (II faza plana). august 2017. godine

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 2021) , Prateći dokument br. 10 - ocjena statusa i procjena rizika za površinska vodna tijela , Novembar 2016. godine

Strategija integriranog razvoja općine Živinice 2017-2026, novembar 2016

Federalni zavod za programiranje razvoja, Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH u 2016.

Konsultantske usluge za izradu Glavnog projekta za rehabilitaciju/izgradnju navodnjavanja u općinama Odžak i Živinice ; Idejni projekat navodnjavanja za podprojekat u Općini Živinice, Novembar 2017. godine, Higracon, d.o.o. Sarajevo i Hidroing, d.o.o. Osijek

Ibid

Ibid

Konsultantske usluge za izradu Glavnog projekta za rehabilitaciju/izgradnju navodnjavanja u općinama Odžak i Živinice ; Idejni projekat navodnjavanja za podprojekat u Općini Živinice, Novembar 2017. godine i Hidrologija vodotoka Spreča i pritoke Krivača za potrebe navodnjavanja, Higracon, d.o.o. Sarajevo i Hidroing, d.o.o. Osijek¸

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, „Projekat razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP)“, „Okvir okolišnog i društvenog upravljanja“, januar 2012.g.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom (Sl. Novine FBiH br. 72/09)

„Službene novine FBiH“, br. 15/21

„Službene novine FBiH“, br. 19/04 i 1/21

“Službene Novine FBiH”, br. 33/03, 72/09, 92/17

“Službene Novine FBiH”, br. 9/05

“Službene Novine FBiH”, br. 70/06

“Službene Novine FBiH”, br. 06/08, 57/09, 72/09

“Službene Novine FBiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10

“Službene Novine FBiH”, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15, 101/15

“Službene Novine FBiH”, br. 29/16, 89/18 i 23/20 – Odluka ustavnog suda

“Službene Novine FBiH”, No. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 I 36/18

“Službene Novine FBiH”, No. 79/20

Konvencija o zaštiti na radu, Br. 155, 1981, ILO,

Dostupna na: Http://Www.Ilo.Org/Dyn/Normlex/En/F?P=Normlexpub:12100:0::No::P12100_Instrument_Id:312300

Preporuka o zaštiti na radu (No. 164), 1981, ILO,

Dostupna na: Http://Www.Ilo.Org/Dyn/Normlex/En/F?P=Normlexpub:12100:0::No:12100:P12100_Instrument_Id:312502:No

Evropska Socijalna Povelja 1961, Dostupna na: Https://Www.Coe.Int/En/Web/European-Social-Charter

Direktiva Vijeća 89/391/Eec Od 12. Juna 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšane sigurnosti i zdravlja na radu